ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельское поселение «Село Сашкино»

Ферзиковского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельское поселение «Село Сашкино»

Ферзиковского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ от 26 АПРЕЛЯ 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.	12

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	13

II.I Общие сведения	13

II.II Природные условия	15

II.II.1 Климат	15

II.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	16

II.II.3 Поверхностные воды	18

II.II.4 Подземные воды	18

II.II.5 Инженерно-геологические условия	18

II.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	22

II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

II.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	27

II.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

II.III.5 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	37

II.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	40

II.IV Современное использование территории сельского поселения	42

II.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	42

II.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	44

II.IV.3 Жилищный фонд	47

II.IV.4 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	47

II.IV.5 Культурно-бытовое обслуживание	48

II.IV.6 Анализ транспортного обслуживания территории	52

II.IV.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	53

II. VI Социально-экономическая характеристика сельского поселения	55

II.VI.1 Население	55

II.VI.2 Занятость населения	57

II.VI.3Экономическая база	57

II.VII. Инженерно-техническая база	59

II.VII.1 Водоснабжение и водоотведение	59

II.VII.2Газоснабжение и теплоснабжение	60

II.VII.3 Электроснабжение и связь	61

II.VII.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	63

II.VIII.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	68

II.VIII.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	70

III. "Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения"

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	73

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	73

V. 1 Охранные коридоры коммуникаций	Ошибка! Закладка не определена.

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	75

VI.1Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	75

VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	78

VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	78

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	92

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	93

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округ | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств; местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения; территорий, зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района | 1:25000 |
| 2.2 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств; территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» (МО СП «Село Сашкино», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832).

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт от 26 апреля 2021 г..

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Сашкино» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Ферзиковского муниципального района.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Сашкино», в текстовой форме включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В проекте генерального плана не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4, в связи с тем, что на территории МО СП «Деревня Сашкино», отсутствуют: особые экономические зоны; особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.

# I. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области, Ферзиковского района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 3 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года | Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 |
| 4 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 5 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Сашкино» на 2017-2026 годы. | Постановление администрации сельского поселения «Село Сашкино» от 08.12.2016 года № 61 |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

# II.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Сашкино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Сашкино находиться в 65 км на восток от Калуги по направлению к Тульской области. Расстояние до районного центра составляет 12 км. От Сашкино до главной магистрали М3, проходящей через всю Калужскую область отделяет значительное расстояние - 88 км.

В состав сельского поселения «Село Сашкино» входят следующие населенные пункты: село Сашкино, деревня Асеевки, село Богимово, деревня Жиливки, деревня Клишино, деревня Лобаново, деревня Михайловка, село Новосел, деревня Спешиловка, деревня Русино.

Площадь сельского поселения составляет 6613 га, численность населения 548 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Сашкино»:

На севере - на юго-восток от угла восточной границы лесного квартала N 19 Слободского лесничества по границе Ферзиковского и Тарусского районов до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Тарусского районов и Тульской области, расположенной в лесном квартале N 92 Петрищевского лесничества;

На востоке - на юг по границе Калужской и Тульской областей до южной границы лесного квартала N 81 Ферзиковского лесничества;

На юге - на северо-запад от границы с Тульской областью по северо-восточной границе лесного квартала N 81 Ферзиковского лесничества, пересекая правый приток реки Агавня, до дороги Ферзиково - Богимово, далее на северо-запад вдоль восточной границы д. Богимово, пересекая дорогу Богимово - Криворезово, до реки Мышега, далее в том же направлении по реке Мышега до устья реки Жалка, далее по реке Жалка до южной границы д. Русино, поворот на юго-запад, север и северо-восток, огибая д. Русино, до границы лесного квартала N 57 Ферзиковского лесничества, пересекая подъездную дорогу к д. Русино;

На западе - на север вдоль реки Жалка и, огибая с западной стороны д. Сашкино, до автомобильной дороги Калуга - Таруса, пересекая дорогу, далее на северо-запад по восточным границам лесных кварталов N 57, 56, 53 Слободского лесничества, далее на северо-восток и восток по границам лесных кварталов N 52, 48, 41 Слободского лесничества, огибая территорию д. Лобаново, далее на север по восточным границам лесных кварталов N 41, 42, 24, 20, 19 Слободского лесничества до границы с Тарусским районом, пересекая грунтовую дорогу Сашкино - Лобаново и реку Ямня.

## II.II Природные условия

### II.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Максимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### II.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в северо-западной части Среднерусской возвышенности, в бассейне р. Мышеги левого притока р. Оки. Абсолютные отметки рельефа от 140.0 м, урез вод р. Мышеги, до 237.8 м, водораздел около д. Жиливки. Абсолютный перепад высот составил 97.8 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети обычно не превышает 15 м. Относительные перепады по долине р. Мышеги местами достигают 25-30 м. В целом рельеф в пределах территории муниципального образования пологоволнистый. Выделено четыре географических ландшафтов.

Первый тип. Пологоволнистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт занимает водораздельные пространства. Геологический разрез сверху вниз представлен: покровными и водноледниковыми суглинками, мощность до 4-8 м; ниже залегают гравилистые пески невыдержанной мощности или останцы донской морены. Иногда под четвертичными отложениями залегают серо-желтые кварцевые пески возможно неогенового возраста, их мощность составляет до 15 м. Коренные породы представлены ожелезненными песками аптского горизонта меловой системы. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы светло-серые на суглинистой основе.

Второй тип. Пологие придолинныее склоны эрозионных врезов сильнорасчлененные. Четвертичные отложения аналогичны первому типу. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта арской системы и стешевского горизонта нижнего карбона, местами залегает известняки тарусского времени нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. Почвы светло-серые лесные смытые.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса р. Мышеги. Данный ландшафт развит только в пределах долины р. Мышеги. Сложен ландшафт аллювиально-водноледниковыми образованиями песчано-супесчаного состава и аллювиальными суглинками, общей мощностью до 10-15 м. Коренные породы представлены карбонатно-терригенными отложениями окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. Почвы светло-серые намытые на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Геологический разрез аналогичен третьему типу. Глубина залегания грунтовых вод 1.0-2.0 м. Почвы луговые дерновые. Данный ландшафт в весенний паводок затопляется, а высокая пойма относится к территории с 1% вероятностью затопления.

### II.II.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть МО СП «Село Сашкино» представлена р. Мышега и р. Жилка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и ряд мелких ручьев.

Река Мышега - река в России, левый приток Оки. Протекает в Калужской и Тульской областях по территории Ферзиковского и Алексинского районов, впадает в Оку в 1038 км от её устья по левому берегу, на территории города Алексина. Длина реки составляет 39 км, площадь водосборного бассейна — 252 км². В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Мышега составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Ресурсы поверхностных вод в основном используются в хозяйственно-бытовых, рекреационных целях.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### II.II.4 Подземные воды

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории определяются в основном глубиной залегания водоносных горизонтов и степенью сдренированности их долиной р. Оки и ее притоков.

Основными водоносными горизонтами являются тарусско-михайловский, алексинский и тульский, все они приурочены к отложениям нижнего отдела карбона. Тарусско-михайловский и алексинский связаны с одноименными известняками, а тульский с одноименными песчаными толщами. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие и жесткие, обычно с повышенным содержанием общего железа. Удельный дебит артезианских скважин зависит от фильтрационных свойств пород, степенью их обводненности и конструкции эксплуатационной скважины.

### II.II.5 Инженерно-геологические условия

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино».

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 3

| Области (морфологические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ландшафты эрозионных равнин. | Полого-волнистая морено-зандровая равнина (тип рельефа-1) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
| Ландшафты речных долин аккумулятивно-эрозиооный комплекс | Пологие придолинные склоны эрозионных врезов (тип рельефа-2) | Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | (тип рельефа-3) | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов, заболоченность. | Данный тип рельефа имеет ограниченное распростронение и практический интерес представляет супесчано-песчаные суффозионно неустойчивые подвержены размыву при локальных воздействиях. Рекомендуются мероприятия по организации поверхностного стока вод и закрепления береговой полосы. Условия для крупного строительства неблагоприятные. |
|  | (тип рельефа-4) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |

### II.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Сашкино» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## II.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Сашкино» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Ограничения градостроительной деятельности или планировочные ограничения – группа условий на территории, оказывающих влияние на ее хозяйственное освоение. Основу планировочных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территорий установлены в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

На территории МО СП «Село Сашкино» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений:

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- охранные зоны газораспределительных сетей;

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории».

### II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным комплексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. В соответствии ст. 95 ЗК  РФ к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

На территории МО СП «Село Сашкино» отсутствуют особо охраняемые природные территории.

### II.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек (ручьев)

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Мышега | 39 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Жилка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | руч. Агавня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | руч. Букановка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | руч. Шутиловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории сельского поселения «Село Сашкино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Усадьба Прончищевых | кон.XVIII- нач. XIX- нач. XX вв. | с. Богимово |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2. | Школа | кон. XIX в. | с. Сашкино |
| 3. | Школьный парк | кон. XIX- нач. XX вв. | с. Сашкино |
| 4. | Богадельня | вт.пол. XIX | с. Сашкино |
| 5. | Братская могила |  | с. Сашкино |

На территории МО СП «Село Сашкино» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### II.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а также действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Сашкино» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрографическая сеть МО СП «Село Сашкино» представлена р. Мышега и  р. Жилка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и  ряд мелких ручьев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

На территории МО СП «Село Сашкино» расположены 3 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

2 кладбища

- с. Богимово, площадь 1,14 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- с. Сашкино, площадь 0,67 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

скотомогильник

На территории сельского поселения «Село Сашкино», юго-западнее 2000 м, д. Клишино, расположен скотомогильник, собственник скотомогильника ЗАО «СП Сашкино», ввод в эксплуатацию 1995 г., законсервирован 26.01.2007г.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года №74.

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

На территории муниципального образования не было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

На данный момент на территории СП «Село Сашкино» присутствует организованный плановый сбор и вывоз мусора на полигон ТБО. Установлены контейнеры, вывоз мусора осуществляется по графику два раза в неделю.

Отходы, включающие твердый бытовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания  на объект переработки или размещения отходов (на текущий момент – на полигоны ТКО Государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности от 31 августа 2018 года серия 040 № 00104, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области) по оптимальной транспортной схеме.

На перспективу вывоз мусора будет осуществляться - на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплекс, полигон.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Так же необходимо произвести расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» / Под. Ред. И.А. Копайсова.- СПб.:РЭЦ «Петрохим-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004.

Удаленность площадок для установки контейнеров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения определяется согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Сашкино, с.Богимово, дер. Асеевки, с.Новосел.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Сашкино» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.III.5 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пыле-газо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраны зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## II.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Сашкино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Сашкино находиться в 65 км на восток от Калуги по направлению к Тульской области. Расстояние до районного центра составляет 12 км. От Сашкино до главной магистрали М3, проходящей через всю Калужскую область отделяет значительное расстояние - 88 км.

В состав сельского поселения «Село Сашкино» входят следующие населенные пункты: село Сашкино, деревня Асеевки, село Богимово, деревня Жиливки, деревня Клишино, деревня Лобаново, деревня Михайловка, село Новосел, деревня Спешиловка, деревня Русино.

### II.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы генерального плана сельского поселения «Село Сашкино» от 2021 г., публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Сашкино» 2005 года и материалов лесоустройства ГУ Ферзиковского лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 6613.00 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4108,37 | 62,13 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 11,2321 | 0,17 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 1864,5972 | 28,2 |
| 5. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 628,81 | 9,50 |

### II.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

«В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.»

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 371 | 390,82 |
| Сельскохозяйственного использования | 4337,33 | 4319,17 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 11,2321 | 11,2321 |
| Зона лесов | 1864,5972 | 1864,5972 |
| Специального назначения | 0,42 | 0,42 |
| Зоны рекреационного назначения | 26,76 | 26,76 |
| Иные зоны | - | - |
| Общая площадь | 6613 | 6613 |
| Село Сашкино |  |  |
| Жилая | 71,2 | 70,85 |
| Сельскохозяйственного использования | 65,07 | 64,54 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 4,95 | 4,95 |
| Иные зоны | 1,24 | 1,24 |
| Общая площадь | 142,46 | 141,58 |
| Деревня Асеевки |  |  |
| Жилая | 38,75 | 38,75 |
| Сельскохозяйственного использования | 26,66 | 26,45 |
| Общая площадь | 65,41 | 65,20 |
| Село Богимово |  |  |
| Жилая | 40,88 | 40,90 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,14 | 26,91 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,54 | 1,54 |
| Зоны рекреационного назначения | 23,85 | 23,69 |
| Общая площадь | 93,41 | 93,04 |
| Деревня Жиливки |  |  |
| Жилая | 60,33 | 60,13 |
| Сельскохозяйственного использования | 50,82 | 49,08 |
| Зоны рекреационного назначения | 1,74 | 1,66 |
| Общая площадь | 112,89 | 110,87 |
| Деревня Клишино |  |  |
| Жилая | 47,94 | 47,71 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,4 | 11,2 |
| Зоны рекреационного назначения | 0,66 | 0,66 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2,02 | 2,03 |
| Общая площадь | 62,02 | 61,60 |
| Деревня Лобаново |  |  |
| Жилая | 28,95 | 28,48 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,11 | 7,9 |
| Зоны рекреационного назначения | 0,51 | 0,49 |
| Общая площадь | 37,57 | 36,87 |
| Деревня Михайловка |  |  |
| Жилая | 5,82 | 5,82 |
| Общая площадь | 5,82 | 5,82 |
| Село Новосел |  |  |
| Жилая | 40,63 | 40,08 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,46 | 4,19 |
| Общая площадь | 45,09 | 44,27 |
| Деревня Спешиловка |  |  |
| Жилая | 16,39 | 16,21 |
| Общая площадь | 16,39 | 16,21 |
| Деревня Русино |  |  |
| Жилая | 20,11 | 41,72 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,37 | 12,34 |
| Общая площадь | 52,48 | 54,06 |

### II.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения «Село Сашкино» по состоянию на 01.01.2016 г. составил 17,3 м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частный (94%) и муниципальный (6%).

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 10

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 4,6 | 7,7% |
| Блочные | 1,9 | 34,6% |
|  |  | 3,8% |
| Деревянные | 10,7 | 53,9% |
| Всего |  | 100 % |

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты газифицированы.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

### II.IV.4 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия на первую очередь:

-обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время, установка новых фонарей уличного освещения;

-проведение комплекса работ по озеленению населённых пунктов, в том числе:

- опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев;

- посадка деревьев и кустарников;

- устройство клумб и их полив в летнее время;

- уборка сорной растительности (окашивание);

-содержание в надлежащем виде мест захоронения и их ограждений;

-доведение адресного хозяйства до состояния, соответствующего нормативам;

-ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;

-текущий ремонт братских воинских захоронений, павильонов автобусных остановок в населенных пунктах;

-благоустройство скверов, детских площадок;

-устройство детских площадок, тротуаров;

- устройство контейнерных площадок.

На расчетный срок:

Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев.

### II.IV.5 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Сашкино» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Сашкино» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Сашкино» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

- Таблица 11

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» | с. Сашкино | 100 | 53 | одна | муниципальная | типовое | 1898 | - |
| МДОУ детский сад «Новосел» | п. Новосел | 15 | 10 | одна | муниципальная | Приспособленное | 2008 | - |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены:

- Сашкинский ФАП

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Библиотека

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории МО СП «Село Сашкино» отсутствуют.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЙПО, с. Сашкино | государственная | продуктовая | 215 | 3 |
| 2. | РАЙПО, п. Новосел | государственная | продуктовая | 100 | 2 |
| 4. | Павильон, с. Сашкино | частная | продуктовая | 24 | 2 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Село Сашкино» имеется отделения почтовой связи (с. Сашкино).

- Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Сашкино» обслуживает пожарная часть № 46 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Ферзиково на ул. Пионерской, д. 1.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

### II.IV.6 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Сашкино» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения село Сашкино обеспечивают дороги регионального или межмуниципального значения общего пользования Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов, "Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов" - Жиливки, "Ферзиково - Дугна - Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Богимово .

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью МО СП «Село Сашкино» МР Ферзиковский район

Таблица 13

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| с. Сашкино | 2.5 | Грунт |
| п. Новосел | 3.0 | Плиты ж/б |
| дер. Клишино | 1.2 | Грунт |
| дер. Асеевки | 1.9 | Грунт |
| дер. Жиливки | 2.8 | Грунт |
| с. Богимово | 1.8 | Грунт |
| дер. Лобаново | 1.9 | Грунт |
| дер. Спешиловка | 1.0 | Грунт |
| дер. Сестейкино | 0.8 | Грунт |
| дер. Михайловка | 1.0 | Грунт |

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

### II.IV.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городами Калуга, Тула.

Улично-дорожная сеть СП «Село Сашкино» на 90% не имеет твердого покрытия (грунт). В населенных пунктах требуется реконструкция дорожного покрытия.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и строительство |  |
| 1.1 | Ремонт дорожного полотна по центральным улицам сельского поселения и строительство системы наружного освещения | Расчетный срок |
| 2. | Устройство дорог с грунтовым покрытием |  |
| 2.1 | Провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии. | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |
| 3.1 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |

## II. VI Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.VI.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2023 года составляет 548 чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 15

| - Годы | - 2013 г. | - 2014 г. | - 2015 г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 г. | - 2021 г. | - 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество человек | - 677 | - 685 | - 656 | - 646 | - 649 | - 648 | - 637 | - 647 | - 623 | - 548 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 16

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.VI.2 Занятость населения

Численность трудоспособного населения - 297 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 58,2 процентов. Часть населения работает в сельхозпредприятии и в организациях социальной сферы, часть трудоспособного населения вынуждена работает за пределами сельского поселения в г. Калуга и п. Ферзиково.

## II.VI.3 Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Сашкино».

Таблица 17

| п/п | Наименование организации |  | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |  |
| 1. | Магазин РАЙПО |  | с. Сашкино | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 2. | Магазин РАЙПО |  | п. Новосел | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 3. | Магазин РАЙПО |  | с. Богимово | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 4. | Торговый павильон |  | с. Сашкино | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 3. |  | ЗАО СП «Сашкино» | с. Сашкино | Сельскохозяйственное производство |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |
| 4. | Администрация сельского поселения «Село Сашкино» |  | с. Сашкино | Предоставление услуг населению |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | с. Сашкино | Предоставление услуг населению |
| 6. | МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» |  | с. Сашкино | Предоставление услуг населению |
| 7. | МДОУ детский сад «Новосел» |  | п. Новосел | Предоставление услуг населению |
| 8. | Библиотека |  | с. Сашкино | Предоставление услуг населению |
| 9. | Сашкинское отделение связи ФГУП «Почта России» |  | с. Сашкино | Предоставление услуг населению |

## II.VII. Инженерно-техническая база

### II.VII.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Сашкино, с. Богимово, дер. Асеевки, п. Новосел. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 18

| Место положения скважин | Глубина, м | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сашкино | 42 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |
| с. Богимово | 30 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |
| дер. Асеевки | 20 | Питьевое водоснабжение | неисправно |
| п. Новосел | 37 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В населенных пунктах СП «Село Сашкино» в настоящее время отсутствует централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой, и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет).

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории поселения отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

### II.VII.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Сашкино» проходит отвод магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 году. Его протяженность - 0,1 км.; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс.см.кв.; проектная производительность - 262,8 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Ферзиково. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагается МДОУ «Детский сад «Новосел» и Дом культуры - теплоснабжение осуществляется от котельной на твердом топливе.

Здания, в котором располагается МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», теплоснабжение осуществляется от модульной газовой котельной.

Сведения о котельных по поселению

Таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» | с.Сашкино, дом 1Б | Котел отопительный водогрейный стальной модели ИШМА-02 , номинальная мощность котла 200 кВт, коэффициент полезного действия не менее 97%. |
| 2. | Котельная МДОУ «Детский сад «Новосел», Сашкинский СДК. | с.Новосел, ул.Центральная, дом 1 | Котлы на твердом топливе КЧМ-5 – 2 шт. номинальная мощность одного котла 120 кВт, коэффициент полезного действия не менее 80%. |

### II.VII.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС. Электроснабжение сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется от подстанций п/с 35/110 «Ферзиково». Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в населенных пунктах СП «Село Сашкино» предоставляются ОАО «Центр Телеком».

Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «универсальная услуга связи» установлены таксофоны 7 шт. (в дер. Асеевки (на стойке), в дер. Жиливки (на стойке), в дер. Клишино (на стойке), в дер. Лобаново (на стойке), в дер. Русино (на стойке), в с. Сашкино (д.26 ОПС на стойке), в дер. Спешиловка (на стойке)).

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение обслуживает почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

### II.VII.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенных пунктов в существующей застройке предусматривается от существующей скважин и  колодцев.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 20.

Таблица 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 172,0 | 172,0 | 206,4 |
| Первая очередь(2023г) | 250 | 185,8 | 185,8 | 222,9 |
| Расчетный срок (2038г) | 250 | 206,5 | 206,5 | 247,8 |

Проектом предлагается использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Сашкино» проходит отвод магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 году. Его протяженность - 0,1 км.; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс.см.кв.; проектная производительность - 262,8 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Ферзиково. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРС, ШРП

На расчетный срок уровень газификации сельского поселения довести до 100 %.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется по индивидуальной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагается МДОУ «Детский сад «Новосел» и  Дом культуры - теплоснабжение осуществляется от котельной на твердом топливе.

Здания, в котором располагается МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», теплоснабжение осуществляется от модульной газовой котельной.

Электроснабжение

На данный момент поселение не нуждается в расширении сети электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменых трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 21.

Таблица 21

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,41 |
| Первая очередь(2023г) | 0,45 |
| Расчетный срок (2038г) | 0,50 |

Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Реконструкция систем водоснабжения. | Первая очередь |
| 1.2 | Оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой | Расчётный срок |
| 1.3 | Оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в дер. Жиливки, дер. Клишино, дер. Асеевки, с. Богимово, дер. Русино, с. Сашкино | Расчётный срок |
| 2. | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Необходимо освещение улиц населенных пунктов | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.5 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.6 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |  |
| 3.1 | Газификация населённых пунктов | Расчётный срок |
| 3.2 | Уровень газификации сельского поселения довести до 100 % | Расчётный срок |
| 4. | Связь |  |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Первая очередь |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Первая очередь |

### II.VIII.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

- Планирование размещения объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.08.1993 № 134 «Об установлении охраной зоны памятника природы, истории и культуры «Усадьба Богимово» установлена охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Прончищевых», с. Богимово Ферзиковского района (приведена в карте «Карта инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории»).

### II.VIII.6 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа несменяемых контейнеров объемом 0,75 м³, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Мусор с территорий и уличных мест должен вывозиться на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). В перспективе на усовершенствованный полигон.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5̊С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

На первую очередь необходимо провести расчёт количества контейнерных площадок в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населённых пунктах.

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Строительство объектов местного значения на территории сельского поселения не планируется.

# IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Строительство объектов федерального значения на территории сельского поселения «Деревня Сашкино» не планируется.

Согласно утвержденной схемы территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669) на территории сельского поселения планируются объекты регионального значения:

Таблица 23

Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения

| Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый к н.п. Лобаново Ферзиковского района | Протяженность – 2,7 км | Ферзиковский район, МО СП «Село Сашкино», дер. Лобаново | Первая очередь, расчетный срок (2026-2041) | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) |
| Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый к н.п. Русино Ферзиковского района | Протяженность – 0,9 км | Ферзиковский район, МО СП «Село Сашкино», дер. Русино | Первая очередь, расчетный срок (2026-2041) |  |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Строительство объектов регионального значения, на основании Схемы территориального планирования Ферзиковского района, утвержденной решением Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» от 03.04.2019 №213., на территории сельского поселения «Деревня Сашкино» не планируется.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

### VI.1Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, карст, природные пожары.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

### VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

### VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Ферзиковского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение площадью в промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в нулевой границе составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин торфяной залежи – 11353,9 га, общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 млн. тонн торфа.

Территория сельского поселения попадает в район слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений повышенной зольности. Расположен в северной части области и занимает Медынский, Боровский, Малоярославецкий, Жуковский, Юхновский, Дзержинский и Мосальский районы. Заторфованность района составляет менее 0,39%

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 24

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Перечень земельных участков, которые планируется включать в границы населенных пунктов приведены в таблице 26.

Таблица 25

| № п/п | кадастровый номер земельного участка | площадь, кв. м | описание месторасположения земельного участка | Собственник земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:22:032601:6 | 132 865 | Калужская область, р-н. Ферзиковский, д. Русино, д. 7 |  |
| 2 | 40:22:032601:17 | 12 767 | Калужская область, р-н. Ферзиковский, д. Русино, д. 7 |  |
| 3 | 40:22:032601:8 | 35 149 | Калужская область, р-н. Ферзиковский, д. Русино |  |

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.