Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Оськина М. А.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории сельского поселения	37

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	37

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация	39

сельского поселения	39

I.IV.3 Жилищный фонд	43

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	49

II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения	50

II.I.1 Население	50

II.I.2 Занятость населения	54

II.II Экономическая база	56

II.III Инженерно-техническая база	57

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	58

II.III.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	62

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |
| 1.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:15000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» муниципального района «Ферзиковский район» (МО СП «Село Сашкино», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Сашкино» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития се льского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Сашкино»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Сашкино».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Сашкино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Сашкино находиться в 65 км на восток от Калуги по направлению к Тульской области. Расстояние до районного центра составляет 12 км. От Сашкино до главной магистрали М3, проходящей через всю Калужскую область отделяет значительное расстояние - 88 км.

В состав сельского поселения «Село Сашкино» входят следующие населенные пункты: село Сашкино, деревня Асеевки, село Богимово, деревня Жиливки, деревня Клишино, деревня Лобаново, деревня Михайловка, село Новосел, деревня Спешиловка, деревня Русино.

Площадь сельского поселения составляет 6613 га, численность населения 688 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Сашкино»:

На севере - на юго-восток от угла восточной границы лесного квартала N 19 Слободского лесничества по границе Ферзиковского и Тарусского районов до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Тарусского районов и Тульской области, расположенной в лесном квартале N 92 Петрищевского лесничества;

На востоке - на юг по границе Калужской и Тульской областей до южной границы лесного квартала N 81 Ферзиковского лесничества;

На юге - на северо-запад от границы с Тульской областью по северо-восточной границе лесного квартала N 81 Ферзиковского лесничества, пересекая правый приток реки Агавня, до дороги Ферзиково - Богимово, далее на северо-запад вдоль восточной границы д. Богимово, пересекая дорогу Богимово - Криворезово, до реки Мышега, далее в том же направлении по реке Мышега до устья реки Жалка, далее по реке Жалка до южной границы д. Русино, поворот на юго-запад, север и северо-восток, огибая д. Русино, до границы лесного квартала N 57 Ферзиковского лесничества, пересекая подъездную дорогу к д. Русино;

На западе - на север вдоль реки Жалка и, огибая с западной стороны д. Сашкино, до автомобильной дороги Калуга - Таруса, пересекая дорогу, далее на северо-запад по восточным границам лесных кварталов N 57, 56, 53 Слободского лесничества, далее на северо-восток и восток по границам лесных кварталов N 52, 48, 41 Слободского лесничества, огибая территорию д. Лобаново, далее на север по восточным границам лесных кварталов N 41, 42, 24, 20, 19 Слободского лесничества до границы с Тарусским районом, пересекая грунтовую дорогу Сашкино - Лобаново и реку Ямня.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Максимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в северо-западной части Среднерусской возвышенности,  в бассейне р. Мышеги левого притока р. Оки. Абсолютные отметки рельефа от 140.0 м, урез вод р. Мышеги, до 237.8 м, водораздел около д. Жиливки. Абсолютный перепад высот составил 97.8 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети обычно не превышает 15 м. Относительные перепады по долине р. Мышеги местами достигают 25-30 м. В целом рельеф в пределах территории муниципального образования пологоволнистый. Выделено четыре географических ландшафтов.

Первый тип. Пологоволнистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт занимает водораздельные пространства. Геологический разрез сверху вниз представлен: покровными и водноледниковыми суглинками, мощность до 4-8 м; ниже залегают гравилистые пески невыдержанной мощности или останцы донской морены. Иногда под четвертичными отложениями залегают серо-желтые кварцевые пески возможно неогенового возраста, их мощность составляет до 15 м. Коренные породы представлены ожелезненными песками аптского горизонта меловой системы. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы светло-серые на суглинистой основе.

Второй тип. Пологие придолинныее склоны эрозионных врезов сильнорасчлененные. Четвертичные отложения аналогичны первому типу. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта арской системы и стешевского горизонта нижнего карбона, местами залегает известняки тарусского времени нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. Почвы светло-серые лесные смытые.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса р. Мышеги. Данный ландшафт развит только в пределах долины р. Мышеги. Сложен ландшафт аллювиально-водноледниковыми образованиями песчано-супесчаного состава и аллювиальными суглинками, общей мощностью до 10-15 м. Коренные породы представлены карбонатно-терригенными отложениями окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. Почвы светло-серые намытые на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Геологический разрез аналогичен третьему типу. Глубина залегания грунтовых вод 1.0-2.0 м. Почвы луговые дерновые. Данный ландшафт в весенний паводок затопляется, а высокая пойма относится к территории с 1% вероятностью затопления.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть МО СП «Село Сашкино» представлена р. Мышега и  р. Жилка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и  ряд мелких ручьев.

Река Мышега - река в России, левый приток Оки. Протекает в Калужской и Тульской областях по территории Ферзиковского и Алексинского районов, впадает в Оку в 1038 км от её устья по левому берегу, на территории города Алексина. Длина реки составляет 39 км, площадь водосборного бассейна — 252 км². В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Мышега составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Ресурсы поверхностных вод  в основном используются в хозяйственно-бытовых, рекреационных целях.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории определяются в основном глубиной залегания водоносных горизонтов и степенью сдренированности их долиной р. Оки и ее притоков.

Основными водоносными горизонтами являются тарусско-михайловский, алексинский и тульский, все они приурочены к отложениям нижнего отдела карбона. Тарусско-михайловский и алексинский связаны с одноименными известняками, а тульский с одноименными песчаными толщами. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие и жесткие, обычно с повышенным содержанием общего железа. Удельный дебит артезианских скважин зависит от фильтрационных свойств пород, степенью их обводненности и конструкции эксплуатационной скважины.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Ниже приводится таблица 2 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Сашкино».

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфологические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ландшафты эрозионных равнин. | Полого-волнистая морено-зандровая равнина (тип рельефа-1) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
| Ландшафты речных долин аккумулятивно-эрозиооный комплекс | Пологие придолинные склоны эрозионных врезов (тип рельефа-2) | Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | (тип рельефа-3) | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов, заболоченность. | Данный тип рельефа имеет ограниченное распростронение и практический интерес представляет супесчано-песчаные суффозионно неустойчивые подвержены размыву при локальных воздействиях. Рекомендуются мероприятия по организации поверхностного стока вод и закрепления береговой полосы. Условия для крупного строительства неблагоприятные. |
|  | (тип рельефа-4) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Сашкино» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Сашкино» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Сашкино» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Сашкино».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Село Сашкино»  расположен памятник природы регионального значения «Парк с. Богимово» (правоустанавливающий документ-решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 №185)).

Также на территории расположена особо охраняемая природная территория местного значения «Сосновый бор д. Богимово» (правоустанавливающий документ-решение Ферзиковского районного Совета народных депутатов от 22.02.1991 №13)

Границы охранной зоны памятника природы, истории и культуры «Усадьба Богимово», установлены решением Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.08.1993 № 134 (в радиусе 5 км - для лесных участков и в радиусе 1,5 км – для сельскохозяйственных и иных земель).

Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны,

прибрежные защитные и береговые полосы рек (ручьев)

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Мышега | 39 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Жилка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | руч. Агавня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | руч. Букановка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | руч. Шутиловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Сашкино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Усадьба Прончищевых | кон.XVIII- нач. XIX- нач. XX вв. | с. Богимово |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2. | Школа | кон. XIX в. | с. Сашкино |
| 3. | Школьный парк | кон. XIX- нач. XX вв. | с. Сашкино |
| 4. | Богадельня | вт.пол. XIX | с. Сашкино |
| 5. | Братская могила |  | с. Сашкино |

На территории МО СП «Село Сашкино» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Сашкино» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрографическая сеть МО СП «Село Сашкино» представлена р. Мышега и  р. Жилка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и  ряд мелких ручьев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

На территории МО СП «Село Сашкино» расположены 3 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

2 кладбища

- с. Богимово, площадь 1,14 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- с. Сашкино, площадь 0,67 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

скотомогильник

На территории сельского поселения «Село Сашкино», юго-западнее 2000 м, д. Клишино, расположен скотомогильник, собственник скотомогильника ЗАО «СП Сашкино», ввод в эксплуатацию 1995 г., законсервирован 26.01.2007г.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года №74.

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

На территории муниципального образования не  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

На данный момент на территории СП «Село Сашкино» присутствует организованный плановый сбор и вывоз мусора на полигон ТБО. Установлены контейнеры, вывоз мусора осуществляется по графику два раза в неделю.

Отходы, включающие твердый бытовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания  на объект переработки или размещения отходов (на текущий момент – на действующий полигон  ТБО, расположенный вблизи деревни Козловка и эксплуатирующийся МП  Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район» (бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 № 0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области) по оптимальной транспортной схеме.

На перспективу вывоз мусора будет осуществляться - на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплекс, полигон.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Так же необходимо произвести расчет количества контейнерных площадок  и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» / Под. Ред. И.А. Копайсова.- СПб.:РЭЦ «Петрохим-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004.

Удаленность площадок для установки контейнеров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и мест отдыха населения  определяется согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства». Размер площадок должен быть рассчитан на установку  необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Сашкино, с.Богимово, дер. Асеевки, с.Новосел.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Сашкино» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Сашкино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Сашкино находиться в 65 км на восток от Калуги по направлению к Тульской области. Расстояние до районного центра составляет 12 км. От Сашкино до главной магистрали М3, проходящей через всю Калужскую область отделяет значительное расстояние - 88 км.

В состав сельского поселения «Село Сашкино» входят следующие населенные пункты: село Сашкино, деревня Асеевки, село Богимово, деревня Жиливки, деревня Клишино, деревня Лобаново, деревня Михайловка, село Новосел, деревня Спешиловка, деревня Русино.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Сашкино» 2005 года и материалов лесоустройства ГУ Ферзиковского лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 6613.00 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3902.63 | 58 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 571.65 | 7 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 13.97 | 1 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,97 | 1 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 2037.20 | 30 % |
| 6. | Земли водного фонда | 5.07 | 1 % |
| 7. | Земли запаса | 82.48 | 2% |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация

### сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., |
| --- | --- |
|  | га |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 310.25 |
| Общественно-деловая | 2.46 |
| Сельскохозяйственного использования | 250.28 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 8.66 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 571.65 |
| Село Сашкино |  |
| Жилая | 51.63 |
| Общественно-деловая | 2.27 |
| Сельскохозяйственного использования | 82.43 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 5.16 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 141.49 |
| Деревня Асеевки |  |
| Жилая | 33.31 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 31.65 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 64.96 |
| Село Богимово |  |
| Жилая | 25.58 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 32.89 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 58.47 |
| Деревня Жиливки |  |
| Жилая | 57.12 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 53.74 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры |  |
| Транспортной инфраструктуры | 1.23 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 112.09 |
| Деревня Клишино |  |
| Жилая | 46.03 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 13.56 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2.27 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 61.86 |
| Деревня Лобаново |  |
| Жилая | 28.61 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 7.07 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 35.68 |
| Деревня Михайловка |  |
| Жилая | 5,39 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 5,39 |
| Село Новосел |  |
| Жилая | 32.92 |
| Общественно-деловая | 0.19 |
| Сельскохозяйственного использования | 11.73 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 44.84 |
| Деревня Спешиловка |  |
| Жилая | 12.75 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0.76 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 13.51 |
| Деревня Русино |  |
| Жилая | 16.91 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 16.45 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 33.36 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Сашкино» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 16 600 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 4.4 | 74 | 29 |
| Панельные | - | 6 | 14 |
| Блочные | 1.9 | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 10.3 | 220 | 19 |
| Прочие | - | 2 | - |
| По годам возведения: до 1920 | 2.9 | 47 | 2 |
| 1921-1945 | 11.7 | 204 | 45 |
| 1946-1970 | 0.8 | 24 | 9 |
| 1971-1995 | 0.9 | 22 | 6 |
| После 1995 г. | 0.3 | 5 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30 % | 2.1 | 52 | 18 |
| от 31 до 65 % | 10.9 | 200 | 30 |
| от 66 до 70 % | 2.4 | 34 | 10 |
| Свыше 70 % | 1.4 | 16 | 4 |

- Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

- Таблица 10

| В том числе |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| 16 600 | 2 300 | 12 700 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

- Таблица 11

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 150 |
| Из нее: В жилых домах | - |  |
| В многоквартирных жилых домах | - | 150 |
| Число жилых домов, ед. | - |  |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 1 |

Движение жилищного фонда

- Таблица 12

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 16 600 |
| Прибыло общей площади за год – всего | - |
| В том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год - всего | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 16 600 |

- Оборудование жилищного фонда

- Таблица 13

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) |  | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 16600 | 5700 | - | 5300 | - | 5300 | - | 5300 | 5300 | 5300 |  | 15400 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Сушкино» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Сашкино» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Сашкино» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

- Таблица 14

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» | с. Сашкино | 100 | 53 | одна | муниципальная | типовое | 1898 | - |
| МДОУ детский сад «Новосел» | п. Новосел | 15 | 10 | одна | муниципальная | Приспособленное | 2008 | - |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены:

- Сашкинский ФАП

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Библиотека

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории МО СП «Село Сашкино» отсутствуют.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЙПО, с. Сашкино | государственная | продуктовая | 215 | 3 |
| 2. | РАЙПО, п. Новосел | государственная | продуктовая | 100 | 2 |
| 3. | РАЙПО, с. Богимово | государственная | продуктовая | 136 | 1 |
| 4. | Павильон, с. Сашкино | частная | продуктовая | 24 | 2 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Село Сашкино» имеется отделения почтовой связи (с. Сашкино, ).

- Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Сашкино» обслуживает пожарная часть № 46 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Ферзиково на ул. Пионерской, д. 1.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Сашкино» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения село Сашкино обеспечивают дороги районного значения общего пользования «Калуга-Тула»-«Таруса-Серпухов» , «Калуга-Тула»-«Таруса-Серпухов»-Жиливки, «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Богимово.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью МО СП «Село Сашкино» МР Ферзиковский район

Таблица 16

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| с. Сашкино | 2.5 | Грунт |
| п. Новосел | 3.0 | Плиты ж/б |
| дер. Клишино | 1.2 | Грунт |
| дер. Асеевки | 1.9 | Грунт |
| дер. Жиливки | 2.8 | Грунт |
| с. Богимово | 1.8 | Грунт |
| дер. Лобаново | 1.9 | Грунт |
| дер. Спешиловка | 1.0 | Грунт |
| дер. Сестейкино | 0.8 | Грунт |
| дер. Михайловка | 1.0 | Грунт |

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

## II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.I.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 688  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 17

| - Населенный пункт | - 2002 г. | - 2003 г. | - 2004 г. | - 2005 г. | - 2006 г. | - 2007 г. | - 2008 г. | - 2009 г. | - 2010 г. | - 2011 г. | - 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - дер. Асеевки | - 18 | - 19 | - 17 | - 17 | - 19 | - 21 | - 21 | - 18 | - 18 | - 20 | - 19 |
| - с.Богимово | - 108+131 | - 107+133 | - 108+158 | - 103+110 | - 99 | - 87 | - 84 | - 91 | - 87 | - 81 | - 77 |
| - дер. Жиливки | - 75 | - 74 | - 73 | - 67 | - 69 | - 69 | - 67 | - 68 | - 61 | - 61 | - 57 |
| - дер. Клишино | - 83 | - 84 | - 85 | - 85 | - 83 | - 80 | - 78 | - 75 | - 78 | - 83 | - 82 |
| - дер. Лобаново | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - дер. Михайловка | - 3 | - 3 | - 3 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - с. Новосел | - 128 | - 126 | - 126 | - 125 | - 116 | - 117 | - 113 | - 111 | - 112 | - 111 | - 109 |
| - дер. Русино | - 20+51 | - 21+52 | - 20+50 | - 19+53 | - 17+51 | - 13+50 | - 12+51 | - 14+51 | - 14+45 | - 15+50 | - 15+37 |
| - дер. Спешиловка | - 3 | - 3 | - 2 | - 1 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - с. Сашкино | - 274 | - 272 | - 269 | - 268 | - 268 | - 275 | - 283 | - 285 | - 294 | - 291 | - 289 |
| - дер. Семейкино | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - ИТОГО: | - 716+182 | - 713+185 | - 708+208 | - 692+163 | - 679+51 | - 669+50 | - 665+51 | - 668+51 | - 667+45 | - 665+50 | - 651+37 |

- Механическое движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2009 | 35 | 16 |
| 2010 | 45 | 36 |
| 2011 | 17 | 7 |
| 2012 | 34 | 20 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2009 - 2012 г. составляет от  17 до 45 человек.

- Естественное движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Численность родившихся |
| --- | --- |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 7 |

- Возрастная структура населения, чел.

Таблица 20

| Возрастные группы | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.12 |
|  | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 688 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 117 |
| Муж. Жен. | 51 |
|  | 66 |
| Трудоспособного возраста | 329 |
| Муж. Жен. | 151 |
|  | 178 |
| Старше трудоспособного возраста | 242 |
| Муж. Жен. | 91 |
|  | 151 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 21

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 22

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  |  |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность | 35 |
| 2 | Строительство | 12 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 10 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 8 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 32 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 27 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 2 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 23

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 43 | 36 | 7 | - | - | - | - | 43 | 18 | 25 | - |

## II.II Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Сашкино».

Таблица 24

| Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Администрация СП «Село Сашкино» | Муниципальная | 4 |
| ЗАО СП «Сашкино» | С/х производство | 10 |
| Магазин РАЙПО | Торговля | 8 |
| Школа, детский сад, библиотека, СДК | Образование и культура | 32 |
| Русино, интернат | Социальное обеспечение | 27 |
| ЗП Заплаткин | Лесное хозяйство | 10 |
| КФ Хозяйство | С/х производство | 5 |
| ОПС почта | Связь | 3 |
| ИП Адильбаков | Торговля | 4 |

## II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Сашкино, с. Богимово, дер. Асеевки, п. Новосел. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 25

| Место положения скважин | Глубина, м | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сашкино | 42 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |
| с. Богимово | 30 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |
| дер. Асеевки | 20 | Питьевое водоснабжение | неисправно |
| п. Новосел | 37 | Питьевое водоснабжение | удовлетворительно |

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В населенных пунктах СП «Село Сашкино» в настоящее время отсутствует централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет).

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории поселения отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Сашкино» проходит отвод магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 году. Его протяженность - 0,1 км.; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс.см.кв.; проектная производительность - 262,8 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Ферзиково. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагается МДОУ «Детский сад «Новосел» и  Дом культуры - теплоснабжение осуществляется от котельной на твердом топливе.

Здания, в котором располагается МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», теплоснабжение осуществляется от модульной газовой котельной.

Сведения о котельных по поселению

Таблица 26

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» | с.Сашкино, дом 1Б | Котел отопительный водогрейный стальной модели ИШМА-02 , номинальная мощность котла 200 кВт, коэффициент полезного действия не менее 97%. |
| 2. | Котельная МДОУ «Детский сад «Новосел», Сашкинский СДК. | с.Новосел, ул.Центральная, дом 1 | Котлы на твердом топливе КЧМ-5 – 2 шт. номинальная мощность одного котла 120 кВт, коэффициент полезного действия не менее 80%. |

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС. Электроснабжение сельского поселения «Село Сашкино» осуществляется от подстанций п/с 35/110 «Ферзиково». Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в населенных пунктах СП «Село Сашкино» предоставляются ОАО «Центр Телеком».

Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «универсальная услуга связи» установлены таксофоны 7 шт. (в дер. Асеевки (на стойке), в дер. Жиливки (на стойке), в дер. Клишино (на стойке), в дер. Лобаново (на стойке), в дер. Русино (на стойке), в с. Сашкино (д.26 ОПС на стойке), в дер. Спешиловка (на стойке)).

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение обслуживает почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2009-2013 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.