Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Алиева Т. А.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	44

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	49

II. I. Население	49

II. II. Экономическая база	50

II.IV Инженерно-техническая база	51

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	51

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	52

II.IV.3 Электроснабжение и связь	52

Список используемой литературы	55

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района (МО СП «Деревня Ястребовка», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.№73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Ястребовка» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Ферзиковского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Ястребовка».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Ястребовка».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.).

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Ястребовка» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Ястребовка находится в 14 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 51 км от районного центра посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает магистральная железнодорожная линия «Калуга – Тула». В состав сельского поселения «Деревня Ястребовка» входят следующие населенные пункты: поселок Желябужский, дер. Богдановка, дер. Воинка, дер. Некрасово, дер. Новоселки, село Покровское, дер. Ястребовка, дер. Андреевское, дер. Выселки, дер. Литвиново, дер. Песочня, пос. Рожковского лесничества, дер. Стопкино, дер. Усадье, дер. Филенево.

Площадь сельского поселения составляет 17865 га, численность населения –

711 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Ястребовка»

На севере - на юго-восток от  узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Малоярославецкого районов и муниципального образования «Город Калуга», расположенной на северной границе лесного квартала №35 Рожковского лесничества, по границе с Малоярославецким районом  до северного угла лесного квартала №91 Желябужского лесничества, далее на юго-восток по восточным границам лесных кварталов №91, 2, 9, 15 Желябужского лесничества, далее на юг по западным границам лесных кварталов № 16, 25, 32  Желябужского лесничества, пересекая дорогу Андреевское - Алексеевское, далее на восток по южным границам лесных кварталов № 32, 33, 34  Желябужского лесничества и реке Черный Омут до южной границы лесного квартала №35;

На востоке - на юг по восточным границам лесных кварталов № 39, 42, 47 Желябужского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Кулачки- Желябужская, ручей Крайний, грунтовую проселочную дорогу Андроново- Желябужская, далее поворот на восток до восточной границы лесного квартала №62 Слободского лесничества, далее на юг по южной и западной границам лесного квартала №66 Слободского лесничества, пересекая р. Горна, по западной границе лесного квартала №64 Слободского лесничества, до грунтовой проселочной дороги Устиновка – Кросна на северо-западном углу  лесного квартала №68 Слободского лесничества, поворот по западной границе лесного квартала №69 Ферзиковского лесничества, поворот на запад по южным границам лесных кварталов №67 Ферзиковского лесничества и №71, 72, 73 Желябужского лесничества, далее на юг по западной границе лесного квартала №77 Желябужского лесничества до железной дороги Калуга – Тула, пересекая железную дорогу, далее на юг по дороге на садоводческие товарищества, огибая территорию садоводческих товариществ с востока, юга,  поворот  на юго-восток до реки Калужка,  пересекая реку, вдоль дороги Калуга – Тула до границы лесного квартала №85 Рожковского лесничества;

На юге – на северо-запад по северной границе д. Новая Деревня и южным границам лесных кварталов № 83, 82, 81, 80 Рожковского лесничества до пересечения с дорогой Желябужский  - Бебелево, далее на запад вдоль северной окраины д. Фитинино до ЛЭП, пересекая две ЛЭП, поворот на запад и север по границам лесных кварталов № 83, 82, 81, 80 Рожковского лесничества, далее на запад по реке Мухановский Проток, пересекая грунтовые дороги Богданово – Бебелево и Богданово – Петрово, до реки Пельня, далее на север по реке Пельня до дороги Воскресенское – Желябужский, далее на северо-восток по указанной дороге до лесного массива, расположенного восточнее д. Фелисово, далее до грунтовой проселочной дороги Филенево – Фелисово, пересекая дорогу, далее на север до железной дороги Калуга – Тула в месте пересечения с рекой Пельня, пересекая железную дорогу, на север, огибая с восточной, северной и западной сторон массив садоводческих товариществ, далее на юг до железной дороги Калуга – Тула, поворот на запад вдоль железной дороги до лесного квартала №92 Рожковского лесничества, далее в юго-западном направлении по восточной границе лесных кварталов № 92, 94, 93 Рожковского лесничества до реки Городенка, пересекая реку, далее на запад до границы муниципального образования «Город Калуга» по границе лесного массива, расположенного юго-восточнее железной дороги Калуга – Тула, пересекая грунтовую дорогу Литвиново - Грабцево;

На западе - на северо-восток по границе с муниципальным образованием «Город Калуга» до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Малоярославецкого районов и муниципального образования «Город Калуга», расположенной на северной границе лесного квартала №35 Рожковского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Большое значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины  рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования «Деревня Ястребовка» расположена в северо-западной части Среднерусской  возвышенности, в бассейне рек Калужка, левого притока Оки, Песочня, левый приток р. Суходрев. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 191 м (урез вод р. Калужка в месте слияния с р. Некрасовка) до 245,3 м на водоразделе у д. Песочня. Абсолютный перепад составил 54,3 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети обычно не превышают 15-20 м. В пределах территории муниципального образования выделено пять типов геоморфологических ландшафта.

Первый тип – пологохолмистая среднерасчленненная равнина.Четвертичные отложения представлены сверху вниз: покровными, лессовидными и моренными суглинками, в подошве разреза залегают гравилистые пески с прослоямигравия и валунов, общая мощностьобразований 15-25 м. Коренные породы представляют отложения меловой, юрской и каменноугольной систем. Меловые образования представлены глинистыми песками неокомского надгоризонта. Юрские породы сложены глинами келловейского времени. Нижнекаменноугольные отложения представлены протвинскими известняками и глинами стешевского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе. Данный ландшафт развит в северо-западной части территории.

Второй тип – плоско-волнистая морено-водноледниковая слабо-среднерасчленненная равнина. Этот тип ландшафта наиболее распространен на данной площади. Он занимает уплощенные водоразделы и пологие склоны высоких водоразделов междуречий. Разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу.Коренные породы представлены стратиграфически меловыми, юрскими и каменноугольными отложениями.Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип – полого-волнистая пологонаклоненная морено-зандровая средне-сильнорасчлененная равнина. Четвертичные отложения обычно представлены: покровными суглинками, супесями и суглинками либо водноледниковыми либо моренными при общей мощности 5-15 м. Коренные породы в основном состоят из глинисто-карбонадной толщи нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод обычно свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип – пологие, местами переходящие в покатые, придолинные склоны средне-сильнорасчлененные. Четвертичные образования представлены в основном делювиальными суглинками, супесями с включением фрагментов коренных пород. Склоны в нижних частях обычно переувлажнены с отдельными нисходящими источниками подземных вод. Почвы делювиальные смытые и намытые смешанного состава.

Пятый  тип –  плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Сложена разнообразными аллювиальными образованиями: пески, галечники, суглинки, лесс. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-0,5 м до 3-5 м. Почвы луговые дерновые. Зона постоянного подтопления и затопления в весенний паводок.

Гидрологические условия

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозпитьевом водоснабжении на площади муниципального образования являются: протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Все вышеуказанные водоносные горизонты приурочены к одноименным стратиграфическим горизонтам нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие и жесткие, обычно с повышенным содержанием общего железа. Удельные дебиты протвинского горизонта изменяются от 2,0 куб. м/ч до 10 куб. м/ч; тарусско-михайловский и алексинский от 0,7 куб. м/ч до 36,0 куб. м/ч

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Пельня, р. Таруса и другие.

Река Пельня – берет начало в лесах западнее поселка Филенево. Течет на юг,  впадает в реку Калужку у поселка Красотынка и является самым крупным правым притоком р. Калужки. Устье реки находится в 9,1 км по правому берегу реки Калужка. Длина реки составляет 12 км. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Пельня составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Таруса – берет начало у деревни Андреевское. Течет вначале на север, северо-восток, а затем на восток. Является левым притоком р. Оки. Длина реки – 88 км, площадь водосборного бассейна – 915 кв.м., средний уклон 0,8 м/км. Таруса относится к категории мелких рек. В верхнем течении она имеет вид ручья. В среднем и нижнем течении ширина реки не превышает 20-25м. Глубина менее полуметра на перекатах и до 1-2 м на плёсах. Русло извилистое, зарастающее у берегов по заводям, с небольшими песчаными пляжами, чередующимися по берегам, местами переходящими в террасы. Склоны долины особенно в верхнем и среднем течении довольно крутые рассечённые овражно-балочной сетью. Пойма развита участками выровненными, относительно сухими.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Таруса составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдаются три спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Постоянные водоносные горизонты данного региона относятся к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Тарусско-михайловский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,7 | 36,0 |
| Алексинский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 0,7 | 36,0 |
| Протвинский | 0,08 | 5,03 | 4,3 | 7,0 | 2,0 | 10,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладанием в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ястребовка» представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно равнин | 1 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных максимального распространения ледника. Подстилаются породами стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф среднерасчлененный, межхолмовые ложбины, балки, заболочены и залеснены. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | 2,3 | Развитияе среднечетвертичных водноледниковых и озерноледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
| Долинный комплекс | 4 | То же, тип рельефа 5 – пологие придолинные склоны эрозионных врезов.. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, опозневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 5 | Крутые зрозионные склоны речных долин | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдается: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |
|  |  | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конусы выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение, постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |
|  |  | Развития четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковая зрозия склонов, заболоченность. | Данный тип рельефа имеет ограниченное распространение, и практический интерес представляет в долине р. Мышега. Грунты в основном супесчано-песчаные суффозионно-неустойчивые, подвержены размыву при локальных воздействиях. Рекомендуются мероприятия по организации поверхностного стока вод и закрепления береговой полосы. Условия для крупного строительства неблагоприятные. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Ястребовка» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Ястребовка» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Ястребовка».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Деревня Ястребовка» памятники природы регионального значения отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Таруса | 88 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Пельня | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, на территории сельского поселения «Деревня Ястребовка» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1 | Братская могила | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 | дер. Воинка Желябужского с\с |
| 2 | Братская могила | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 | п. Желябужский Желябужского с\с |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Ястребовка» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Ястребовка» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Пельня, р. Таруса и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Ястребовка» расположены 2 объекта, влияющие на состояние почвенного покрова:

- 2 кладбища.

По данным администрации МО СП «Деревня Ястребовка» на территории сельского поселения расположены 2 сельских кладбища:

- дер. Андреевское, площадь – 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, степень заполнения - 99 %;

- дер. Покровское, площадь – 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, степень заполнения - 50 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 13.11.2012 г. № 1624-12 на территории МО СП «Деревня Ястребовка» в дер. Литвиново (1912 г.), дер. Стопкино (1911 г.), дер. Ястребовка (1911 г.), пос. Желябужский (1914-1917гг.), дер. Песочня (1911 г.), дер. Песочня (1911 г.), дер. Усадье (1911-1917 гг.), дер. Филенево (1912-1914 гг.)  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует. Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

На западе на расстоянии 2 километров от деревни Ястребовка расположен рекультивированный полигон захоронения промышленных отходов АООТ «Аромасинтез». Охранная зона составляет 1000 метров.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Ястребовка» (договор №7436 от 14.01.2013г,) вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет МУП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район (бессрочная лицензия по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 г. №0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области). Отходы транспортируются на действующую районную свалку ТБО (полигон) твердых бытовых отходов, расположенную  вблизи  д. Козловка площадью 1 га.

Места временного хранения ТБО имеются при всех учреждениях и предприятиях. Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Деревня Ястребовка»

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| дер. Ястребовка | вторн. | ул. Поселковая |

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Ястребовка | 7 | 2-3 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Ястребовка, дер. Песочня, дер. Выселки, дер. Филенево.

Система водоснабжения дер. Ястребовка

Водоснабжение деревни осуществляется от двух водонапорных башен, расположенных в западной  и северо-восточной частях деревни. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 90%. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,7 км, диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Песочня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся между деревнями Песочня и Выселки. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,3 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Выселки

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся между деревнями Песочня и Выселки. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,8 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Филенево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся на северо-востоке от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,2 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревень. превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Ястребовка» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Ястребовка» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Ястребовка находится в 14 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 51 км от районного центра посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает магистральная железнодорожная линия «Калуга – Тула». В состав сельского поселения «Деревня Ястребовка» входят следующие населенные пункты: поселок Желябужский, дер. Богдановка, дер. Воинка, дер. Некрасово, дер. Новоселки, село Покровское, дер. Ястребовка, дер. Андреевское, дер. Выселки, дер. Литвиново, дер. Песочня, пос. Рожковского лесничества, дер. Стопкино, дер. Усадье, дер. Филенево.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Ястребовка» 2009 года и материалов лесоустройства ГКУКО Калужского лесничества 2007 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 17865 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4874,1 | 27,2 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 670,6 | 3,8 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 154,3 | 0,9 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 12133,3 | 67,9 % |
| 6 | Земли водного фонда | 32,7 | 0,2 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков, и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 390,6 |
| Общественно-деловая | 1,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 263,3 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,2 |
| Рекреационная | 10,4 |
| Особо охраняемых территорий | 0 |
| Специального назначения | 0,7 |
| Общая площадь | 670,6 |
| пос. Желябужский |  |
| Жилая | 32,0 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 39,5 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 71,8 |
| дер. Богдановка |  |
| Жилая | 13,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 21,1 |
| дер. Воинка |  |
| Жилая | 34,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,66 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 37,26 |
| дер. Некрасово |  |
| Жилая | 29,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 31,97 |
| Рекреационная | 0,26 |
| Общая площадь | 62,04 |
| дер. Новоселки |  |
| Жилая | 19,05 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,83 |
| Рекреационная | 0,12 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 25,0 |
| село Покровское |  |
| Жилая | 15,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,0 |
| Рекреационная | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 24,0 |
| дер. Ястребовка |  |
| Жилая | 50,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 20,8 |
| Общественно-деловая | 1,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,6 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 73,1 |
| дер. Андреевское |  |
| Жилая | 23,00 |
| Сельскохозяйственного использования | 54,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,1 |
| Рекреационная | 8,1 |
| Специального назначения | 0,7 |
| Общая площадь | 88,7 |
| дер. Выселки |  |
| Жилая | 10,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 10,6 |
| дер. Литвиново |  |
| Жилая | 79,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 93,8 |
| дер. Песочня |  |
| Жилая | 20,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 20,6 |
| пос. Рожковского лесничества |  |
| Жилая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 0 |
| дер. Стопкино |  |
| Жилая | 29,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 45,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 75,1 |
| дер. Усадье |  |
| Жилая | 13,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 16,1 |
| дер. Филенево |  |
| Жилая | 19,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,5 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 51,4 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Ястребовка» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 38100  м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частный (5%) и муниципальный (95%).

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 7200 | 19 % |
| Панельные | 600 | 1 % |
| Блочные | 1000 | 3 % |
| Смешанные | 1400 | 4 % |
| Деревянные | 27500 | 72 % |
| Прочие | 400 | 1 % |
| Всего | 38100 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Ястребовка» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Ястребовка» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Ястребовка» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования детский сад отсутствует.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования СП «Деревня Ястребовка» общеобразовательная школа отсутствует Услуги образовательных учреждений школьники дер. Ястребовка получают в Калуге, пос. Желябужский – в дер. Бебелево. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Калуге.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования имеется один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Ястребовка, расположенный по адресу: ул. Поселковая, д. 23/3. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и с. Ферзиково.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в пос. Желябужский. Вместимость составляет 100 мест, здание – типовое, площадь – 223 кв.м.

- Библиотека в дер. Ястребовка. Количество книжного фонда составляет 7664 томов, здание приспособленное.

- Библиотека пос. Желябужский. Количество книжного фонда составляет 5422 томов, находиться в здании бывшей школы, помещение приспособленное.

Спортивные сооружения

Спортивных сооружений на территории сельского поселения «Деревня Ястребовка» нет.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены двумя объектами розничной торговли:

- дер. Ястребовка – 1 магазин;

- пос. Желябужский – 1 магазин

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Ястребовка» обслуживает пожарная часть ПЧ-46 Управления Государственной Противопожарной Службы п. Ферзиково Ферзиковского района.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Ястребовка» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Ястребовка» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования:«Калуга-Ястребовка»,«Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Желябужский, Желябужский-садоводческое товарищество «Надежда».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калуга-Ястребовка | 4,40 | 18,0 | V |
| 2 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Желябужский | 7,40 | 19,0 | V |
| 3 | Желябужский-садоводческое товарищество «Надежда» | 4,3 | 19,0 | V |

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Деревня Ястребовка»

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Таруса"-Желябужский"-Покровское-Некрасово | 2,0 | - | ПГС |
| 2. | Некрасово-Богдановка | 4,500 | - | грунт |
| 3. | "Калуга-Таруса"-Желябужский"-Воинка | 2,000 | - | грунт |
| 4. | "Калуга-Ястребовка"-Литвиново | 1,000 | - | ПГС+грунт |
| 5. | Ястребовка-Песочня-Выселки-Усадье | 10,000 | - | ж/б плиты+ПГС+грунт |
| 6. | "Ястребовка-Песочня"-Андреевское | 6,000 | - | ПГС |
| 7. | "Ястребовка-Песочня-Андреевское"-Филенево | 1,000 | - | грунт |
| 8. | Андреевское-Желябужский | 3,500 | - | ПГС |

По территории сельского поселения проходит маршрут «Школьный автобус» - Желябужский – Бебелево.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Железнодорожный транспорт

Через всю территорию сельского поселения проходит магистральная железнодорожная  линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» Калуга - Тула. На территории муниципального образования имеется 3 железнодорожные станции: ст. Стопкино, ост. п. 185 км, ст. Желябужская.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 711  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 15

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении наблюдается спад численности населения, происходящий, главным образом, вследствие естественной  убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

### II. II. Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 9 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В следующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Ястребовка».

Таблица 16

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |
| 1 | ИП Горячева | дер. Ястребовка | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 3 | Ферзиковское РАЙПО | пос. Желябужский | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |
| 4. | Админстрация МО СП «Деревня Ястребовка» | дер. Ястребовка | Предоставление услуг населению |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | дер. Ястребовка | Предоставление услуг населению |
| 6. | Библиотека | дер. Ястребовка | Предоставление услуг населению |
| 7. | Желябужский СДК | пос. Желябужский | Предоставление услуг населению |
| 8. | Библиотека | пос. Желябужский | Предоставление услуг населению |
| 9. | ООО Охотохозяйство «Петровское» | дер. Андреевское | Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Ястребовка, дер. Песочня, дер. Выселки, дер. Филенево.

Система водоснабжения дер. Ястребовка

Водоснабжение деревни осуществляется от двух водонапорных башен, расположенных в западной  и северо-восточной частях деревни. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 90%. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,7 км, диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Песочня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся между деревнями Песочня и Выселки. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,3 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Выселки

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся между деревнями Песочня и Выселки. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,8 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Филенево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся на северо-востоке от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,2 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Ястребовка превышения ПДК не выявлено. Оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Ястребовка. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 0,6 км. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения, расположенные в северной части деревни. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как удовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Ястребовка» газифицированы пять населенных пунктов: дер. Ястребовка, дер. Литвиново, дер. Филенево, дер. Андреевское.

Газоснабжение дер. Ястребовка, дер. Литвиново, дер. Филенево, дер. Андреевское осуществляется от ГРС «Ферзиково».

Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Ястребовка» производится от подстанции 10/35кВ «Грабцево» и подстанции 10/35кВ «Бебелево». По территории сельского поселения  проходят следующие линии электропередачи: ВЛ-220кВ – «Орбита-Спутник», «Черепеть-Спутник»;  ВЛ-110кВ – «Ферзиково-Калуга»;  ВЛ-35кВ – «Грабцево-Бебелево»; ВЛ-10кВ №5  ПС  «Бебелево»; ВЛ-6кВ №6, 8 ПС  «Грабцево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Ястребовка» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС), расположенной на территории МО «Город Калуга».  Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются универсальные таксофоны, которые дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги оператороа сотовой связи «Билайн».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Ферзиковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Ястребовка» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Ястребовка» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в г. Калуге. Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Ястребовка» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным  на территории МО «Город Калуга». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2007-2009 г.

- Генеральный план деревни Ястребовка Ферзиковского района ПК «ГЕО», 2010 г.