ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23

(в ред. утв. реш. Районного Собрания от 18.02.2011 № 69,

ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 04.04.2012 № 111,

ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 23.10.2013 № 168,

ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255,

ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2016 № 52,

ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.02.2017 № 81,

ред. утв. решением Районного Собрания ___________________).

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Государственный контракт № 29

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2014

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Государственный контракт № 29

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                   Клинкова Е.М.

инженер-землеустроитель                                                                         Полякова Е.С.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

главный специалист по экологии                                                               Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

зав. Отделом архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Ферзиковский район»                                             Павлова Е.Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Ферзиковского района	5

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	5

I.1. Цели и задачи территориального планирования	5

I.2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал	7

I.2.1. Климат	7

I.2.2. Морфология и ландшафтное строение территории	10

I.2.3. Инженерно-геологические условия	15

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод	19

I.2.5. Ресурсы подземных вод	20

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы	21

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	32

I.2.8. Лесные ресурсы	32

I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы	33

I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы	34

I.2.11. Охрана и использование историко-культурного наследия	40

I.3. Анализ современного использования территории МО «Ферзиковский район»	42

I.3.1. Целевое назначение земель	42

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	42

I.3.3. Использование земель лесного фонда	55

I.3.4. Имущественно-правовой статус земель	57

I.4. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	57

I.4.1. Планировочные природоохранные ограничения.	57

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	63

I.4.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Ферзиковского района	70

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации	75

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.	75

III.2. Социально-экономическая характеристика Ферзиковского района	78

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	79

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Ферзиковского района	81

III.2.3. Жилой фонд района	88

III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание	92

Образование и воспитание	93

Здравоохранение	95

Учреждения культуры	97

Туризм	99

Торговля	100

III.3. Транспортная инфраструктура	100

III.3.1. Железнодорожный транспорт	100

III.3.2. Автомобильные дороги	101

III.3.3. Автомобильный транспорт	105

III.4. Инженерная инфраструктура	107

III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.	107

III.4.2. Теплоснабжение и газоснабжение.	111

III.4.3. Электроснабжение	115

III.4.4. Связь	116

III.4.5. Ритуальное обслуживание населения	121

Список используемой литературы	123

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Ферзиковского района

## I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I.1. Цели и задачи территориального планирования

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Разработка Схемы территориального планирования Ферзиковского района выполняется по заказу администрации муниципального района «Ферзиковский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области», и направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Ферзиковского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

Схема территориального планирования Ферзиковского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Задачи работы

1.	Формирование основных положений муниципальной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, г. Калуги, Ферзиковского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Ферзиковского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории;

- Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

- Разработка предложений по развитию системы культурно-бытового обслуживания населения;

9.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

10.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории;

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта Схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты:

1.	Карты современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты:

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектов капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты.

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	карты с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (например, карта рекреационной туристской системы района).

### I.2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные предоставленные администрации Ферзиковского района, докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2006 году»,  справочная литература.

#### I.2.1. Климат

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В следующей таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.2.2. Морфология и ландшафтное строение территории

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

В географическом плане территория МО «Ферзиковский район» расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Ландшафтный фон района определяет в основном дочетвертичный эрозионный рельеф, на который наложились ледниковые образования.

В целом рельеф района пологоволнистый, местами переходящий в полого-холмистый с преобладающими абсолютными отметками 200-230 м. Наивысшая точка рельефа в 255.3 м расположена на правобережном водоразделе р. Дугна н.п. Дупли, а низшая – 112.8 м – урез вод р. Оки на границе с Тульской областью. Абсолютный перепад высот по району составил 142.5 м, а наибольший относительный перепад в 94 м наблюдается в урочище «Каменная гора» около н.п. Кольцово.

Геологическое описание дается только той части геологического разреза, которая представляет практический интерес для промышленного освоения и для познавательных целей.

Коренные породы, залегающие непосредственно под четвертичными образованиями, относятся к каменноугольному, юрскому и меловому периодам.

Каменноугольная система. Нижний отдел. В изейский ярус. Окский надгоризонт. Тульский горизонт. Этот горизонт своей верхней частью залегает непосредственно под ложен р. Оки, сложен кварцевыми тонко-мелкозернистыми песками и с прослоями глин и маломощных темно-серых известняков. Выходов на поверхность этих отложений нет, но песчаная толща является водоносным горизонтом и представляет интерес как источник хозпитьевого водоснабжения.

Выше тульского горизонта ложится 40 метровая известняковая толща с незначительными прослоями глин и песков. Она состоит из Алексинского, Михайловского, Веневского и Тарусского стратиграфических подразделений. Отложения этих горизонтов можно наблюдать в естественных обнажениях по р. Оке и ее притоках. Известняки пригодны для производства известнякового щебня марок «400-800», известняковой муки для известкования кислых почв.

Известняки являются водоносным горизонтом и используются для хозпитьевого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. На известняковую толщу ложатся глины стешевского горизонта серпуховского яруса. Эти отложения можно встретить в естественных обнажениях в верхних частях эрозионных склонов рек. Минералогический состав глин предопределил их промышленную значимость. Глины вишневого цвета и с вишневым оттенком, состоящие в основном из минерала монтмориллонита, пригодны для производства высококачественного керамзитового гравия и минеральных красок (минеральные пигменты). Сырье относится к высокодисперсным и высокопластичным природным материалам. Верхняя часть толщи глин сложена пестроцветными тощими высокодисперсными палыгорскитовыми разностями. Эти глины благодаря, присутствию минерала палыгорскит, имеют огромное народнохозяйственное значение.

Завершают разрез нижнекаменноугольных отложений сахаровидные окремненные известняки протвинского горизонта, сохранившимся в основном на водоразделах в северной части района. С этими известняками связан водоносный горизонт, который используется для водоснабжения населенных пунктов.

Юрская система. Средний отдел. Батский ярус. Отложения представлены континентальными образованиями и приурочены к древним эрозионным долинам. В низах толщи залегают пески с мелким гравием и прослоями песчаных глин с углистыми включениями и прослоями лигнитов, кверху в разрезе появляются серо-коричневые глины нижнее-келловейского времени. Отложения Батского яруса встречены на правом берегу р. Оки у н.п. Марухта. Келловейский ярус представлен серыми песчаными глинами с прослоями оолитовых мергелей, выше по разрезу они переходят в темно-серые слюдистые рыхлые глины. Завершают юрскую систему темно-серые до черных слюдистые глины с тонкими слоями кварц-глауконитовых песков. Отложения юрской системы залегают с эрозионным врезом на каменноугольных породах и сохранились в основном на водораздельных участках рельефа.

Завершают геологический разрез коренных пород отложениями нижнего мела, представленного неокомским надъярусом и аптским горизонтом. Неокомский нерасчлененный комплекс пестроцветных песчано-глинистых отложений с включением желваков бурого железняка встречается в виде останцев на водоразделах непосредственно под четвертичными породами. Аптский горизонт сложен мелко-тонкозернистыми кварцевыми песками от белых до красно-бурых за счет ожелезнения с прослоями песчаников.  Отложения апта залегают с угловым несогласием (с размывом) на нижележащих породах неокома, юры и нижнего карбона. Часто в подошве меловых образований наблюдается небольшой мощности базальный горизонт, сложенный угловатым темноцветным кремнием, сцементированным гидроокислами железа. Отложения мелового периода встречаются по всему району в виде водораздельных останцев, но иногда они заполняют собой древние неглубокие долины. Остатки такой долины прослеживаются около сел. Висляево-Кольцово, при этом пересекая долину р. Оки.

В четвертичный период данная территория неоднократно подвергалась влиянию процессов оледенения. Наиболее достоверно можно говорить о двух ледниках, которые повлияли на формирование природных условий на данной площади. Ледниковые образования представлены разнообразными суглинками, глинистыми разнозернистыми суглинками, глинистыми разнозернистыми песками, песчано-гравийными слоями, иногда погребенными почвами. На водоразделах и их склонах четвертичные отложения завершаются покровными суглинками.

В тектоническом плане район расположен на южном склоне Московской синеклизы в связи с чем общий наклон залегания коренных пород направлен на север с падением на 1.0-1.5 м на 1.0 км. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 900 м на юге до 980 м на севере. Большая часть района попадает в пределы Калужско-Бельской структурной зоны. Эта зона представляет собой систему глубинных разломов северо-западного простирания с локальными поднятиями, депрессиями и кольцевыми структурами. В районе п. Дугна и на прилегающей территории по геофизическим данным в кристаллическом фундаменте выделена сложная кольцевая структура размером 13x25 км. Расположена она на пересечении Калужско-Бельской зоны глубинных разломов и разломов северо-восточного направления. Амплитуда смещения пород фундамента по разломам достигает 300-400 м. Эти перепады в залегании отразились в осадочном чехле и в современном рельефе. По неотектоническим понятиям (современные тектонические движения) движение земной коры в пределах района имеет положительное направление (идет процесс поднятия), особенно оно интенсивно пределах Дугнинской структуры.

В пределах района по ландшафтно-морфологической структуре выделено два крупных региональных ландшафта: первый – пологоволнистая морено-зандровая равнина, второй – эрозионно-аккумулятивная долина р. Оки.

В ландшафтном плане все площадь района делится на три части. Восточная, большая часть района представляет собой эрозионную полого-холмистую местами увалистую равнину, сложенную морено-водноледниковыми образованиями Перекшинского (Днепровского) оледенения. Рельеф обычно сильнорасчлененный. На уплощенных водоразделах и их склонах развиты серые и светло-серые лесные почвы на суглинистой основе и дерново-слабо-среднеподзолистые. По характеру почв данный тип ландшафта можно разделить на две зоны. Первая – правобережье р. Оки и водораздельные пространства непосредственно примыкающие к левому берегу имеют лесной тип почв; вторая северная часть этой равнины со средне-слабоподзолистыми почвами и редкими пятнами серых лесных. Эти две зоны отличаются и по растительности: в первой высокий процент широколиственных древесных пород – дуб, клен, липа; во второй – ели. Эта зона по рекам Оке и Дугне входит в Верхне-Окский севернолесостепной район Среднерусской провинции.

К западу от линии н.п. Староселиваново-Аристово-Сугоново и до верховьев рек Калужка и Таруса лежит плоско-пологоволнистая эрозионная равнина со слабо-среднерасчлененным рельефом с дерновыми слабо-среднеподзолистыми почвами и редкими пятнами, особенно в бассейне р. Калужка, серых лесных на суглинистой основе. Далее на запад до границы района лежит пологохолмистая эрозионная моренная равнина слабо и среднерасчлененная. Почвы дерновые средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Особое место в рельефе района занимает долина р. Оки и ее мелкие притоки. Этот участок долины получил название Калужско-Алексинского каньона. Для нее характерны: V-образный профиль, отсутствие надпойменных террас, в плане река течет синусоидально, а коренные склоны кулисообразно заходят один за другой, в ложе русла в основном залегают коренные породы, ширина долины невелика и сравнительно глубока, резко преобладает донная эрозия над боковой, четкая верхняя бровка долины, сплошные оползневые и обвальные явления склонов, на многих участках долины отсутствует пойма и есть только бечевник, сложенный из делювиально-пролювиальных образований коренных пород. Такая характеристика согласно учения о реках соответствует «юной стадии» развития речных долин.

На площади района выделены двенадцать типов рельефа.

Первый тип – пологохолмистая равнина, среднерасчлененная с дерновыми слабо-среднеподзолистыми почвами на суглинистой основе развита в северо-западной части района и связана с конечноморенными образованиями ранней стадии московского оледенения. Под почвенным слоем залегают покровные суглинки мощностью 1.5-2.5м., ниже – маломощные лессовидные пылеватые водноледниковые суглинки и грубозернистые с валунами и гравием моренные образования с суммарной мощностью 2.0-8.0 м.

Второй тип – плоско-волнистая морено-зандровая равнина слабо-среднерасчлененная. На открытых площадях почвы серые, светло-серые лесные и дерновые слабоподзолистые на суглинистой основе. На залесенных территориях почвы дерновые слабо-среднеподзолистые. Под почвой залегают покровные суглинки, ниже разрез представлен в основном водноледниковыми образованиями: песчаные суглинки, пески разнозернистые, плотные комковатые суглинки. В северной части района в пределах этого рельефа наблюдается близповерхностное залегание грунтовых вод (верховодки).

Третий тип – полого-волнистая морено-зандровая равнина, среднерасчлененная обычно пологонаклоненная в сторону основных рек, почвы дерновые слабо-среднеподзолистые, серые лесные часто намытые. Подстилают почвенный слой покровные суглинки, супеси, песчано-гравийные отложения, водноледниковые песчаные суглинки реже остатки моренных суглинков. Общая мощность четвертичных отложений по площади района сильно изменяется от первых метров в бассейне р. Калужка до 20-25м.м. в зонах сквозных долин стока ледниковых вод (долины рек Жилка-Ямна, Калужка-Горна). Уровень четвертичного водоносного горизонта сильно варьирует от полного его отсутствия до высокого стояния уреза вод.

Четвертый тип представлен высокой пологоволнистой слаборасчлененной равниной на дочетвертичном эрозионном рельефе. Почвы дерновые слабо-среднеподзолистые. Почвы залегают на легких пылеватых покровных суглинках, которые в свою очередь ложатся на водноледниковые образования московского и перекшинского ледников мощностью от первых 10 метров. Четвертичные породы обычно залегают на рыхлых образованиях мелового или юрского времени реже на известняках и глинах нижнего карбона.

Пятый тип – пологие придолинные склоны эрозионных врезов сильнорасчлененные со смытыми и намытыми почвами различного состава частично распаханные с островными смешанными лесами. Почвы развиты на покровно-делювиальных плотных суглинках, их подстилают разнообразные породы четвертичного времени. В местах залегания четвертичных отложений на известняках наблюдается интенсивное карстообразование.

Шестой тип – высокая полого-увалистая слаборасчлененная равнина с серыми и светло-серыми лесными почвами полностью распаханная. Почву подстилают покровные суглинки, залегающие на лессовидных и моренных суглинках перекшинского оледенения.

Седьмой тип – полого-выпуклая на дочетвертичном эрозионном рельефе сильнорасчлененная равнина с серыми и светло-серыми лесными почвами в значительной степени смытыми.

Восьмой тип – крутые эрозионные склоны с делювиально-пролювиальными образованиями с выходами коренных пород с намытыми делювиальными почвами разнообразного состава.

Девятый тип – плоские ландшафты первой надпойменной террасы с дерновыми слабо-среднеподзолистыми песчаными почвами.

Десятый тип – ландшафты поймы и высокой поймы с прирусловыми валами и западинами; почвы дерновые слабоподзолистые песчано-гравийные. В местах нахождения только бечевника развиты целювиально-пролювиальные образования из коренных пород. Для этого типа рельефа характерны обвалы и конуса выноса коренных пород, оползни, оплывы и значительная переувлажненность.

Одиннадцатый тип – историко-культурные ландшафты крупные археологические объекты и старинные усадебные комплексы.

Двенадцатый тип – карстовая эрозия, развитая в основном в зонах интенсивной вертикальной и внутрипластовой фильтрации поверхностных и подземных вод.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Разнообразие ландшафтов и геологическое строение во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для крупного строительства оценивается как среднее. В северной части территории основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер. Промышленное освоение этой территории потребует на предварительной стадии составить интегральную природно-экологическую модель Калужско-Алексинского каньона, чтобы правильно понять происходящие процессы и определить пути и возможности урбанизации этих мест и исключить усиление эрозионных процессов геологической среды.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Ферзиковского района:

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин. | Полого-холмистая моренная равнина (тип рельефа 1) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф среднерасчлененный межхолмовые ложбины, балки, заболочены и залесенены. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | Полго-волнистая морено-зандровая равнина (типы рельефа 2,3,4) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
|  |  | То же, тип рельефа 5 – пологие придолинные склоны эрозионных врезов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |

| Ландшафты эрозионных равнин. | Полого-увалистая моренная равнина (тип рельефа 7,8) | Развития нижнечетвертичных водноледниково-моренных отложений времен перекшинского оледенения. Подстилаются коренными породами меловой и нижнекаменноугольных систем. Развитие раннечетвертичных водноледниково-моренных образований на коренных породах нижнекаменноугольного времени. | Высокая полого-увалистая слаборасчлененная равнина. Сильнорасчлененный рельеф с интенсивным поверхностным смывом, глубокая овражная сеть, карстообразования, возможны оползневые явления. | Покровные плотные суглинки мощностью до 4.0 м. Под ними лежат тонкопесчаные или плотные моренные суглинки перекшинского оледенения. Четвертичный водоносный горизонт практически отсутствует. Условия строительства простые. Рекомендуется сохранение мелкой древесной растительности. Грунты плотные суховатые представленные в основном разнообразными суглинками. Условия строительства в целом простые, но необходимо учитывать крутизну склонов и проводить опережающие работы по отводу дождевых и паводковых вод во избежание возникновения оползневых процессов. В местах залегания под четвертичными отложениями высокопластичных стешевских глин при строительстве значительных по размеру технических сооружений необходимо применять свайные фундаменты. Рекомендуется закрепление овражной сети и склонов мелкодревесной растительностью. В местах залегания рыхлых отложений четвертичного времени на известняках наблюдается карстообразование, что необходимо учитывать при проведении инженерно-геологических изысканий. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафты речных долин аккумулятивно-эрозионный комплекс. (типы рельефа 8, 9, 10) |  | Крутые эрозионные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажненны. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |
|  |  | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |
|  |  | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов, заболоченность. | Данный тип рельефа имеет ограниченное распространение и практический интерес представляет в долине р. Мышега. Грунты в основном супесчано – песчаные суффозионно неустойчивые подвержены размыву при локальных воздействиях. Рекомендуются мероприятия по организации поверхностного стока вод и закрепления береговой полосы. Условия для крупного строительства неблагоприятные. |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Гидрографическая сеть Ферзиковского района представлена рекой Окой и ее крупными притоками: Тарусой, Дугной, Калужкой, Мышегой, а также большой сетью категорий малых рек (Передут, Никисна, Крамольня, Песочня, Городенка и др.) и рядом мелких ручьев. Все реки относятся к бассейну реки Волги.

Объем годового местного стока поверхностных вод на территории Ферзиковского района

| Площадь территории, км2 | Средний слой стока, мм | Объем местного стока, млн.м3/год | Реки транзитного стока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1261,7 | 175 | 215 | Ока |

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Все реки района характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением.

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, ее протяженность в Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной, по особенностям строения которой отчетливо выделяются три участка. Первый отрезок имеет широкую пойму (1,5-4,5 км) и 2-3 надпойменные террасы. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. На данном отрезке насчитывается около 30 крупных перекатов. Максимальные глубины достигают 8 метров. Дно сложено песчано-глинистым материалом, реже каменистым.

Второй отрезок характеризуется течением в субширотном направлении в узкой долине с крутыми берегами. Высота склонов долины местами 80-90 м. По склонам наблюдаются выходы коренных пород, представленные  глинами и известняками карбона. С наличием глин связано развитие по склонам оползневых явлений. Ширина поймы сокращается от 200-300 м до нескольких метров. В русле Оки немало каменистых перекатов. Узость долины на этом отрезке обуславливает высокий уровень, подъем обуславливает высокий уровень подъема воды в период высокого половодья.

На третьем отрезке долины вновь расширяется и принимает опять почти меридиальное направление. Увеличивается ширина поймы до 300-400 м и более. Ока начинает сильно меандировать, возрастает  и ширина террас.

Почти в каждом населенном пункте имеются искусственные водоемы (19 прудов), потребность в создании которых обусловлена малым числом рек и глубоким залеганием грунтовых вод. Большинство прудов создано путем перегораживания земляными плотинами балок, лощин, долин, ручьев и мелких рек.

Водоемы – памятники природы

| Район | Наименование водоема | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- |
| Ферзиковский | Каскад прудов д. Бебелево | 4,0 |

Озер на характеризуемой территории нет.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки района используются как источники для орошения земель, водоснабжения промышленных предприятий, частично для судоходства (р. Ока) и рыболовства. Пруды служат в основном для водоснабжения и различных бытовых целей.

#### I.2.5. Ресурсы подземных вод

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Хозпитьевое водоснабжение населенных пунктов района в основном осуществляется за счет подземных артезианских вод. Основные водоносные горизонты связаны с известковыми толщами нижнекаменноугольного времени.

Упинский водоносный горизонт. Этот горизонт пресных вод связан с известняками упинского горизонта мощностью до 20 м, распространен повсеместно и в зависимости от рельефа местности залегает на глубинах от 15-20 м. до 150-180 м. Выше залегает тульский водоносный горизонт, связанный с толщей кварцевых песков, он, как и упинский имеет повсеместное распространение. С известняками окского надгоризонта связаны два водоносных горизонта (тарусско-михайловский и алексинский)  разделенные Михайловским водоупором. Эти два горизонта являются основными в хозпитьевом водоснабжение северной и центральной части района. На юге района долина р. Оки эти водоносные толщи полностью осушают. С останками протвинских известняков связан небольшой по площади водоносный горизонт, но достаточно водообильный для водоснабжения небольших населенных пунктов. Все воды из известняковых толщ гидрокарбонатно-кальциевые с достаточно высоким содержанием сухого остатка и обычно с повышенным модулем по железу. Для п. Ферзиково на перспективу вдоль левого берега р. Оки разведано месторождение пресных вод из тульского водоносного горизонта.

Кроме вышеуказанных основных водоносных горизонтов в пределах района отмечены малодебитные, имеющие значение только для мелких населенных пунктов, спорадически развитые водоносные толщи (линзы). Чаще всего они приурочены к водноледниковым образованиям и реже к кварцевым глинистым пескам мелового времени. Водоупорами для них служат плотные глины юрского и нижнекаменноугольного времени. Водозабор из таких горизонтов осуществляется колодцами.

Эти водоносные горизонты и в дальнейшем будут основными поставщиками пресной воды для хозяйственно-питьевого назначения района.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Минерально-сырьевые возможности района обусловлены благоприятными геологическими и горно-техническими условиями разработки месторождений полезных ископаемых (список прилагается).

Нерудные полезные ископаемые Ферзиковского района связаны с отложениями нижнего карбона и четвертичной системы. С каменноугольными образованиями связаны месторождения известняков, глин; с четвертичными отложениями – легкоплавкое сырье, пески и песчано-гравийные смеси.

Известняки используются для получения фракционированного щебня марок «400 – 800», могут быть использованы для производства извести строительной и известняковой муки для известкования кислых почв. Суглинки покровные, и водлессовидные и озерно-болотные пригодны для производства глиняного полнотелого кирпича марки «100» и пустотелого – марок «100- 125».

В глинах стешевского горизонта нижнего карбона выделяются два слоя имеющих большое народнохозяйственное значение. Глины, содержащие минерал монтмориллонит пригодны для производства керамзитобетона. Пестроцветные глины этого горизонта пригодны в качестве глиняного пигмента для производства глиняно-известковых, масляных и клеевых красок для внутренних работ. Эти глины, содержащие минерал палыгорскит широко используются в мировой практике.

| Адсорбент алкалоидов, ядов |  | Медицина, фармакология |  |  |  |  |  |  |  | Соле - термостойкие промывочные Жидкости в бурении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адсорбенты |  |  | Десульфуризация бензинов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адсорбент лечебных препаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очистка полов |
| Противовоспалительные составы |  |  |  |  | Очистка, осветление нейтрализация, десульфуризация, деодорирование нефти |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепереработка |  |  |  |  |  | Адсорбенты |  |  |  | Производство Бумаги |  |  |  |  |  | В фильтрах |
| Наполнители в мазях, примочки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дезактивация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крекинг нефти и углеводов |  |  |  |  |  |  |
| Косметические средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молекулярные сита |
|  |  |  |  |  |  |  | Носитель катализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхлитель в таблетках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Избирательный сорбент |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полимеризация олефинов |  |  |  |  |  |  |
| Определение витаминов |  |  |  |  |  |  | Осушитель нефти и газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ионный поглотитель |
| Стабилизация анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деполяризация полимеров бутилена |  |  |  |  |  | Регенерация отработанных масел |
| Производство анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Очистка Нефтяных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осушение газов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Палыгорскитовые глины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство бумаги |  | Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельское хозяйство |  | Грануляция удобрений, семян, комбикормов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утяжелители в тканях |  |  |  |  |  |  |  |  | Полимерные среды |  |  |  |  |  | Наполнители |  |  |  |  |  |  |  |  | Очистка вин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Носитель ядохимикатов |  |
| Мыловарение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В клеях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рафинация растительных масел |  |  |  |  | Жидкие суспензионные удобрения |  |
| Стабилизация эмульсионных вакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В огнетушительных смесях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулирование РН в сахарных ликерах |  |  |  |  | Подстилка для животных |  |
| Пуццоланы |  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Агент против затвердения аммониевых масс |  |
| Пластификаторы |  |  |  |  |  |  |  |  | Очистка питьевых вод |  |  |  |  |  | Очистка вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краски/наполнители и флатовый агент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керамика |  |  |  | Пластификаторы черепичных и фаянсовых массах |  |  | Металлургия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удаление из вод нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суспенгатор в смазке при Прокатке металлов |  |
| Суспенгатор для образцов |  | Полировка Шли-фовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суспенгаторы в глазурях |  |  |  |  |  |  |
| Ингредиент для легкого Абразивного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидрометаллургия |  |

Направление использования палыгорскитовых глин

В Ферзиковском районе разведано крупное Борщевское комплексное месторождение известняков, глин и суглинков. Палыгорскитовые глины этого месторождения пригодны для производства глинопорошка, используемого в соле-термостойких буровых растворах. Эти глины, согласно проведенных исследований и испытаний, могут быть использованы как исходное сырье для производства природоохранных сорбентов.

В Краснодарском филиале ВНИИНЕФТЕХИМ был получен адсорбент А-4М для очистки легких бензиновых фракций от непредельных (ароматических) углеводородов. Глубина очистки составила 0,006% от массы. Эти показатели выше, чем у импортируемых из США адсорбентов «Аттапульгес».

Сорбционная способность для очистки стоков текстильной промышленности от красителей и ПАВ этих глин в два раза выше, чем у промышленного активированного угля марки ОУ-Б (соответственно 120.3 и 86 мг/г для коричневого красителя). Практически по всем красителям глины превосходят силикагель). При очистке городских стоков сорбенты из глин снижают перманганатную окисляемость с 46 мг/г до 22 мг/г при полном обесцвечивании воды и ярко выраженной коагулирующей способности. Был получен высокий эффект при очистке вод автопредприятий от нефтепродуктов, содержание их в реальных стоках после применения глин падает с 312 мг/л до 17 мг/л.

Высушенные глинопорошки из этих глин могут быть использованы в качестве гидрозатвора (гидроизоляция).

Небольшие разработки песков и песчано-гравийного материала используются для дорожного строительства.

Ферзиковский район в плане развития горнодобывающей промышленности имеет большие перспективы по разработке месторождений известняков, керамзитовых и палыгорскитовых глин, а также легкоплавкого сырья.

Характеристика месторождений приведена ниже.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Ферзиковского района

| № п/п | Название месторождения | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Степень промышлен-ного освоения | Балансовая принадлежность | Наличие лицензии на недрополь-зование (номер и срок действия лицензии) | Количество утвержден-ных запасов (А+В+С1)/С2 тыс.м3 (т) | Область использования, виды продукции | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение кирпично-черепичного сырья (КЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борщевское комплексное 1)Строит. изв-як 2)Палыгорскит. глины 3)Керомзитов. Глины 4)Кирпичн. сугл. | Ферзиковский р-н 35 км к ЮВ от г. Калуги,10 км к Ю от ст. Ферзиково,0.5км от дер. Борщевка | Суглинки, PrQ III |  |  |  | 8146/5003 03/09/82 г. ГКЗ № 9059 | Кирпич обыкновенный с 7-ю пустотами | 0,35 | 1,8 |
| 2 | Ферзиковское-1 1)керамзитное сырье 2)кирпичное сырье | Ферзиковский р-он, в 8 км южнее пос. Ферзиково | Суглинки, flgQIIdn | Резерв | - | - | 289/257 1988 г.НТС КГГФЭ №15 | Кирпич полнотелый и пустотелый | 8,5 | 4,0 |
| 3 | Ферзиковское-II Федосовский участок | Ферзиковский р-он, 1км к СЗ от пос. Ферзиково | Суглинки, Pr1flgQII-III | Гос. резерв с 1993 г. | - | - | 586/-17/07/92 г.НТС ГГП «Калугагеология» №14 | Кирпич пустотелый | 0,2 | 2,86 |
| 4 | Ферзиковское (Бронцы) Комплексное: 1)известняк; 2)кирпично-черепичное сырье | Ферзиковский р-он, в 6,0-6,5 км к ЮВ от ж/д, ст. Ферзиково, к З от дер. Бронцы в басс. Рек Б. и М.Комолы – лев.пр.р. Оки | Суглинки, pr QII-III dn flgQIIdn, глины C1mh,C1st | Не разрабаты-вается | - | - | 18140/-16/07/53 г.ВКЗ №8262 | Полнотелый и дырчатый кирпич, блоки ,а также для производства ленточной черепицы | 0,3 | 19,7 |
| 5 | Ферзиковское-2 | Ферзиковский р-он, северная окр. пос. Ферзиково | Суглинки pr flg QII | Не разрабаты-вается | - | - | 688/-11/06/68 г.ТКЗ № 23 | Обыкновенный и дырчатый кирпич с 32-мя отверстиями | 0,27 | 4,7 |
| 6 | Володарское | Ферзиковский р-он,1,5 км к СЗ от пос. Дугна | Суглинки pr QII-III |  | - | - | 212/-1954 г. НТС Росгеолстром | Полнотелый кирпич | 0,32 | 2,52 |
| Месторождения песчано-гравийной смеси (ПГС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Моргунова Дача | Ферзиковский р-он, в 13 км ЮВ ж\д ст. Ферзиково, на левом берегу р.Оки | Песчано-гравийная смесь аQII-IV | Не разрабатывается | - | - | 2694/-20.10.53 г. ВКЗ прот. 7899 (первая очередь разведки) 18.12.53 г. (2-я очередь) | Гравий для бетона;пески-отсевы без промывки не пригодны в обычные бетоны | 4,06 | 6,06 |
| 8 | Криушинское-II | Ферзиковский р-он, 100м. к ЮЮВ от дер. Слободка, 14 км до ст. Алексин на СЗ. 12 км ЮЗ ст. Ферзиково | Пески аQIV | Выработано | - | - | 796/-12.07.57 г. ТКЗ №88 | Сырье для производства обычного бетона, а также после обогащения пригодны для кладочных и штукатурных растворов | - | 6.2 |
|  | Криушинское | Ферзиковский р-он, в 0,5 км к Ю от дер. Криуши |  | Добыча, ревизия | ООО «Монолит-Агро» | КЛЖ ТЭ 80017 до 01.01.2018 г |  | Известняк строительный для производства щебня для строительных работ |  |  |
|  | Криушинское-I | Ферзиковский р-он, в 0,3км к Ю от дер. Криуши |  | Добыча, ревизия | ООО «Монолит-Агро» | КЛЖ ТЭ 80018 до 01.01.2018 г |  | Известняк строительный для производства щебня для строительных работ |  |  |
| 9 | Слободское | Ферзиковский р-он, 100 м к ЮЮВ от дер. Слободка,14 км до ст. Алексин на СЗ, 12 км ЮЗ ст. Ферзиково | Пески а1QIII | Не разрабатывается | - | - | 960/-30.06.57 г. Техсовет Оргэнергострой | Пески могут быть использованы в качестве заполнителя бетона при условии их обогащения | 3.3 | 6.4 |
| Месторождение строительных камней (КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Борщевское (комплексное) 1)известняк стр. 2)палыгор. глины 3)керамз. глины 4)кирпичные суглинки | Ферзиковский р-он 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к югу от ст. Ферзиково, 0.5 км от дер. Борщевка | Известняк С1al-vn Известняк С1tr | Разработка | ОАО «Воскресенскцемент» | КЛЖ №52882ТЭ до 01.01.2033г. | 97847/60363 08.09.82 г. ГКЗ №9059 15193/7755 идет ревизия запасов | Для строительного щебня, строительные известняки. Для производства цемента | 30.8 26.7 | 27.4 3.95 |
| 11 | Турынинское | Ферзиковский р-он, 6 км к В от г. Калуги | Известняк С1mh- tr | Разработка | ООО «Турынинский карьер» | КЛЖ ТЭ 52647 до 01.01.2010 | ТКЗ ГУПР № 12 от 23.07.2004 г. на 01.01.07 г. В= 2848 т.м3 С1= 1059 т. м3 Забалансовые по горно-техн.условиям | Известняки пригодные для обыкновенного бута и щебня, для обычного бетона а также для изготовления возд. Извести классов А и Б и в качестве дорожно-строительного материала | 9.85 | 14.10 |
| 12 | Ферзиковское-1 (Бронцы) Комплексное: 1)известняк 2)кирпично-черепичное сырье | Ферзиковский р-он, 6.5 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0.5 км от берега р. Оки | Известняк С1al- tr | Разработка | ООО «Селивановский карьер» | КЛЖ ТЭ 00030 до 01.07.2012 г. | 28719/-16.07.53 г. ВКЗ №8262 в 2007 ревизия участка № 1 А= 521 т.м3 С1= 292 т. м3 | Известняки пригодны на бут и дорожно-строительный материал, а также для получения извести | 15.45 | 26.1 |
| 13 | Селивановское | Ферзиковский р-он,Старо-Селиваново,СЗ р. Оки между р.р. Кармольня и Никишна,ЮЗ от Ферзиково | Известняк С1wn | Деятельность по добыче прекращена | ООО «Селивановский карьер» | КЛЖ ТЭ 08319 до 01.07.2011 г. | ТКЗ ГУПР № 6 от 27.08.2003 г. на 01.01.08 С1= 642 т. м3 | Известняки на щебень | 0.85 | 4.42 |
| 14 | Ферзиковское (Моргунова дача) Участки №1-3 | Ферзиковский р-он, на левобережье р. Оки,13 км к ЮВ от ж/д ст. Ферзиково | Известняк С1al- mh | Не разрабатывается | - | - | 4177/-26.06.54 г. ВКЗ № 9064 | Известняки для бута и щебень для обычного бетона | 8.0 | 11.5 |
| 15 | Ферзиковское-2 (Кольцовский уч-к) | Ферзиковский р-он, 7км к Ю от ст. Ферзиково,2 км к В от с. Кольцово на левом берегу р. Оки | Известняк С1al- mh | Не разрабатывается | - | - | 3225/-31.05.55 г. ТКЗ №57 | Известняки для щебня в бетон и для бутового камня | 15.0 | 12.0 |
| 16 | Моргунова Дача | Ферзиковский р-он, 13 км на ЮВ от ст. Ферзиково, на береговом склоне долины р. Оки | Известняк С1al- mh | Не разрабатывается | - | - | 4177/-26.06.54 г. ВКЗ №9064 | Известняки в качестве сырья для бута и щебня для обычных бетонов и для дорожных покрытий | 8.5 | 16.5 |
| 17 | Володарское | Ферзиковский р-он, дер. Володарская, 2 км СЗ пос.Дугна | Известняк С1ok | Резерв | - | - | 425/-1958 г. НТС Вост.ГРЭ ГУЦР | Известь строительная 1 и 2 сорта | 4.43 | 11.86 |
| Месторождение керамзитового сырья (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Борщевское (комплексное) 1)изв-к строит. 2)пальгорскитов. глины 3)керамзит. глины 4)кирп. суглинки | Ферзиковский р-он, 35 км к ЮВ от г. Калуги 10 км к Ю от ст. Ферзиково,0.5 км от дер. Борщевки | Глины С1st (3-й и 4-й) | Разработка |  |  | 41812/22719 | Для производства керамзитного гравия | 16.3 | 11.0 |
|  | Максимовское Уч-к Центральный | Ферзиковский р-он, 2.2 км СВ п. Ферзиково, у З окраины дер. Максимово, на правобережье р. Мышега | Глины С1st | Не разрабатывается | - | - | 699/-20.03.90 г. ТКЗ №5 | Керамзитовый гравий | 10.3 | 8.2 |
| 19 | Ферзиковкое-1 1)керамические глины, 2)кирпичное сырье | Ферзиковский р-он,6 км к ЮЗ ст пос. Дугна | Глины С1st | Резерв | - | - | 3927/-30.05.88 г. НТС КГГ ФЭ № 15 | Глины пригодны для легких заполнителей в бетон | 14.73 | 7.64 |
| 20 | Виньковское | Ферзиковский р-он, 6 км к ЮЗ ст. пос. Дугна | Глины С1st | Резерв | - | - | -/30508 11.09.87 г. НТС КГГ ФЭ №7 | Керамзит объемной массой 0.3-0.55 г/см3, коэфф.вспучивания 3.8-4.5 | 11.71 | 11.58 |
| 21 | Алешнинское (уч-к Западный) | Ферзиковский р-он, 3.8 км СВ ж/д ст.Ферзиково | Суглинки pr QII-III Глины С1st | с 1993 г. Госрезерв | - | - | 413/-01.09.89 г. ЦКЗ,пр.4 527/- | Керамзитовый гравий | - | - |
| 22 | Максимовское уч-к Северный | Ферзиковский р-он,2.2 км СВ р.ц.п. Ферзиково | Глины С1st Суглинки pr QII-III | Не разрабатывается | - | - | 1523/-18.09.84 г. ТКЗ № 13 | Керамзитовый гравий по насыпной плотности для 1 категории качества | - | - |
| 22 а | Максимовское уч-к Южный | Ферзиковский р-он,в 1,5 км к западу от дер. Максимово | Глины С1st Суглинки pr QII-III | Ревизия, добыча | - | КЛЖ ТЭ 80026 до 01.07.2012 г. |  | Керамзитовый гравий по насыпной плотности для 1 категории качества | - | - |
| Месторождение палыгорскитовых глин (ПГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Борщевское Комплексное: 1)известняк строительный 2)палыгорскитовые глины 3)керамзитовые глины 4)кирпичные суглинки | Ферзиковский р-он,35 км к ЮВ от г. Калуги,10 км к Ю от ст. Ферзиково | Глины С1st (1 слой) | Разработка |  | КЛЖ №7-ТЭ 08.06.93 | 20603/4676 08.09.82 г. №9059 | На солестойкий глинопорошок для буровых растворов | 10.4 | 5.0 |
| Месторождения минеральных красок (МК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Лущихинское | Ферзиковский р-он,13 км к ЮВ от ж/д Ферзиково, у ЮВ окраины дер. Лущихино | Глины С1st | Не разрабатывается | - | - | 156/-28.11.67 г. ТКЗ №42 | Сырье для производства фасадных клеевых и масляных красок; добавки к декоротивному цементу | 3.0 | 3.27 |
| 25 | Хитровское | Ферзиковский р-он,1,5 км к В пос.Дугна,14 км ЮВ ст.Ферзиково | Глины С1st | Не разрабатывается | - | - | 204/-22.12.61 г. ТКЗ №81 | Сырье для производства фасадных клеевых и масляных красок | 0.99 | 2.57 |
| 26 | Зуднинское | Ферзиковский р-он,4.5 км к ЮЗ от пос. Дугна 16 км к Ю от пос.Ферзиково | Глины С1st | Не разрабатывается | - | - | 106/-22.12.61 г.ТКЗ №81 | Сырье для производства минеральных красок | 1.0 | 2.23 |

Информация о перспективных площадях размещения полезных ископаемых на территории Ферзиковского района Калужской области

| № п/п | Название, вид полезного ископаемого | Местоположение | Прогнозное рескрсы C2/P1 (млн.м3) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шаховский участок: а) суглинки; б) глины суббент.; в) исзвестняки строительные. | В 6.5км. к ЮЗ от ж.д.ст. Ферзиково, вблизи нас. пос. Шахово и Кашурки, на левом берегу р. Комола. | а) 10.3/- б) 13.5/- в) 69.5/- | Мощность вскрыши: а) 1.2 м; б) 19.1 м; в) 26.7 м. Мощность полезной толщи а) 5.7 м; б) 7.6 м; в) 27.4 м. |
| 2 | Ферзиковская. Суглинки. | 4 км. к С от ж/д ст. Ферзиково | 0.3/- | Мощность вскрыши – 0.07 м. Мощность полезной толщи – 5.57 м. |
| 3 | Зуднинская: а) керамзитовые глины б) известняки строительные | 2 км к ЮВ от дер. Зудна | а) -/28 б) -/94 | Мощность вскрыши: а) 8.7 м; б) 27.7 м. Мощность полезной толщи: а) 13 м; б) 24.4 м. |

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Ферзиковский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Наибольшую ценность представляют пашни.

#### I.2.8. Лесные ресурсы

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В Ферзиковском районе леса занимают 26 % всей территории.

Общая площадь земель, занятых лесами на территории Ферзиковского района составляет 45750 га. Все леса отнесены к защитным и эксплуатационным, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами Ферзиковского лесничества Калужского управления лесами является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Лесные угодья Ферзиковского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.);

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Оценка территории Ферзиковского района для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины и орографическими особенностями рассматриваемая территория в целом характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Климатические условия, характерные для данной территории благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20 С составляют 90-100 дней. Преобладание в летний период ветров западного и юго-западного направления обеспечивают необходимую аэрацию. Территория расположена в зоне ультрафиолетового комфорта, с апреля по сентябрь возможна гелиотерапия.

Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 130-145 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреация должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра юго-западных направлений, преобладающих в холодный период года. В связи с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата. Наиболее благоприятны подветренные склоны холмов, лесные территории, непродуваемые долины рек.

Важную роль при оценке природно-рекреационных ресурсов играет характеристика гидрографической сети. Наибольшее рекреационное значение имеет р. Ока и ее долина с прилегающими природными и историко-культурными ландшафтами.

Сама водная артерия реки уже является рекреационным фактором – прогулки по реке на катере, визуальный осмотр ландшафтов коренных склонов долины с остановками в наиболее интересных местах (ключи, видовые точки, сбор полевой клубники, грибов и пр.). Тематические экскурсии: геологические, геоморфологические, археологические, зоологические, исторические, памятники садово-паркового искусства и архитектуры. Большое познавательное значение имеют комплексные экскурсии для школьников и студентов, изучающих естественные науки.

В долине р. Оки можно воочию обозревать поведение поверхностных вод в конкретной геологической среде и результаты их деятельности: оползни, промоины с выходами коренных пород, водопады, конуса выноса, карстовые провалы и воронки, натеки карстового кальцита и пр. В естественных и искусственных (карьерах) обнажениях интересно ознакомится с остатками древней морской фауны и по характеру и составу пород постараться представить, какие природные условия были в данном месте много миллионов лет назад.

#### I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 23.10.2013 № 168)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия (с указанием адреса местонахождения) в соответствии с актом органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь и парк | XIX в. | с. Авчурино | № 1327 |
| 2 | Усадьба «Грабцево» (быв. Еропкина), церковь, колокольня, ограда | XVIII - XIX вв. | с. Грабцево | № 1327, № 176 |
| 3 | Усадьба Городня (Голицыных) | 1758 г. - XIX в. | дер. Красный Городок | № 1327 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Усадьба Прончищевых | кон. XVIII - нач. ХІХ - нач. XX вв. | с. Богимово | №35 |
| 2 | Корпус чугунолитейного завода | XVIII в. | пос. Дугна | № 1327 |
| 3 | Ансамбль усадьбы (4 объекта) с парком | XIX в. | с. Кольцово | №76 |
| 4 | Усадьба, парк с прудами (лесная школа) | сер. XVIII в. | с. Ферзиково | №35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Колокольня Преображенской церкви | к. XVIII в. | с. Богданино | №76 |
| 2 | Школа | к. XIX в. | с. Сашкино | №76 |
| 3 | Школьный парк | к. XIX в.- XX в. | с. Сашкино | №76 |
| 4 | Богадельня | вт. пол. ХІХ в. | с. Сашкино | №76 |
| 5 | Ансамбль усадьбы (4 объекта) | XVIII –ХІХ вв. | с. Титово | №76 |
| 6 | Церковь Рождественская | 1801 г. | с. Богдановское | № 2-с |
| 7 | Церковь | кон. XIX в. | с. Боршевка | № 2-с |
| 8 | Церковь Успенская | 1771 г. | дер. Висляево | № 2-с |
| 9 | Церковь Воскресенская | нач. XIX в. | с. Воскресенское | № 2-с |
| 10 | Братская могила |  | с. Андроново Аристовского с\с | №76 |
| 11 | Братская могила |  | дер. Аристово Аристовского с\с | №76 |
| 12 | Братская могила |  | дер. Воинка Желябужского с\с | №76 |
| 13 | Братская могила |  | пос. Дугна | №76 |
| 14 | Братская могила |  | пос. Желябужский Желябужского с\с | №76 |
| 15 | Братская могила |  | пос. Ферзиково, в парке отдыха | №76 |
| 16 | Братская могила |  | с. Сашкино Сашкинского с\с | №76 |
| 17 | Братская могила |  | дер. Сугоново Сугоновского с\с | №76 |
| 18 | Родина поэта Деева-Хомяковского, 1888-1946 гг. |  | дер. Хомяково | №76 |
| 19 | Родина Е.Л. Афонина, 1871-1927 |  | д. Маслово | №76 |
| 20 | Колокольня церкви Покрова | 1810 | с. Кольцово ул. Лесная 11 | Приказ управления от 23.08.17 №75 |
| 21 | Церковно-приходская школа | 1880 | с. Кольцово ул. Лесная 11 | Приказ управления от 23.08.17 №75 |
| 22 | «Флигель западный» Усадьбы Авчурино | 18-19 вв | с. Авчурино | Приказ управления от 11.08.17 №70 |
| 23 | «Конный двор (южный корпус» Усадьбы Авчурино | 18-19 вв | сАвчурино | Приказ управления от 11.08.17 №70 |
| 24 | Церковь Успенская (колокольня) | 1815 | сФедосово | №76 |

№ 1327 - постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

№ 176 - Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176

№ 35 - Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.1991 №35

№ 76 - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76

№ 2-с - приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с

В XIII-XIV вв. данная территория входила в состав Чернигово-Северского княжества в удел Тарусских князей. До 1494 г. по реке Оке до города и крепости Любутска проходила спорная граница между княжествами Московским и Литовским. За Окой на правом берегу и ее верхнем течении находились земли Верховских князей, которые в XV в. были зависимы от Литвы и Золотой Орды. В 1504 году они полностью отошли к Московскому княжеству. В разное время Ферзиковские земли входили в состав Тарусского, Алексинского, Калужского и Лихвинского уездов.

Первые стоянки человека в долине р. Оки появляются в каменном веке, о чем свидетельствуют множественные находки каменных орудий и керамики, начиная с 8-ого тысячелетия до н.э. Небольшие городские и сельские поселения возникают в ранний железный век (вторая половина I тыс.н.э.), их сменяют мощинские племена IV-VI вв., с IX в. эти места обживают славяне-Вятичи, которые селятся в основном на мелких притоках р. Оки: Калужке, Передуте, Дугне. Особое внимание вызывают два наиболее интересных в историческом плане археологических памятника: это поселения в устье р. Калужки и Любутское городище. По левому берегу р. Калужки, начиная от с. Ждамирово и до устья, заходя на левый коренной берег р. Оки, расположен целый ряд селищ, охватывающих временные рамки от IX в. до XVII в. На мысу левого коренного берега р. Калужки при ее впадении в р. Оку находится городище XIV-XVII вв. Весь этот поселенческий комплекс занимает площадь более одного квадратного километра, что говорит о его оборонной и социально-экономической значимости. Это место является одним из предполагаемых вариантов («откуда пошла Калуга») местонахождения первоначальной Калуги, на это указывают и карты Литовского княжества XV в. Любутское городище – бывшая порубежная крепость XIV-XV вв. Любутская земля видела много сражений: здесь бывали рати Московских и Рязанских князей, польско-литовские войска, конницы Золотой орды и крымских татар. В 1380 г. часть русских войск из городов Боровска, Тарусы, Серпухова шли через этот город на Куликово поле. Один из героев Куликовской битвы был Любутский боярин Ослябя. В 1397 г. Дмитрий Донской посылает в «Царьград» посольскую миссию во главе с Родионом Ослябой, которая из бывшей Византии привезла древнюю икону «Спас в ризнице белой». В настоящее время икона находится в Благовещенском соборе Московского кремля.

В более поздние времена эти благодатные места с прекрасными окскими ландшафтами стали местом расположения родовых имений и провинциальных поместий известных Российских дворянских родов: Хитрово, Ладыженских, Голициных, Полторацких, Прончищевых, Чириковых и др.

Усадьбы в Городне, Авчурино, Ферзиково, Кольцово, по мнению искусствоведов, относятся к незаурядным памятникам архитектуры и садово-паркового искусства и стоят на государственной охране, как народное достояние.

Усадьба Городня расположилась на левом берегу р. Городенки на землях дворян Хитрово. Сохранившийся ансамбль, по всей видимости, был создан в конце XVIII в. когда эти земли перешли во владение князей Голициных. В.Б. Голицин и жена Наталья Петровна (урожденная Чернышева) живут в Петербурге: он при дворе, она воспитывает детей. Н.П. Голицина до 1789 г. значительное время проводила в Париже, занимаясь воспитанием и учебой своих детей. По завершении этого важного жизненного этапа она принимается за строительство загородной усадьбы в Городне. К этой работе был привлечен архитектор А.Н. Воронихин, крепостной А.С. Строганова, зятя Н.П. Голициной. Наталья Петровна была женщиной деятельной и властной, после выхода в свет «Пиковой дамы» А.С. Пушкина петербургская знать усмотрела в характере старой графини много общего с Н.П. Голициной.

Усадьба включала в себя: главный дом 1798 г. постройки, жилые флигели н.XIX в., комплекс хозяйственных построек, церковь сер. XVIII в., парки и регулярный в английском стиле, иррегулярный с фруктовыми садами и пейзажный парк с копанными прудами и прогулочными аллеями. В настоящее время усадьба сохранила свою планировочную структуру и основные постройки. В пределах усадьбы находятся и археологические памятники времен раннего железного века и древней Руси.

Авчурино известно с XVI в. как владения бояр Яковлевых, а затем Хитрово. В XVIII в. усадьбой владеют сначала граф П.И. Ягужинский, а с 1730-х годов князья Гагарины. В 1792 г. усадьбу покупает Д.М. Полторацкий и создает на базе имения образцовое хозяйство по принципам английского земледелия. Управляющим имением был агроном шотландец Е.Е. Мейн. В сельском хозяйстве осуществлялся четырехпольный севооборот с применением плугов, культиваторов, сеялок. Разводились лучшие европейские породы скота, был создан конезавод с лошадьми английской, арабской, датской, персидской пород. Здесь, пожалуй, впервые в России стали проводить известкование кислых почв путем внесения в почву сланцевых глин стешевского горизонта нижнего карбона, которые добывались дутками в соседней деревне Анненки. Через два-три года на произвесткованных полях наблюдалось значительное повышение урожайности трав и зерновых культур. Основное строительство в имении началось после 1803 г. когда Д.М. Полторацкий пригласил для работы в Авчурино итальянского архитектора Луиджи Пели, который занялся полной перестройкой всей усадьбы и прилегающей деревни. Для Авчурино разрабатывал проекты и известный петербургский архитектор В.П. Стасов. По его проектам построен Спасский павильон и перестроена церковь. Главный усадебный дом был деревянный с антресолями на высоком каменном цокольном этаже,  построенный в стиле зрелого классицизма, сгорел в 1860 г. В 1841 г. построен готический дом, в котором разместилась обширная библиотека и собрание картин. Положил начало собранию Авчуринской библиотеки петербургский купец, страстный библиофил П.К. Хлебников (отец жены Д.М. Полторацкого). Библиотека, преумноженная Полторацким, в 1856 г. была передана в Румянцевский музей, ныне библиотека им. Ленина. К настоящему времени от усадьбы сохранилась часть построек: готический дом, западный флигель, хозпостройки, копанный пруд, парк, а главное – это связь с окружающей природой и заокскими ландшафтами. В 1816 г. имение посещает Александр I, а в 1836 г. будущий император Александр II. Во второй половине XIX в. в имении существовала сельскохозяйственная школа для крестьян.

Богимово и земли вокруг него с конца XV в. принадлежит роду Прончищевых. Один из них В.В. Прончищев и его жена Мария стали известными полярными исследователями. В конце XVIII в. А.И. Прончищев начинает застраивать усадьбу каменными постройками: строится двухэтажный главный дом и пекарня, в начале XIX в. появляются скотный двор, ледник, пруды, парк, церковь. Во второй половине XIX в. усадьбой владеет семья Былим-Колосовских. Летом 1891 г. после поездки на Сахалин здесь отдыхал и работал А.П. Чехов. С этими местами связан ряд сюжетов его рассказов, в том числе и «Дом с мезонином». К настоящему времени усадьба сохранилась практически полностью. Весь комплекс усадьбы и прилегающая застройка села сохранили свою неразрывную связь с окружающей природной средой.

Село Ферзиково и окрестные земли в XVI в. принадлежали роду Чириковых, родословная которых пошла от «царя Барклая». Сохранившаяся усадьба основана в середине XVIII в. А.Н. Чириковым. В состав усадьбы входили: главный дом, церковь, хозяйственные постройки, парки регулярный и пейзажный с копаными прудами, пруды на р. Гнездна, фруктовые сады, мельница на р. Мышега. Весь усадебный комплекс был создан в духе Елизаветинского барокко. Сохранившийся главный дом усадьбы представляет собой образец провинциального дворца сер. XVIII в.  с великолепным внешним декором.

Поселок Дугна возник в 1689 году при строительстве на р. Дугне железоделательного завода. Первым владельцем строящегося завода был Л. Нарышкин, родственник Петра I по материнской линии, а с 1702 г. переходит к Н. Демидову. В 1720 г. была проведена первая плавка. В 1796 г. рядом строится Ново-Дугнинский доменный завод. За свою историю завод, в зависимости от социально-экономической и политической ситуации в стране, изготовлял: ядра и картечь, художественное литье разного назначения, чугунную посуду, печную фурнитуру, чугунные чушки для передела на железоделательных заводах и пр. К настоящему времени поселок и завод целиком сохранили свою первоначальную планировку и часть построек: плотину, старые цеха, церковь заводскую. До недавнего времени существовала доменная печь к. XVIII в.

«Усадьба Грабцево (бывшая Еропкина)»: церковь, колокольна, ограда.

Была построена в середине XVIII в. Еропкиным, сенатором, ген.анщефом, подавлявшим в 1771 чумной бунт в Москве. Двухэтажный кирпичный дом с двумя флигелями, с привратными строениями, башнями и оградой возведены в готическом стиле. В 1780 построена отдельно стоящая колокольня в том же стиле. В 1840 построена каменная церковь Николая Чудотворца. Парк при усадьбе регулярный с прудами по восточной границе парка

«Ансамбль усадьбы с парком» в с. Кольцово составляли: дворец в стиле раннего классицизма, регулярный парк во французкой манере и многие хозяйственные постройки. Фасад дворца был обращен к парку. За дворцом размещались квадратный конный двор с башнями на углах, скотный двор, птичня, сенной сарай, амбар, рига и другие постройки. К западу от ансамбля был разбит плодовый сад с доходной оранжереей. В 1810 году в усадьбе была построена церковь Покрова с двумя приделами. В 1887-1889 была возведено здание приходской школы вблизи церкви, а в церковной ограде поставили каменную сторожку с готическими окнами и домик для дьякона.

#### I.2.11. Охрана и использование историко-культурного наследия

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 23.10.2013 № 168)

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Выводы

- Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

- В географическом плане территория муниципального образования расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Ландшафтный фон района определяет в основном дочетвертичный эрозионный рельеф, на который наложились ледниковые образования.

- Инженерно-геологические условия для крупного строительства оценивается как средние. В северной части территории основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер.

- Территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

- Ферзиковский район имеет большие перспективы по разработке месторождений известняков, керамзитовых и палыгорскитовых глин, а также легкоплавкого сырья.

- Муниципальное образование обладает значительными сельскохозяйственными ресурсами.

- Леса района в основном имеют средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение.

- Рекреационные возможности Ферзиковского района значительны и многогранны и связаны в основном с природными, историко-природными, историко-культурными ландшафтами.

### I.3. Анализ современного использования территории МО «Ферзиковский район»

#### I.3.1. Целевое назначение земель

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Ферзиковский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Ферзиковского района занимают земли сельскохозяйственного назначения 63 %, земли лесного фонда 31 %.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

Учитывая преобладание в общей площади земель МО «Ферзиковский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель , использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Ферзиковский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель производственных кооперативов по состоянию на 01.01.2014 года

| № п/п | Наименование объекта | общая площадь | из них |  |  |  | итого с\х угодий | лес | кустарник | болота | под водой | дороги | застроенные территории | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | залежь | сенокосы | пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Колхоз им. Карпова | 1593 | 201 | 31 | 44 | 68 | 344 | 1174 | 11 | 5 | 1 | 20 | 34 | 4 |
| 2. | СПК «Нива» | 823 | 472 | - | - | 100 | 572 | 194 | 16 | - | 6 | 19 | 10 | 6 |
| 3. | СПК «Труд» | 1500 | 324 | 158 | 11 | 193 | 686 | 762 | 3 | - | 5 | 6 | 36 | 2 |
| 4. | СПК «Авчурино» | 1695 | 607 | 24 | 13 | 323 | 966 | 671 | 5 | - | 6 | 21 | 14 | 12 |
| 5. | СПК «Богданино» | 2221 | 581 | 373 | 43 | 93 | 1090 | 1033 | 10 | - | 10 | 43 | 8 | 27 |
| 6. | СПК «Виньковский» | 1892,8 | 929 | 9 | 138 | 52 | 1127,8 | 647 | 6 | 1 | 8 | 48 | 11 | 44 |
| 7. | СПК «Октябрьский» | 3909 | 1868 | 58 | 274 | 302 | 2502 | 1189 | 35 | - | 52 | 42 | 88 | 1 |
| 8. | СПК «Сугоново» | 3051 | 303 | - | 32 | 181 | 516 | 2352 | 69 | 18 | 27 | 46 | 15 | 8 |
| 9. | СПК «Ферзиковский» | 4771 | 1434 | 139 | 102 | 396 | 2071 | 2542 | 15 | 2 | 38 | 65 | 13 | 25 |
| 10. | СПК «Аристово» | 3069 | 667 | 188 | 55 | 334 | 1244 | 1706 | 28 | 1 | 19 | 26 | 11 | 34 |
| 11. | СПК «Бебелево» | 2498 | 126 | 113 | 26 | 264 | 529 | 1855 | 25 | - | 19 | 61 | 4 | 5 |
| 12. | СПК «Кольцово» | 1050 | - | - | 49 | 80 | 129 | 795 | 9 | - | 3 | 39 | 23 | 52 |
| 13. | СПК «Сашкино» | 3257 | 601 | 264 | 63 | 346 | 1274 | 1881 | 24 | 1 | 9 | 42 | 17 | 9 |
| 14. | СПК «Карский» | 29,4 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 2,5 | 0,4 | 17,5 |
|  | ИТОГО | 31360 | 8113 | 1357 | 850 | 2741 | 13061 | 16801 | 256 | 28 | 203 | 480,5 | 284,4 | 246,5 |

ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель хозяйственных товариществ и обществ по состоянию на 01.01.2014 года

| № п/п | Наименование объекта | общая площадь | из них |  |  |  | итого с\х угодий | лес | кустарник | болота | под водой | дороги | застроенные территории | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | залежь | сенокосы | пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | САО «Рассвет» | 1628,67 | 527,67 | 7 | 39 | 164 | 737,67 | 801 | 2 | - | 6 | 23 | 20 | 39 |
| 2. | ООО «Монолит-Агро» | 417 | 417 | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ЗАО «Кольцово» | 115,8 | 92 | - | 21,11 | - | 113,11 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 4. | ООО «Калужская индейка» | 267 | 267 | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ООО «Кольцово» | 1495,6 | 852,2 | 88 | 82,4 | 467 | 1489,6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 6. | ОАО «Ферзиковский молочный завод» | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 | - |
| 7. | Охотничье хозяйство «Петровское» | 443 | 303 | - | 128 | 2 | 433 | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 8. | ОАО «Племзавод «Октябрьский» | 1187 | 1162 | - | - | 4 | 1166 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 9. | ООО «Агропредприятие Раевское» | 894 | 789 | - | 20 | 85 | 894 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ООО «Артрейд» | 43,8 | 43,8 | - | - | - | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ООО «Бебелево» | 4151 | 3615 | 34 | 149 | 342 | 4140 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 12. | ЗАО «СП «Сашкино» | 1253 | 1187 | - | 23 | 43 | 1253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ООО «Виньковское» | 322 | 316 | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 14. | ООО «Лафарж ГЕО» | 698 | 592 | - | 3 | 103 | 698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | ООО «ТерраИнвест» | 350 | 329 | - | - | 21 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | ООО «Лесное раздолье» | 26 | 21 | 2 | 3 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ООО «Агрострой» | 72 | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ООО «Коврово» | 265 | 264 | - | - | 1 | 265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ООО «Андреевское» | 26,2 | 17,2 | - | 5 | 4 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | ООО «Алгион» | 1244 | 1244 | - | - | - | 1244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | ООО НКС-лизинг» | 259 | 259 | - | - | - | 259 | - | - | - | - |  |  |  |
| 22. | ООО «Строительная компания «Риал-Групп» | 612 | 612 | - | - | - | 612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | ООО «ДМ-Групп» | 58 | 58 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | ООО «Транспроминвест» | 59 | 59 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ООО «Технопарк Грабцево» | 55 | 55 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | ООО «ОРГ-инвестиции» | 954 | 785 | - | 42 | 127 | 954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ООО «Фамор» | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | ООО «Прометей» | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | ООО «Калуга-НерудТранс» | 121 | 96 | - | - | 25 | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | ООО «Компания «Геоконтур» | 46 | 39,8 | - | - | - | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ООО «Агротехпром» | 331 | 331 | - | - | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | ООО «Содействие» | 42 | 42 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | ООО «Варус» | 18 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | ОАО Коммерческий банк социального развития «Бумеранг» | 1855,28 | 1460,21 | 204,8 | 19,27 | 171 | 1855,28 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 19332 | 15948 | 336 | 547 | 1559 | 18384 | 801 | 2 | - | 12 | 27 | 67,3 | 39 |

ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель крестьянских (фермерских) хозяйств Ферзиковского района по состоянию на 01.01.2014 г

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | Общая площадь | В том числе с\х угодий | Из них пашни | собственность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. с\х угодий | из них пашни |
| 1. | Камнев Н.Н. | дер. Зудна | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2. | Зотов В.П. | дер. Жиливки | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 3. | Гусев Н.В. | дер. Черкасово | 80 | 68 | 62 | - | - | - |
| 4. | Апачев В.Н. | дер. Русино | 91 | 82 | 66 | - | - | - |
| 5. | Немцев В.В. | дер. Стопкино | 27,5 | 24 | 18 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6. | Рязанцев В.В. | дер. Стопкино | 67,5 | 46,5 | 38,5 | 7,5 | 6 | 3,5 |
| 7. | Борисенко В.И. | дер. Раевское | 17 | 5 | - | - | - | - |
| 8. | Тряхов И.Н. | дер. Тимофеевка | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Евграфов А.М. | дер. Русино | 36 | 25 | 20 | - | - | - |
| 10. | Калевич Н.В. | дер. Бронцы | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11. | Савченков В.В. | дер. Воинка | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12. | Ермакова О.А. | дер. Алексеевка | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| 13. | Толченников А.А. | дер. Алексеевка | 66 | 66 | 64 | - | - | - |
| 14. | Потемкин В.В. | пос. Алексеевский | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
| 15. | Шавшуков А.П. | дер. Перерушево | 16,7 | 16,7 | 14,4 | 16,7 | 16,7 | 14,4 |
| 16. | Обухов И.А. | дер. Пышково | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 17. | Хитрых Д.Ю. | дер. Тиньково | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 18. | Михайлов О.Н. | дер. Богдановка | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 19. | Васильев А.Я. | дер. Вишняково | 42 | 33 | 20 | - | - | - |
| 20. | Аматова О.Е. | дер. Новая Деревня | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 21. | Рудаков С.В. | дер. Богдановка | 83 | 83 | 52 | - | - | - |
| 22. | Евстигнеев В.Н. | дер. Алексеевка | 56 | 56 | 54 | - | - | - |
| 23. | Михайлов В.И. | дер. Алексеевка | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 24. | Иванов В.М. | дер. Алексеевка | 52 | 52 | 41 | - | - | - |
| 25. | Бархатова Н.В. | дер. Черкасово | 8 | 8 | 7 | - | - | - |
| 26. | Сидоров А.Я. | дер. Богдановка | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 27. | Арутюнян В.П. | дер. Кросна | 40,5 | 40,5 | 39 | 1,5 | 1,5 | - |
| 28. | Антонов Ю.М. | дер. Михайловка | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 |
| 29. | Баринов М.Н. | дер. Каменка | 80 | 75 | 52 | - | - | - |
| 30. | Александров Ю.В. | дер. Михайловка | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
| 31. | Карпов И.Н. | дер. Покровское | 154,36 | 154,36 | 151,86 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
| 32. | Тихоненко В.Ф. | дер. Тиньково | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33. | Наторкин А.Г. | дер. Меклешово | 2,3 | 2,3 | 0,7 | - | - | - |
| 34. | Стешин Г.М. | дер. Кольцово | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35. | Ступоченко В.А. | дер. Алферьево | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 36. | Степанков И.С. | дер. Богимово | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 37. | Игнатенко С.И. | дер. Спешиловка | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 38. | Качаев В.Е. | дер. Угрюмово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39. | Гилева Е.И. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 40. | Зайцев А.А. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 41. | Когтев Н.Д. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 42. | Губанова О.В. | дер. Угрюмово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43. | Коновалова Т.В. | дер. Угрюмово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44. | Кравченко Г.И. | дер. Красный Городок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45. | Новиков А.С. | дер. Тиньково | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46. | Конин В.М. | дер. Русиново | 11,7 | 11,7 | 9,5 | 11,7 | 11,7 | 9,5 |
| 47. | Ливенский А.В. | дер. Красный Городок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48. | Хахалкин К.И. | дер. Богимово | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 49. | Буркова З.Е. | дер. Красный Городок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50. | Чупрова Л.А. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 51. | Гречишников И.И. | с. Воскресенское | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 52. | Нечаев В.М. | дер. Алексеевка | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 53. | Балясов С.И. | дер. Титово | 11,1 | 11,1 | 9,6 | 11,1 | 11,1 | 9,6 |
| 54. | Нижегородов В.А. | дер. Пышково | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 55. | Зазуля В.В. | дер. Спас | 14,56 | 14,36 | 1,6 | 14,56 | 14,36 | 1,6 |
| 56. | Карпов И.Н. | дер. Покровское | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 57. | Савин Е.Г. | дер. Михайловка | 6,4 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 4,4 | 4,4 |
| 58. | Иванов Э.И. | с. Воскресенское | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 59. | Гайшинец А.Н. | дер. Красный Городок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60. | Луговский М.Г. | дер. Хомяково | 38,7 | 38,7 | 33,6 | 7 | 7 | 6,1 |
| 61. | Галанов А.Н. | дер. Перерушево | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 62. | Дравяников А.Д. | дер. Угрюмово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63. | Камнева Н.Н. | дер. Верховое | 27,7 | 25 | 25 | 6,3 | 3,6 | 3,6 |
| 64. | Ермакова Т.З. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 65. | Брянцева Г.И. | дер. Аненки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 66. | Нечипоренко Н.А. | дер. Аненки | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 67. | Стрельцова Р.И | дер. Аненки | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 68. | Миронов В.И. | дер. Аненки | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 69. | Сорокин В.Н. | с. Воскресенское | 7,5 | 5,75 | - | 7,5 | 5,75 | - |
| 70. | Макаров В.Н. | дер. Зудна | 63 | 63 | 59 | 7,1 | 7,1 | 6 |
| 71. | Мартьянов В.В. | дер. Русиново | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 72. | Малявкина С.М. | дер. Фелисово | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 73. | Пархимович В.А. | дер. Поливаново | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 74. | Никитин С.Е. | дер. Аненки | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 75. | Орлова Н.М. | дер. Аненки | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
| 76. | Карсакова Г.И. | дер. Аненки | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 77. | Козловская Т.В. | дер. Аненки | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 78. | Смирнов В.В. | дер. Песочня | 20,4 | 17,4 | 17,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 79. | Солдатов А.В. | дер. Поливаново | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 80. | Кухто Т.И. | с. Авчурино | 16,2 | - | - | 16,2 | - | - |
| 81. | Барзиева Л.А. | дер. Лобаново | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 |
|  | Итого |  | 1583,88 | 1472,53 | 1275,72 | 648,48 | 621,13 | 578,62 |

ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель подсобных хозяйств по состоянию на 01.01.2014 года по Ферзиковскому району

| № п/п | Наименование землепользователя | Общая площадь | Пашня | Залежь | Сенокосы | Пастбища | Итого с/х угодий | Лес | Кустарник | Болота | Под водой | Дороги | Постройки | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калужский химфармзавод | 41,88 | 37,95 |  | 1,37 | 2,56 | 41,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КЗТА | 1491,6 | 733,6 |  | 84 | 56 | 873,6 | 602 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |  |
| 3. | Мичуринец | 415 | 374 |  | 15 | 6 | 395 |  |  |  | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 4. | Русинский интернат | 106 | 53 |  |  | 11 | 64 | 34 |  |  |  | 2 | 6 |  |
| 5. | Желябужский интернат | 91 | 58 |  | 2 | 5 | 65 | 10 |  |  | 1 | 2 | 13 |  |
| 6. | Богимовская психбольница | 232 | 116 |  | 22 | 20 | 158 | 64 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 7. | ФБУ «Колония-поселение №6» УФС ИН по Калужской области | 425 | 244 |  | 7 | 24 | 275 | 143 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| 8. | ОАО «Калугапутьмаш» | 53,51 | 2,51 |  | 18 | 6 | 26,51 | 16 | 1 |  | 9 | 1 |  |  |
| 9. | Ферзиковоремтех | 56 | 56 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Кооператив «Борщевка» | 59,7 | 47 |  |  | 6,7 | 53,7 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 11. | ПО «Калугапутьмаш» | 26 | 9 |  |  | 16 | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | МП «Энергетик» | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ассоциация воинов-интернационалистов | 85 | 40 |  |  | 29 | 69 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ферзиковское карьероуправление | 52 | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | АО «Россия-Сибирь» | 12,8 | 4,5 |  | 6,9 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 16. | ООО «Самородок» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 17. | ООО «Регионснаб» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18. | ООО «Эллада» | 16,2 | 14,8 |  |  | 1,4 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ООО «ОРОС-L» | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ООО «Технопарк «Грабцево» | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | 2,91 | 1.25 |  | 0,88 |  | 2,13 |  |  |  |  | 0,11 | 0,17 | 0,5 |
| 22. | ООО «Каравай» | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 23. | ООО «Лафарж ГЕО» | 153,82 | 94,63 |  |  | 59,19 | 153,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ООО «ЛОГГИ» | 38,64 | 37,63 |  | 1,01 |  | 38,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ООО «Ихтис» | 13,88 | 13,88 |  |  |  | 13,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ООО «Лесная поляна» | 5,62 | 2,18 |  | 2,74 | 0,7 | 5,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ООО «Михайловкаленд» | 145,47 | 113,88 | 7,4 | 13,09 | 11,10 | 145,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ООО «КалугаНерудТранс» | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3575,53 | 2141,81 | 7,4 | 173,99 | 263,65 | 2586,85 | 886 | 2 | 2 | 20 | 20,11 | 45,67 | 12,9 |
| 1. | ПУ №25 | 48 | 46 |  | 2 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВКА

о коллективных садах Ферзиковского района по состоянию на 01.01.2014 года

| № п\п | Наименование организации, которой ранее был предоставлен земельный участок для коллективного садоводства | Название садоводческого товарищества | Месторасположение участка | №№ документа и дата предоставления участка | Число семей | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | собственность |
| 1. | Завод «Тайфун» | «Мечта» | дер. Воинка Желябужский с/с | реш. обл. от 15.10.79 г. № 674 реш. обл. от 01.04.85 г. № 260/10 | 473 | 29,97 | 29,97 |
| 2. | Завод КЗТА Институт «Калугаагропромпроект» | «Луч» | дер. Фелисово Карповский с/с | реш. обл. от 10.07.80 № 458/13 распоряжение Сов. Мин. от 20.04.89г №335-р реш. облисполк. от 17.05.89 г № 200/4 расп. Сов. Мин. от 22.06.87 г. № 788-р | 440 | 35,5 | 15,1 |
| 3. | УПТК Ольговский кирпичный завод | «Ястребовское» | дер. Ястребовка Карповский с/с | Решение облисполкома от 13.05.85г №382/3 | 113 | 5,3 | 5,3 |
| 4. | Облкниготорг | «Родник» | дер. Перцево Красногород.с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 10.09.86 г. № 29-р | 32 | 2,25 | 2,25 |
| 5. | 35-й металлообрабатывающий завод | «Фруктовый сад» | дер. Перцево Красногороденский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 21.07.86 г. № 945-р решение облисп. от 04.05.88 г. № 204/1 решение райсовета от 22.02.91 г. № 19 решение райсовета от 05.04.91 г. № 36 распоряжение Сов. Мин. от 06.09.89 г. № 722-р | 404 | 27,54 | 27,54 |
| 6. | Турынинский карьер | «Горняк» | дер. Перцево Красногород.с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 21.07.86 г. № 945-р | 60 | 2,5 | 2,5 |
| 7. | Калужский молочный Комбинат | «Пищевик-2» | дер. Ястребовка Карповский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 31.12.86 г. № 1821-р | 121 | 7,2 | 7,2 |
| 8. | Турынинское ДРСУ | «Дорожник» | дер. Перцево Красногород.с/с | Решение облисполкома от 23.12.87 г. № 620/1 | 36 | 2,1 | 2,1 |
| 9. | Институт НИИЭТ | «Конструктор» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин.от 05.08.97 г. № 1025-р | 30 | 2,0 | 2,0 |
| 10. | НИИ геоинформсистем | «Геос» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.97 г. № 1025-р | 36 | 3,08 | 3,08 |
| 11. | СМК «Гигант» | «Оптимист» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.97 г. № 1025-р | 100 | 7,52 | 7,52 |
| 12. | ВНИЭКИТУ | «Дубрава» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.97 г. № 1025-р | 30 | 2,13 | 2,13 |
| 13. | ГКО «Аэрогеология» | «Геолог» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.97 г. № 1025-р | 150 | 12,8 | 12,8 |
| 14. | ПО «Гранат» | «Лесной» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.97 г. № 1025-р | 88 | 8,53 | 8,53 |
| 15. | Организации п. Ферзиково | «Здоровье» | дер. Высоцкое дер. Никольское Хомяковский с/с | Решение облисп. от 23.07.86 г. № 426/4 реш. обл. от 13.08.90 г. № 71 решение райсовета от 05.04.91 г. № 38 | 347 | 27,16 | 27,16 |
| 16. | ПО «Калугапутьмаш» | «Дружба» | дер. Фелисово Грабцевский с/с | Решение облисполкома от 26.09.89 г. № 382/1 | 183 | 15,25 | 15,25 |
| 17. | Трест «Строймеханизация» | «Березка» | дер. Кросна Хомяковский с/с | Решение облисполкома от 20.04.90 г. № 155/4 | 85 | 6,48 | 6,48 |
| 18. | ПО «Калугаоблтрикотажбыт» | «Родничок» | дер. Александровка Хомяковский с/с | Решение облисполкома от 18.06.90 г. № 20 Решение райсовета от 25.09.91 г. № 8 | 76 | 5,8 | 5,8 |
| 19. | ПО КТЗ | «Надежда» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.87 г. № 1025-р | 400 | 46,37 | 46,37 |
| 20. | Калужский ДСК | «Строитель» | дер. Катенево Бебелевский с/с | Решение облисполкома от 26.09.90 г. № 110 | 250 | 18,0 | 18,0 |
| 21. | Калужский ДСК | «Урожай» | дер. Катенево Бебелевский с/с | Решение облисполкома от 20.03.89 г. № 123/1 | 260 | 20,5 | 20,5 |
| 22. | Завод «КЭМЗ» | «КЭМЗ-4» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Сов. Мин. от 05.08.87 г. № 1025-р | 190 | 17,4 | 17,4 |
| 23. | Объединение «Калуганефтепродукт» | «Надежда» | дер. Филенево Карповский с/с | Решение облисполкома от 13.08.90 г. № 71 | 64 | 5,54 | 5,54 |
| 24. | Завод «Тайфун» | «Надежда» | дер. Фелисово Грабцевский с/с | Решение облисполкома от 05.04.91 г. № 45 | 238 | 22,4 | 22,4 |
| 25. | В/ч 42702 | «Заря» | дер.Угрюмово Красногород.с/с дер. Малая Слободка Ачуринский с/с дер. Криуша Авчуринский с/с | постановление Главы администрации от 29.12.94 г. № 348 решение райисполкома от 21.05.91 г. № 63 распоряжение Правительства от 28.11.92 г. № 2436-р | 373 | 28,5 | 27,0 |
| 26. | В/ч 42702 | «Экспресс» | дер. Новая Деревня Бебелеский с/с | Решение райсовета от 24.08.91 г. № 88 | 113 | 14,0 | 14,0 |
| 27. | Предприятие «Монолит-Тур» | «Строитель» | дер. Незымаево Бебелевский с/с | Решение райсовета от 08.05.91 г. № 51 | 30 | 2,2 | 1,16 |
| 28. | Калужская обувная фабрика | «Веста» | дер. Стопкино Карповский с/с | Решение райсовета от 05.04.91 г. № 43 | 200 | 15,0 | 15,0 |
| 29. | Калужская ПМК «Газстрой» | «Лесная поляна» | дер. Новая Деревня Бебелевский с/с | Решение райсовета от 21.05.91 г. № 60 | 35 | 3,5 | 3,5 |
| 30. | Калужская горбольница «Сосновая роща» | «Медик» | дер. Петрово Бебелевский с\с | Решение райсовета от 21.05.91 г. № 67 | 38 | 4,4 | 4,4 |
| 31. | ПО «Калугаоблгаз» | «Газовщик» | дер. Перцево Красногод.с/с | Решение райсовета от 21.05.91 г. № 60 | 45 | 4,0 | - |
| 32. | Калужский химфармзавод | «Родник» | дер. Перцево Красногороденс. с/с | Решение облиспол. от 19.08.88 г. № 747 Решение облиспол. от 24.07.89 г. № 282 | 107 | 7,5 | 7,5 |
| 33. | Институт КНИИТМУ | «Отдых» | пос. Желябужский Желябужский с/с | Распоряжение Совета Министров от 05.08.87 г. № 1025-р | 120 | 12,2 | 12,2 |
| 34. | Совет по туризму и экскурсиям | «Турист» | дер. Криуша Авчуринский с/с | Решение райсовета от 25.09.91 г. № 19 | 41 | 4,6 | 4,6 |
| 35. | Калужский областной Комитет по экологии | «Эколог» | дер. Воинка Желябужский с/с | Решение райсовета от 25.09.91 г. № 11 | 55 | 5,5 | 5,5 |
| 36. | Драматический театр | «Радуга» | дер. Криуша Авчуринский с/с | Решение райсовета от 26.12.91 г. № 46 | 17 | 1,62 | 1,62 |
| 37. | Турынинское ДРСУ | «Березовая роща» | дер. Петрово Бебелевский с/с | Решение райсовета от 21.05.92 г. № 87 | 68 | 5,5 | - |
| 38. | КЭМЗ | «Горки» | дер. Болдасовка Бебелевский с/с | Решение райсовета от 21.05.92 г. № 89 | 18 | 2,0 | 2,0 |
| 39. | СМУ-7 | «Монтажник» | дер. Перерушево Селивановский с/с | Решение райсовета от 23.01.92 г. № 15 | 66 | 7,0 | 7,0 |
| 40 | ПО «Восход» | «Воинка» | дер.Воинка Желябужский с/с | Решение райсовета от 23.04.92 г. № 69 | 78 | 7,5 | 7,5 |
| 41. | Калужское предприятие «Росторгодежда» | «Урожай» | дер. Воинка Желябужский с/с | Решение райсовета от 23.04.96 г. № 68 | 38 | 3,7 | 3,7 |
| 42. | Институт «Калугаагропромпрпоект» | «Дубки» | дер. Воинка Желябужский с/с | Решение райсовета от 27.03.92 г. № 40 | 93 | 8,5 | 8,5 |
| 43. | КСМТ | «Строитель-3» | дер. Перерушево Селивановский с/с | решение райсовета от 21.05.92 г. № 80 | 201 | 20,5 | 20,5 |
| 44. | 35-й металлообрабатывающий завод | «Воинка-35» | дер. Воинка Желябужский с/с | Решение райсовета от 27.03.92 г. № 44 | 138 | 18,0 | 18,0 |
| 45. | СМО «Калугастрой» | «Восточное» | дер. Камола Селивановский с/с | Решение райсовета от 27.03.92 г. № 43 | 203 | 20,0 | 20,0 |
| 46. | «Калугаагроснаб» | «Приокский» | дер. Стопкино Карповский с/с | Постановление Главы района от 26.10.93 г. № 182 | 107 | 12,0 | 12,0 |
| 47. | Калужский ДСК | «Садовод» | дер. Катенево Бебелевский с/с | Постановление Главы района от 06.06.97 г. № 167 | 115 | 7,5 | - |
| 48. | Комбинат «Речной» | «Дубрава» | дер. Коптевка Грабцевский с/с | Решение райсовета от 27.10.89 г. № 425 | 40 | 3,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 6545 | 551,54 | 511,53 |

#### I.3.3. Использование земель лесного фонда

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Основной функцией лесов является санирование прилегающих к населенным пунктам территорий, улучшение микроклимата и создание благоприятных условий для отдыха населения. Леса, отнесенные к защитным лесам, используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Защитные леса Ферзиковского района разделяются на следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, прудов;

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и областного значения;

- лесопарковые леса;

- памятники природы;

- средозащитные леса на водоразделах.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Основные показатели лесного фонда по ФГУ «Ферзиковский лесхоз»

| Наименование работ | Ед. изм. | 2000 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отвод лесосек под главное пользование | га | 200 | 153 | 199 | 164,5 | 170,0 | 80 |
| 2. Отвод лесосек под рубки ухода | га | 1255 | 1243 | 1010 | 981,3 | 1210 | 1167 |
| 3. Рубки промежуточного пользования | га | 1155 | 1150 | 1165 | 944 | 901 | 988 |
|  | м3 | 21515 | 21299 | 28571 | 20300 | 20100 | 23000 |
| 4. Разрубка и расчистка квартальных просек | км | 6 | 7 | 7 | 7,8 | 7 | 7 |
| 5. Очистка леса от захламленности | га | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.Строительство дорог лесохозяйственного назначения | км | 7 | - | - | - | - | - |
| 7. Лесопатологический мониторинг | га | 22125 | 22000 | 22000 | 28000 | 29200 | 28000 |
| 8. Наземные меры борьбы | га | 175 | 220 | 220 | 250 | 395 | - |
| 9. Посадка леса | га | 108 | 113 | 130 | 120,4 | 101 | 108 |
| 10. Дополнение лесных культур | га | 154 | 152 | 100 | 54,5 | 19 | - |
| 11. Уход за лесными культурами | га | 1327 | 1250 | 350 | 867,1 | 927,9 | 407,1 |
| 12. Содействие естественному возобновлению | га | 5 | - | - | 20,4 | 20,6 | 20 |
| 13. Выращивание посадочного материала | т.шт. | 374 | 155 | 143.5 | 166,3 | 156 | 92,1 |
| 14. Уход за ПЛСУ | га | 16 | 25 | 12.6 | - | - | - |
| 15. Строительство противопожарных минерализованных полос | км | 47.5 | 49 | 50 | 55 | 70 | 78 |
| 16. Уход за минерализованными полосами | км | 251.1 | 270 | 271 | 275 | 325 | 315 |
| 17. Строительство дорог противопожарного назначения | км | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6,3 |
| 18. Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |

|  | 2000 год | 2002 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность | 125 | 131 | 156 | 116 | 79 | 26 |
| Средняя з/плата (руб.) | 1061 | 3082 | 4992.4 | 5,129 | 8899 | 11556 |
| Заготовлено (тыс. м3) | 7.4 | 16.3 | 20.9 | 10,7 | - | - |
| Реализовано (тыс. м3) | 6.5 | 15.1 | 21.2 | 19,3 | 11,9 | - |
| Средняя цена обезлич. древесины реализовано (руб.) | 137.74 | 387.81 | 595.87 | 704,8 | 560,4 | - |
| Поступившие источники финансирования (тыс.руб.): - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; - федеральный бюджет; - областной бюджет. | 4155.9 3284.40 810.5 61.0 | 13494.7 11091.8 2063.9 339.0 | 18455.9 14810.0 3645.9 - | 12813,4 - 4590,5 - | 13553,6 - 3101,2 10311,1 | 8991,9 - 8272,2 395,7 |
| Затраты на выполнение производственного плана по лесному хозяйству (тыс.руб.) | 4055.9 | 13494.7 | 19156.5 | 12813,4 | 13412,3 | 8923,3 |

ФГУ «Ферзиковский лесхоз» имеет общую площадь лесного фонда на 01.01.08г. – 45750 га, из них защитные леса 42679 га, эксплуатационные леса 3071 га.

#### I.3.4. Имущественно-правовой статус земель

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

В коллективно-долевой и частной собственности земли: СПК «Нива», ООО «к-з им. Карпова», ЗАО «Рассвет», ЗАО «Кольцово», ООО «МонолитАгро», СПК «Аристово», ООО «Бебелево», ООО «Виньковское», ОАО «П/з Октябрьский», ЗАО «СП Сашкино», СПК «Сугоново», СПК «Ферзиковский», СПК «Богданино» бывший, СПК «Труд» бывший.\

Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Ферзиковском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель населенных пунктов.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его рекреационном потенциале.

### I.4. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1. Планировочные природоохранные ограничения.

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от ___________)

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.

Перечень особо охраняемых природных территорий (памятников природы) регионального значения Ферзиковского района

| № п/п | Наименование особо охраняемой природной территории (памятника природы) | Площадь, га | Площадь (размер) охранной зоны, га (м) | Местоположение | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесной массив «Бор» | 61 | - | Ферзиковский район, 300 м к югу от дер. Тимофеевка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |

Упразднены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

- Парк с. Кольцово Ферзиковского района (Постановления Правительства Калужской области № 559 от 17.09.2018 г.);

-Каскад прудов в дер. Бебелево Ферзиковского района (Постановления Правительства Калужской области № 558 от 17.09.2018 г.);

- Парк с. Богимово Ферзиковского района (Постановления Правительства Калужской области № 551 от 13.09.2018 г.).

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех памятников природы регионального значения определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых;

  - Промышленное строительство;

  - Засорение и захламление территории;

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - Все виды мелиоративных работ.

Кроме того, по результатам проведенного в 2011 году комплексного экологического обследования природных объектов Калужской области планируется придать правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения Калужско-Алексинскому каньону, расположенному на территории муниципальных образований сельские поселения «Деревня Красный Городок», «Село Авчурино», «Бебелевский сельсовет», «Село Ферзиково», «Село Кольцово», «Деревня Зудна», «Деревня Бронцы», «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район». Площадь предполагаемой особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Ферзиковского района составит 2472,09 га.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к водному объекту и его береговой полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы для рек, протяженность которых составляет более 10 км, по Ферзиковскому району

| № п/п | Название реки с примечаниями по гидрографической схеме | Общая длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Горна 14 прав. пр. р. Тарусы | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Дугна 66 прав. пр. р. Оки | 28 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Жалка 12 лев. пр. р. Тарусы | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Калужка 57 лев. пр. р. Оки | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Комола 65 лев. пр. р. Оки | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Мышега 70 лев. пр. р. Оки | 39 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Пельня 12 прав. пр. р. Калужки | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | Передут 64 прав.пр. р. Оки | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Песочня 25 лев. пр. р. Суходрев | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 10 | Таруса 76 лев. пр. р. Оки | 88 | 200 | 50 | 20 |

Защитные леса.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории МО «Ферзиковский район» составляет 42 679 га.

По категориям защитности выделены:

  - защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, площадь 3476 га;

  - зеленые зоны, площадь 8020 га;

  - запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, площадь 29325 га;

  - запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, площадь 1858 га

  - леса возможные для эксплуатации 3071 га.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Запланировано долевое участие в следующих  природоохранных мероприятиях

1)	капитальный ремонт очистных сооружений в ОАО «П/з Октябрьский», запланированный согласно целевой экологической программе с целью уменьшения сброса неочищенных сточных вод в поселке Октябрьский.

2)	капитальный ремонт очистных сооружений в селе Авчурино с целью уменьшения сброса неочищенных сточных вод в селе Авчурино.

3) капитальный ремонт отстойника - накопителя сточных вод в поселке Ферзиково по улице Пионерской, 1 (здание муниципального общеобразовательного учреждения «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «поселок Ферзиково».

Кроме того, в целях экологического образования и просвещения спланировано приобретение тематических наглядных пособий экологического содержания для экологического кабинета муниципального образовательного учреждения

«Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «поселок Ферзиково»

В 2006 году в рамках областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг.)» по муниципальному району «Ферзиковский район» были проведены  мероприятия:

1.	Реконструкции водоснабжения ООО «Виньковское» д. Зудна (проектно-сметная документация разработана «Калугаоблводхоз» 2004 г.)

2.	Реконструкция водоснабжения в д. Красный городок СПК «Нива» (проектно-сметная документация разработана «Калугаоблводхоз» 2004 г)

Состояние поверхностных вод.

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Река Ока - самая крупная река области с площадью водосбора в замыкающем створе в пределах области – д. Салтыково – 58 600 км 2 и нормой стока – 314 м3/с. Наблюдение за качеством воды проводилось в створе с. Варушицы, пос. Дугна, расположенного в 212 км от истока реки, невдалеке от её устья. По качеству водный объект относится к водоемам 3 класса – умеренно загрязненные воды  (ИЗВ 1,1).Уменьшение величины ИЗВ в текущем году составило 15,4 %.

Минерализация воды в реке Ока средняя, изменяется от 174.6-182.1мг/дм3, в  межень поднималась до 582,2-614,0 1мг/дм3.

Кислородный режим реки удовлетворительный,  содержание растворенного кислорода не наблюдалось ниже 8,50 мг/ дм3, насыщение воды кислородом  не более 54%.

Загрязненность органическими веществами составила: по ХПК до  18,5 мг/ дм3 (1,23 ПДК), БПК5 до 2,04 мг/ дм3,(1,02 ПДК). Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ достигали:  по азоту аммонийному - 0,80 мг/ дм3 (2,00 ПДК), азоту нитритному  0,055 мг/ дм3 (2,75 ПДК); железу общему 0,28 мг/ дм3 (2,8 ПДК), меди 2,9 мкг/ дм3 (2,9 ПДК).

Состояние гидрогеологической среды.

Сопутствующий железу марганец содержится в воде основных эксплуатируемых для водоснабжения горизонтов в Ферзиковсом районе в количестве до 1,8 мг/л (в среднем 0,2-0,4 мг/л).

Водозаборы п. Ферзиково работают на неутвержденных эксплуатационных запасах. В Ферзиковском районе для водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности водозаборами изъято 6,688 тыс. м3/сут.

Состояние воздушного бассейна.

На территории Ферзиковского района находится 20 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, 70 % предприятий имеют просроченное разрешение на выброс. В 2004 году предприятиями Ферзиковского района в атмосферный воздух были произведены следующие выбросы (тонн):

| Вещество | Объем выброса (тонн) |
| --- | --- |
| Диоксид азота | 9,19796 |
| Взвешенные вещества | 9,09481 |
| Оксид углерода | 87,40491 |
| Оксид железа | 0,16685 |
| Диоксид серы | 8,42952 |
| Марганца диоксид | 0,00048 |
| Сажа | 1,59385 |
| Непредельные углеводороды (амилены) | 1,95526 |
| Оксид цинка | 0,00537 |
| Оксид меди | 0,00633 |
| Оксид азота | 6,69893 |
| Натрий едкий | 0,00186 |
| Ксилол | 0.50561 |
| Водород фтористый | 0,023553 |
| Свинец | 0,00001 |
| Сероводород | 0,00181 |
| Пыль | 102,65682 |
| Ангидрид серы | 3,9079 |
| Азота двуокись | 4,8094 |
| Марганец | 0,01582 |
| Ацетон | 0,113 |
| Бетилоцетат | 0,1488 |
| Этанол | 0,209 |
| Спирт бутиловый | 0,2865 |
| Толуол | 0,5127 |
| Этилоцетат | 0,1796 |
| Углеводороды предельные | 3,0618 |
| Бензол | 3,0897 |
| Сольвент | 0,806 |
| Зола | 22,370 |

Валовые выбросы автотранспорта составили:

| Год | Количество сжигаемого бензина (тонн) | Количество сжигаемого дизельного топлива (тонн) |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 1 891,4 | 3 229,7 |
| 2005 | 1416 | 2242 |
| 2006 | н.д | н.д |
| 2007 | н.д | н.д |
| 2008 | н.д | н.д |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн)

|  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу-всего | Твердые вещества | Жидкие и газообразные вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2007 | 2007 |
| Ферзиковский район | 11 | 2 | 9 |

По данным статистического сборника «Районы и Города Калужской области 2006-2007»

По этому при размещении промышленных предприятий вблизи жилой застройки обеспечить сокращения санитарно-защитных зон до границы жилой застройки за счет проведения природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха.

Организация единых санитарно-защитных зон для утвержденных промышленных зон, благоустройство и озеленение этих территорий, вынос жилой застройки за пределы единых санитарно-защитных зон предприятий.

Также в районе имеют место зоны шумового дискомфорта, что является санитарно-гигиеническими ограничениями для размещения жилой застройки по шумовому фактору (зона аэропорта).

Состояние почвенного покрова.

Серьезной проблемой  в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

На территории района эксплуатируется 1 свалка (полигон) твердых бытовых отходов в районе дер. Козловка площадью 1 га. На сегоднешний день площадь полигона твердых бытовых отходов удовлетворяет потребностям района.

Организация утилизации и переработки бытовых отходов в 2007 г

|  | Количество полигонов твердых бытовых отходов, ед. | Площадь полигона, га | Годовое поступление отходов – всего, тыс. куб.м | В том числе |  | Фактические затраты на содержание полигона, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | От коммунальных предприятий | От предприятий и организаций |  |
| Ферзиковский район | 1 | 1 | 9,3 | 0,5 | 8,8 | - |

По данным статистического сборника «Районы и Города Калужской области 2006-2007»

Имеют место также стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами администраций района и сельских поселений.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения нефтебаз, складов ГСМ, автозаправочных станций, автобаз, а также предприятий района.

Перечень приоритетных предприятий загрязнителей:

- ОАО «П/з Октябрьский» - временное накопление ТБО производится на собственных промплощадках (дер. Грязново, дер. Кутьково, дер. Титово, дер. Плюсково; размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка. Отрасль производства – сельское хозяйство.

- ООО «Бебелево» - временное накопление ТБО производится на собственной промплощадке (Ферзиковский р-н, дер. Бебелево). Размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка. Отрасль производства – сельское хозяйство.

- СПК «Нива» - временное накопление ТБО производится на собственной промплощадке (Ферзиковскпй р-н, дер. Красный городок),

- ООО «Виньковское» - размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка. Отрасль производства – сельское хозяйство.

- ОАО «Ферзиковский молочный завод» - размещение ТБО производится  на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка Отрасль производства – переработка сельскохозяйственной продукции.

- ОАО «Завод ТЭН» - размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка. Отрасль производства - производство промышленной продукции.

- ООО «Мерел» - размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика» дер. Козловка. Отрасль производства – производство промышленной продукции.

- ОАО «Дугнинский механический завод»  -  временное накопление ТБО на собственной промплощадке (пос. Дугна, ул. Советская, 1). Размещение ТБО производится на районной свалке МУП «Служба единого заказчика»  дер. Козловка. Отрасль производства – производство промышленной продукции.

На территории Ферзиковского района расположено 12 мест захоронения биологических отходов, образовавшихся при производстве и переработке животноводческой продукции.

Места утилизации (скотомогильники):

| Расположено в границах хозяйств | Местоположение |
| --- | --- |
| ЗАО «Рассвет» дер. Коврово | дер. Коврово |
| ООО «Кольцово» с. Кольцово | с.Кольцово |
| ООО «Бебелево» дер. Бебелево | дер. Ивашево |
| ООО «Виньковское» дер. Зудна | дер. Зудна |
| ОАО«П/з Октябрьский» пос. Октябрьский | дер. Поздняково |
| ЗАО «СП Сашкино» с. Сашкино | дер. Клишино |
| СПК «Сугоново» дер. Сугоново | дер. Сугоново |
| СПК «Ферзиковский» с. Ферзиково | дер. Елькино |
| Сельское поселение «Поселок Дугна» | дер. Судаково |
| ООО «Колхоз им. Карпова» дер. Ястребовка | дер. Стопкино |
| СПК «Богданино» с. Богданино | дер. Судаково |

На территории Ферзиковского района были зафиксированы случаи заболевания  сибирской язвой в населенных пунктах

- дер. Анненки (1915, 1963 гг.),

- дер. Красотынка (1913 г.),

- с. Богородское(1934 г.),

- дер. Глебово (1918 г.),

- с. Богданино (1918 г.),

- с. Троицкое (1918 г.),

- дер. Коптевка (1918 г.),

- дер. Фелисово (1912, 1939 гг.),

- с. Воскресенское (1912 г.),

- с. Грабцево(1914 г.),

- дер. Хитровка (1918 г.),

- пос. Желябужский (1915,1918 гг.),

- дер. Маруха (1912, 1918 гг.),

- дер. Литвиново (1913 г.),

- дер. Песочня (1911,1912 гг.),

- дер. Стопкино (1912 г.),

- дер. Усадье (1912 г.),

- дер. Филенево (1913, 1915 гг.),

- дер. Ястребовка (1912 г.),

- дер. Кашурки (1913 г.),

- дер. Плюсково (1918 г.),

- с. Грязново (1918 г.),

- дер. Михайловка (1912 г.),

- дер. Рындино (1915 г.),

- дер. Искра (1915,1937 гг.),

- дер. Сугоново (1949 г.),

- с. Жиловижи (1913,1943 гг.),

- пос. Горки (1944 г.),

- пос. Родина (1915 г.),

Сведения о скотомогильниках имеются в ветстанции по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона (СЗЗ) должна быть 1000 м.

Серьезную проблему для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Данная ситуация характерна не только для Ферзиковского района, но и для других районов области. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

#### I.4.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Ферзиковского района

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории, необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки (в том числе недвижимых памятников) в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Поселок Ферзиково – административный центр Ферзиковского района Калужской области. История возникновения связана со строительством Ряжско-Вяземской железной дороги, движение по которой было открыто 15 декабря 1874 года. Это была станция, названная по находящемуся близко селу, потом около нее вырос поселок.

В соответствии с решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 г. № 79 «Об утверждении дополнительного списка исторических мест Калужской области» с. Ферзиково, сер.XVII в. и п. Дугна, нач.XVIII в. являются историческими населенными местами.

Село Ферзиково – находится в 3-х километрах от райцентра (п. Ферзиково). Село лежит на 36 км от шоссе Калуга-Таруса, на левом берегу р. Мышеги и ее притока р. Гнездны.  В 1882 г. село принадлежало коллежскому советнику А. Н. Чирикову и состояло из 46 дворов. Село возникло вокруг усадьбы А. Н. Чирикова и в середине XYIII в. В это же время закладывается усадебный комплекс, состоящий из главного дома, церкви Преображения Господня, комплекса хозяйственных построек, регулярного и пейзажного парков, фруктовфх садов, каскада прудов на р. Гнездне, мельницы на р. Мышеги. Весь комплекс был создан в духе Елизаветинского барокко. Сама усадьба была вытянута с юго-востока на северо-запад на 2 км вдоль р. Гнездны и дороги на Сугоново. В XX веке через усадьбу прошла дорога Калуга-Таруса. На данный момент созранилась хозяйственна постройка XYIII века. В регулярном парке преобладает липа. В пейзажном с копаными прудами чередовались посадки липы, вяза и др. Частично сохранились пруды на р. Гнездне, мельничный пруд на р, Мышеге спущен. Церковь разобрана в 30-е гг. XX. Через с. Ферзиково проходил почтовый тракт от Калуги через Алексин на Тулу. Здесь была вторая от Калуги почтовая станция. Отсюда шла почтовая дорога на Тарусу. На средства А. Н. Чирикова была построена церковь Преображения Господня с каменной колокольней (не сохранилась). В с. Ферзиково была земская школа. В 1924 г. в здании главного дома усадьбы размещалась санаторно-лесная школа-интернат (ныне закрыта).

Поселок Дугна – В поселке был основан завод металлургического производства. Его основание принято связывать с именем видного русского промышленника датского происхождения Христиана Петровича Марселиса. Именно он выбрал для строительства нового завода, входившего в стремительно развивавшийся в те годы каширско-серпуховской металлургический регион, исключительно удачное расположение: уникальный рельеф местности, обилие лесов, наличие выходов пород известняка, соседство с тульским месторождением железной руды и близость могучей транспортной артерии – Оки. Предопределила же необходимость основания завода политика преобразований Петра Великого, стремившегося превратить Россию в могущественную державу.

В том же году были построены кузница, погреба, ледник, склады, привезена 40-пудовая чугунная баба для забивания свай.

Основной сферой применения Дугнинского железа было оружейное производство, сосредоточенное главным образом в Туле. Часть дугнинской продукции (5000-10000 пудов) отправлялось реками в Санкт-Петербург, а оттуда за границу – в Англию. Много продукции отправлялось на юг и юго-запад страны. В связи с этим необходимо сказать,  что Россия занимала первое место в мире по производству железа.

В 1821 г. благодаря умению дугнинских мастеров на заводе выполняется художественное литье. Так в Дугне был отлит пьедестал для памятника Великому князю Владимиру Святому, установленному в Киеве на Владимирской горке; памятник Крестителю Руси возвышающийся над Днепром. В  Киеве полы в Софийском Соборе и храмах Киево-Печерской Лавры вымощены украшенной орнаментом чугунной плиткой,  изготовленной в Дугне.

На Дугнинском заводе был отлит памятник работы скульптора И. П. Мартоса, установленный на могиле А. С. Грибоедова в Тбилиси.

Также в Дугне был отлит памятник в честь 25-летия победы над Наполеоном, установленный в Смоленске.

В настоящее время это динамично развивающееся и эффективно работающее предприятие. Осваиваются новые виды продукции, повышается ее качество. Причем развивается как литейное, так и штамповочное производство. Впереди – возрождение вековых традиций художественного литья. Можно не сомневаться, что в условиях современной России Дугнинский завод будет по-прежнему занимать достойное место, предназначенное ему самой историей.

На территории Ферзиковского района находятся два молитвенные дома и храмы:

1. Молитвенный дом в честь Трех Святителей в п. Ферзиково:

Адрес: 249800 п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 11

(приход образован в марте 1997 г.; богослужение проводится во временно оборудованном помещении)

Клир: обслуживает иерей Игорь Кореньков — настоятель.

2. Молитвенный дом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кольцово:

Адрес: 249800 Ферзиковский район, с. Кольцово

(приход создан в 1999г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении)

3. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Грабцево:

Адрес: 248926 Ферзиковский район, с. Грабцево, ул. Советская 70 (В 2003 году передана часовня в честь мучеников Адриана и Наталии; кроме часовни в храмовый комплекс входят храм Успения Пресвятой Богородицы, храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и отдельно стоящая колокольня; в настоящее время ведется восстановление переданной часовни и подготовка к восстановлению храмов)

Клир: обслуживает иерей Максим Горбулев.

- Приход в честь преподобных Старцев Оптинских в п. Дугна Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Адрес: 249811 п. Дугна ул. Советская д. 62

иерей Андрей Беловинцев — настоятель

- Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Адрес: Калужская область Ферзиковский район п. Октябрьский

Настоятель подворья – Бабков Михаил Вячеславович

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Исходя из географического положения и климатических условий, в Ферзиковском районе не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Взрывопожароопасных и пожароопасных объектов – 2, из них: АЗС – 2.

По территории Ферзиковского района проходит железнодорожное направление Калуга-Алексин. Станция пос. Ферзиково, пос. Желябужский являются основными ж/д узлами, остальные станции промежуточные.

Автомобильное сообщение осуществляется по сети внутриобластных дорог. Требования по созданию локальных систем оповещения:

развитие локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах и обеспечение их прямыми каналами связи с ЕДДС района;

размещение современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей (железнодорожные вокзалы, стадионы, торговые рынки).

Для разработки ИТМ ГО:

1.Ферзиковский район не является категорированным. Территория, в границах проектной застройки городских и сельских поселений, составляет зону возможных слабых разрушений и зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Территория Ферзиковского района не входит в зону светомаскировки.

В границах района нет организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне. Численность производственного персонала и наибольшей работающей смены принимать в соответствии с Планом ГО Ферзиковского района.

2.Численность населения планировочных и жилых районов, максимальная плотность населения городских и сельских поселений не должна превышать показателей, приведённых в СНиП 2.01.51-90.

3.Для защиты различных категорий населения  в Ферзиковском районе в качестве защитных сооружений ГО (убежищ) определены более 100 помещений приспосабливаемых под ПРУ. Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф = 100кПа, иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000 и рекомендуется размещать, как правило, в подвальных помещениях или на первых этажах зданий и сооружений в помещениях с капитальным кирпичными стенами.

4.На территории Ферзиковского района развёртывается 15 приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП).

5.Снабжение водой осуществляется подземными источниками (68 артезианских скважин). Электроснабжение производится от ОАО «Калугаэнерго». Имеется 313 транспортных подстанций коммунальных потребителей. Теплоснабжение обеспечивает 12 котельных, из них 6 – эксплуатирует МП «Ферзиковские теплосети» с вырабатываемой мощностью 15 Гкал и 6 – ведомственные котельные, с вырабатываемой мощностью 7 Гкал. Газоснабжение осуществляется магистральными газопроводами.

На территории района находятся объекты представляющие угрозу возникновению чрезвычайных ситуаций и влияние на состояние окружающей природной среды: иловые карты ОСК г. Калуги ООО «Калужский областной водоканал» расположенные на территории СП «Село Авчурино» и полигон промышленных отходов (1-4 класса) ОАО «Аромасинтез» (расположенный в районе СП «Деревня Ястребовка»).

На территории района находятся две пожарные части в пос. Ферзиково и пос. Дугна.

Так же сформированы 5 ДПД (добровольные пожарные дружины) в дер. Зудна, пос. Октябрьский, с. Кольцово, дер. Сугоново, дер. Бебелево.

Планируется формирование ДПД в пос. Желябужский.

## III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

В соответствии с результатами анализа и оценки территории района в проекте определяются:

  - зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации для целей жилищного и промышленного строительства;

  - зоны экстенсивного градостроительного освоения, используемые преимущественного для сельскохозяйственной деятельности, развития лесохозяйственной деятельности и развития добывающей промышленности;

  - зоны ограниченной хозяйственной деятельности с возможностью использования территорий для целей рекреационно-туристической деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

Важной задачей Схемы является определение территорий возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах поселковой черты Ферзиково, территорий, прилегающих к городу Калуге и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- достаточной и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- величиной санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие вредного экологического влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Территории размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного  назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

Развитие новых территорий жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов), для организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе подзона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне- районных уровень особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Учитывая высокий уровень минерально-сырьевых ресурсов района целесообразно активно развивать добывающую промышленность.

В Ферзиковском районе 3071 га территории  занимают леса, возможные для эксплуатации. Эти территории отнесены к подзоне преимущественного развития лесохозяйственной деятельности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земли историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Так, особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

  - лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

  - пригородной зеленой зоны;

  - прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Рекреационные территории определяются на следующих стадиях проектирования из состава земель рекреационно-туристических зон, определенных Схемой.

### III.2. Социально-экономическая характеристика Ферзиковского района

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

Ферзиковский район находится на границе с МО «г. Калуга». Активное социально-экономическое развития города оказывает значительное влияние на развитие района. Территории, прилегающие непосредственно к границе города Калуги наиболее инвестиционно привлекательны для  развития промышленного производства и жилищного строительства.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

Промышленность.

В 2017 году промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства по полному кругу на сумму 6642 млн. рублей, индекс промышленного производства 127%.

Преобладающим видом экономической деятельности является обрабатывающее производство.

Перечень наиболее значимых промышленных предприятий Ферзиковского района:

| № п/п | Наименование предприятий | Профиль деятельности | Адрес | Численность трудящихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Холсим (Рус) СМ» | обрабатывающая | Ферзиковский район, д. Бронцы | более 200 |
| 2. | ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН» | обработека | Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Самсонова | 150 чел |
| 3. | ООО «Селивановский карьер» | добывающая | Ферзиковский район д. Бронцы | 33 |
| 4. | ООО «РусТар» | обрабатывающая | пос. Ферзиково, ул. Калинина | 10 |
| 5. | ОАО «Русский лес» | обрабатывающая | пос. Ферзиково, ул. Калинина | 27 |
| 6. | ООО «Бизнес Пласт» | обработка | п. Ферзиково, ул. Калинина | 31 |

В мае 2014 года состоялось открытие цементного завода французской компанией ОАО «Лафарж». Завод имеет мощность производства 5000 тонн клинкера в сутки или 2,0 млн. тонн цемента в год. Ассортимент выпускаемой продукции - 5 марок цемента премиум-класса. Помимо цементного завода на территории индустриального парка будут размещаться предприятия смежных производств.

В третьем квартале 2018 году осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «Производство по выпуску насосного и газового оборудования (строимтельство 1 очереди) по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, СП «Село Ферзиково», д. Козловка» открытие которого планируется в 2019 году.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики муниципального района «Ферзиковский район».

На территории района функционируют 112 организация малого бизнеса с численностью работающих 580 человек. Кроме того, зарегистрировано 358 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица. В целом, с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере малого предпринимательства трудится 30% работающих от общего числа занятых в экономике района.

Малые предприятия в основном сконцентрированы в таких отраслях экономики, как промышленное производство 31,6%, розничная торговля 46,6%, сельское хозяйство 18,5%.

За 2017 году оборот малых предприятий по предварительной оценке составит486,2 млн. руб.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития.

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребительского спроса Ферзиковского района.

В пределах территории сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, расположенными в сельских населенных пунктах.

За последний год более чем в два раза вырос объем производства молока, повышена урожайность зерновых, увеличены объемы заготовки кормов, существенно обновился парк сельхозтехники, расширены посевные площади.

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Ферзиковского района

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

По данным статистического управления население Ферзиковского района на конец года 2017 составляло 18053 человека.

Динамика численности населения на 01.01

| Года | Всего, в том числе, чел. | городское население, чел. | сельское население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 16700 | 900 | 15800 |
| 2000 | 16700 | 900 | 15800 |
| 2001 | 16600 | 900 | 15700 |
| 2002 | 15800 | 800 | 15000 |
| 2003 | 15800 | 800 | 15000 |
| 2004 | 15700 | 800 | 14900 |
| 2005 | 15600 | 800 | 14800 |
| 2006 | 15600 | 800 | 14800 |
| 2007 | 15968 | 745 | 15223 |
| 2008 | 15969 | 745 | 15224 |
| 2009 | 16272 | 729 | 15543 |
| 2010 | 16583 | 729 | 15854 |
| 2011 | 15819 | 5363 | 10456 |
| 2012 | 16273 | 664 | 15609 |
| 2013 | 16875 | - | 16875 |
| 2014 | 17792 | - | 17792 |
| 2015 | 17275 | - | 17275 |
| 2016 | 17818 | - | 17818 |
| 2017 | 18053 | - | 18053 |

Из данных, приведенных в таблице, видно, что численность населения, проживающего в районе, увеличилась по сравнению с переписью 2002 года.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Естественный прирост населения

| Год | Родилось |  | Умерло |  | Естественный прирост (убыль) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. на 1000 жителей | Всего | В т.ч. на 1000 жителей | Всего | В т.ч. на 1000 жителей |
| 1998 | 144 | 9,0 | 298 | 18,9 | -154 | -9,9 |
| 1999 | 117 | 7,2 | 340 | 21,1 | -223 | -13,9 |
| 2000 | 111 | 7,6 | 348 | 22,8 | -237 | 15,2 |
| 2001 | 108 | 7,4 | 322 | 20,8 | -108 | -13,4 |
| 2002 | 137 | 8,9 | 377 | 25,0 | -240 | -16,0 |
| 2003 | 155 | 11,3 | 333 | 23,7 | -178 | -12,4 |
| 2004 | 127 | 9,7 | 303 | 22,9 | -176 | -13,2 |
| 2005 | 155 | 9,9 | 315 | 20,2 | -160 | -10,3 |
| 2006 | 156 | 9,9 | 342 | 21,8 | -160 | - 10,2 |
| 2007 | 187 | 11,7 | 298 | 18,7 | -111 | - 6,9 |
| 2008 | 168 | 10,4 | 340 | 21,1 | -172 | -10,7 |
| 2009 | 211 | 12,8 | 292 | 17,8 | -81 | -5,0 |
| 2010 | 196 | 12,5 | 296 | 18,9 | -100 | -6,4 |
| 2011 | 20 | 12,6 | 270 | 16,8 | -68 | -4,2 |
| 2012 | 203 | 12,2 | 244 | 14,7 | -41 | -2,5 |
| 2013 | 222 | 12,8 | 268 | 15,5 | -46 | -2,7 |

Ежегодная естественная убыль населения за период 1998 - 2013 г. составляла от 41 до 240 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2000, 2002 гг.

Механическое движение населения (миграция) по годам

| Год | Прибыло чел. | Выбыло чел. | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 787 | 516 | 271 |
| 1997 | 736 | 559 | 177 |
| 1998 | 641 | 481 | 160 |
| 1999 | 570 | 405 | 165 |
| 2000 | 554 | 427 | 127 |
| 2001 | 443 | 309 | 134 |
| 2002 | 398 | 319 | 79 |
| 2003 | 385 | 331 | 54 |
| 2004 | 322 | 244 | 78 |
| 2005 | 420 | 221 | 199 |
| 2006 | 527 | 291 | 236 |
| 2007 | 1402 | 1001 | 401 |
| 2008 | 752 | 290 | 462 |
| 2009 | 768 | 289 | 479 |
| 2010 | 692 | 241 | 451 |
| 2011 | 915 | 393 | 522 |
| 2012 | 1354 | 711 | 643 |
| 2013 | 1986 | 1023 | 963 |

В условиях современной демографической ситуации приток мигрантов является важнейшим фактором сдерживания сокращения численности населения. Территория района входит в состав семи территорий области, принявших наибольшее число мигрантов в 2007 году. Так что сохранение численности района остается примерно на уровне только за счет мигрантов. С учетом миграции сохраняется и численность трудоспособного населения.

В настоящее время на территории Ферзиковского района насчитывается 70 беженцев и вынужденных переселенцев. Основными местами расселения они выбрали п. Ферзиково, п. Новосел, д. Красный городок. С 1997 года количество вынужденных переселенцев ежегодно уменьшается быстрыми темпами.

Количество беженцев и вынужденных переселенцев

| Год | Всего по району |
| --- | --- |
| 1997 | 543 |
| 1998 | 487 |
| 1999 | 480 |
| 2000 | 419 |
| 2001 | 448 |
| 2002 | 334 |
| 2003 | 207 |
| 2004 | 125 |
| 2005 | 70 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | н.д. |
| 2008 | н.д. |

Информация о беженцах и вынужденных переселенцах, принятых в Ферзиковском районе Калужской области по годам и о проживающих в этих районах в настоящее время

| Район (основные места расселения) | 1996г. (чел.) | 1997г. (чел.) | 1998г. (чел.) | 1999г. (чел.) | 2000-2002 гг. (чел.) | 2003-01.08.2006 г. (чел.) | 2006г. (чел.) | 2007г. (чел.) | 2008г. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский (пос. Ферзиково, пос. Новосел, дер. Красный городок) | 118 | 48 | 51 | 45 | 63 | 0 | 22 | н.д. | н.д |

По данным статистического сборника «Районы и Города Калужской области 2006-2007»

Возрастная структура Ферзиковского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодого населения (моложе трудоспособного возраста) составляет 17 %, в трудоспособном возрасте – 55 и доля людей пожилого возраста (28 %). За последний межпереписной период положительные сдвиги произошли в группе лиц трудоспособного возраста – она возросла на 3 %.

Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | 1989 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста(0-15 лет) | 3700 | 21 | 2700 | 17 |
| В трудоспособном возрасте | 8900 | 52 | 8700 | 55 |
| Старше трудоспособного возраста | 4600 | 27 | 4400 | 28 |
| Всего | 17200 | 100 | 15800 | 100 |

Количество безработных

| На 01.01. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 36 | 34 | 32 | 32 | 46 | 48 | 123 | 87 | 68 | 56 | 65 |

Во всех отраслях экономики в районе занято 4100 человек, что составляет 43,2% активного населения. В перспективе рост занятости по району прогнозируется в 2011 году до 109%, в данный момент по-прежнему часть населения трудоустраивается в близлежащих городах (Москва, Калуга, Серпухов).

Территория, численность и плотность населения на 1 января 2014 года

|  | Территория, кв. км | Численность населения, человек | Плотность населения, чел. на 1 кв.км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 1249,9 | 17792 | 14,2 |

Ферзиковский район, расположенный на востоке Калужской области, является одним из сравнительно плотно заселенных территорий области (14 человек на 1 квадратный километр).

Численность населения большинства сельских муниципальных образований не превышает 1000 человек. К крупным сельским муниципальным образованиям можно отнести СП «Поселок Ферзиково» - 4820 человек, СП «Село Грабцево» - 1620 человека, СП «Октябрьский сельсовет» - 1532 человек, СП «Село Ферзиково» - 1435 человек.

Структура сети населенных пунктов отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 155 пунктах; большинство их невелико. Примерно две трети пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь 13% населенных пунктов, в каждом из них насчитывается от 101 до 6000 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с население менее 100 человек.

Перечень сельских населенных пунктов, численность населения по Ферзиковскому району на 01.01.2013г.

| № п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Численность населения, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | зарегистрировано по месту жительства | проживающие 1 год и более и не зарегистрированные по месту жительства |  |
| МО сельское поселение «Деревня Аристово» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Аристово | 407 |  | 397 | 10 |  |
| 2. | село Андроново | 35 |  | 28 | 7 |  |
| 3. | деревня Устиновка | 10 |  | 8 | 2 |  |
| 4. | деревня Букреевка | - |  | - | - |  |
| 5. | деревня Ивашево | 7 |  | 6 | 1 |  |
| 6. | село Богородское | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 7. | деревня Русиново | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого: | 463 |  | 441 | 22 |  |
| МО сельское поселение «Село Авчурино» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Авчурино | 839 |  | 789 | 50 |  |
| 2. | деревня Криуша | 78 |  | 72 | 6 |  |
| 3. | деревня Сухининки | 12 |  | 8 | 4 |  |
| 4. | деревня Малая Слободка | 17 |  | 9 | 8 |  |
| 5. | деревня Анненки | 9 |  | 7 | 2 |  |
| 6. | деревня Красотынка | 21 |  | 11 | 10 |  |
|  | Итого: | 976 |  | 896 | 80 |  |
| МО сельское поселение «Бебелевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Бебелево | 792 |  | 783 | 9 |  |
| 2. | деревня Баютино | 13 |  | 13 | - |  |
| 3. | деревня Болдасовка | 89 |  | 89 | - |  |
| 4. | деревня Ивашево | 20 |  | 20 | - |  |
| 5. | деревня Катенево | 6 |  | 6 | - |  |
| 6. | деревня Митюково | - |  | - | - |  |
| 7. | деревня Незымаево | 9 |  | 9 | - |  |
| 8. | деревня Новая деревня | 121 |  | 121 | - |  |
| 9. | деревня Петрово | 12 |  | 12 | - |  |
| 10. | деревня Фитинино | 4 |  | 4 | - |  |
|  | Итого: | 1066 |  | 1057 | 9 |  |
| МО сельское поселение «Село Грабцево» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Грабцево | 524 |  | 486 | 38 |  |
| 2. | деревня Бутырки | 85 |  | 78 | 7 |  |
| 3. | деревня Горневская Слобода | 58 |  | 44 | 14 |  |
| 4. | деревня Коптевка | 36 |  | 20 | 16 |  |
| 5. | село Воскресенское | 439 |  | 397 | 42 |  |
| 6. | деревня Фелисово | 20 |  | 17 | 3 |  |
|  | Итого: | 1162 |  | 1042 | 120 |  |
| МО сельское поселение «Деревня Красный Городок» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Красный Городок | 413 |  | 379 | 34 |  |
| 2. | деревня Перцево | 57 |  | 57 | - |  |
| 3. | деревня Тиньково | 24 |  | 24 | - |  |
| 4. | деревня Городня | 48 |  | 48 | - |  |
| 5. | деревня Натальино | 32 |  | 32 | - |  |
| 6. | деревня Угрюмово | 6 |  | 6 | - |  |
|  | Итого: | 580 |  | 546 | 34 |  |
| МО сельское поселение «Деревня Зудна» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Зудна | 553 |  | 514 | 39 |  |
| 2. | деревня Переделки | 9 |  | 8 | 1 |  |
| 3. | деревня Босарево | 8 |  | 2 | 6 |  |
| 4. | деревня Глушонки | 1 |  | - | 1 |  |
| 5. | деревня Широково | - |  | - | - |  |
| 6. | деревня Шейкино | 17 |  | 12 | 5 |  |
| 7. | деревня Виньково | 4 |  | 3 | 1 |  |
| 8. | деревня Марухта | 10 |  | 9 | 1 |  |
| 9. | село Борщевка | 21 |  | 15 | 6 |  |
| 10. | деревня Ладыгино | - |  | - | - |  |
| 11. | деревня Висляево | - |  | - | - |  |
| 12. | деревня Лущихино | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 13. | деревня Володарское | 33 |  | 15 | 18 |  |
| 14. | деревня Огарково | 7 |  | 6 | 1 |  |
|  | Итого: | 676 |  | 591 | 85 |  |
| МО сельское поселение «Деревня Ястребовка» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Ястребовка | 318 |  | 242 | 76 |  |
| 2. | деревня Андреевское | 54 |  | 51 | 3 |  |
| 3. | деревня Филенево | 54 |  | 36 | 18 |  |
| 4. | деревня Литвиново | 34 |  | 25 | 9 |  |
| 5. | деревня Стопкино | 16 |  | 11 | 5 |  |
| 6. | поселок Рожковское Лесничество | 38 |  | 25 | 13 |  |
| 7. | деревня Песочня | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 8. | деревня Выселки | 10 |  | 8 | 2 |  |
| 9. | деревня Усадье | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 10. | село Покровское | 10 |  | 7 | 3 |  |
| 11. | деревня Некрасово | 19 |  | 16 | 3 |  |
| 12. | деревня Новоселки | 17 |  | 5 | 12 |  |
| 13. | деревня Воинка | 20 |  | 14 | 6 |  |
| 14. | деревня Богдановка | 5 |  | 5 | - |  |
| 15. | поселок Желябужский | 234 |  | 165 | 69 |  |
|  | Итого: | 839 |  | 615 | 224 |  |
| МО сельское поселение «Село Кольцово» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Кольцово | 450 |  | 414 | 36 |  |
| 2. | деревня Пышково | 14 |  | 14 | - |  |
| 3. | деревня Поливаново | 44 |  | 36 | 8 |  |
| 4. | деревня Алферьево | 2 |  | - | 2 |  |
| 5. | деревня Шахово | 2 |  |  | 2 |  |
| 6. | деревня Кашурки | - |  | - | - |  |
| 7. | деревня Воронино | 5 |  | 3 | 2 |  |
| 8. | деревня Михайловка | 3 |  | 1 | 2 |  |
| 9. | деревня Тимофеевка | 1 |  | 1 | - |  |
| 10. | деревня Караваинки | 1 |  | 1 | - |  |
| 11. | деревня Новая | 13 |  | 13 | - |  |
|  | Итого: | 535 |  | 483 | 52 |  |
| МО сельское поселение «Деревня Бронцы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Бронцы | 673 |  | 652 | 21 |  |
| 2. | деревня Коврово | 98 |  | 93 | 5 |  |
| 3. | деревня Меревское | 68 |  | 64 | 4 |  |
| 4. | село Богдановское | 7 |  | 3 | 4 |  |
| 5. | деревня Степановское | 21 |  | 21 | - |  |
| 6. | деревня Кривцово | 12 |  | 12 | - |  |
| 7. | деревня Николаевка | 13 |  | 13 | - |  |
| 8. | деревня Чудненки | - |  | - | - |  |
| 9. | село Раевское | 36 |  | 29 | 7 |  |
| 10. | н.п. Зверохозяйство | 84 |  | 82 | 2 |  |
|  | Итого: | 1012 |  | 969 | 43 |  |
| МО сельское поселение «Село Сашкино» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Сашкино | 299 |  | 299 | - |  |
| 2. | поселок Новосел | 106 |  | 106 | - |  |
| 3. | село Жиливки | 52 |  | 52 | - |  |
| 4. | село Богимово | 80 |  | 80 | - |  |
| 5. | деревня Лобаново | - |  | - | - |  |
| 6. | деревня Михайловка | 1 |  | 1 | - |  |
| 7. | деревня Асеевки | 18 |  | 18 | - |  |
| 8. | деревня Русино | 56 |  | 15 | 41 |  |
| 9. | деревня Спешиловка | 1 |  | 1 | - |  |
| 10. | деревня Клишино | 76 |  | 76 | - |  |
|  | Итого: | 689 |  | 648 | 41 |  |
| МО сельское поселение «Октябрьский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | поселок Октябрьский | 1110 |  | 1105 | 5 |  |
| 2. | деревня Верховое | 12 |  | 9 | 3 |  |
| 3. | село Грязново | 89 |  | 89 | - |  |
| 4. | деревня Дурасово | 2 |  | - | 2 |  |
| 5. | село Ильино | 15 |  | 15 | - |  |
| 6. | деревня Кутьково | 91 |  | 87 | 4 |  |
| 7. | деревня Меньшиково | 4 |  | 3 | 1 |  |
| 8 | деревня Поздняково | 62 |  | 59 | 3 |  |
| 9. | деревня Плюсково | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 10. | деревня Стаино | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 11. | деревня Спасс | 1 |  | - | 1 |  |
| 12. | село Титово | 135 |  | 132 | 3 |  |
|  | Итого: | 1527 |  | 1502 | 25 |  |
| МО сельское поселение «Деревня Сугоново» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | деревня Сугоново | 342 |  | 342 | - |  |
| 2. | деревня Алексеевка | 5 |  | 5 | - |  |
| 3. | село Алексеевский | 2 |  | 2 | - |  |
| 4. | деревня Горчаково | 1 |  | 1 | - |  |
| 5. | деревня Губино | 21 |  | 21 | - |  |
| 6. | деревня Искра | 8 |  | 8 | - |  |
| 7. | деревня Степановка | 4 |  | 4 | - |  |
| 8. | деревня Соболево | 6 |  | 6 | - |  |
| 9. | деревня Желяково | - |  | - | - |  |
| 10. | село Желовижи | 3 |  | 3 | - |  |
| 11. | деревня Чкалово | 22 |  | 22 | - |  |
| 12. | деревня Каменка | 5 |  | 5 | - |  |
| 13. | деревня Анашково | - |  | - | - |  |
|  | Итого: | 419 |  | 419 | - |  |
| МО сельское поселение «Село Ферзиково» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Ферзиково | 785 |  | 737 | 48 |  |
| 2. | деревня Черкасово | 257 |  | 240 | 17 |  |
| 3. | деревня Максимово | 11 |  | 11 | - |  |
| 4. | деревня Наумово | - |  | - | - |  |
| 5. | деревня Высоцкое | 9 |  | 8 | 1 |  |
| 6. | деревня Козловка | 6 |  | 1 | 5 |  |
| 7. | деревня Каменка | 5 |  | 5 | - |  |
| 8. | деревня Мосеевка | - |  | - | - |  |
| 9. | деревня Елькино | 2 |  | 2 | - |  |
| 10. | деревня Хомяково | 10 |  | 5 | 5 |  |
| 11. | деревня Петровка | 10 |  | 4 | 6 |  |
| 12. | деревня Кросна | 45 |  | 45 | - |  |
| 13. | разъезд Перерушево | 20 |  | 20 | - |  |
| 14. | деревня Китаево | 7 |  | 7 | - |  |
| 15. | деревня Никольское | 22 |  | 22 | - |  |
| 16. | деревня Александровка | 1 |  | 1 | - |  |
| 17. | деревня Меклешово | 4 |  | 4 | - |  |
| 18. | деревня Криворезово | 3 |  | 3 | - |  |
| 19. | деревня Старо-Селиваново | 104 |  | 104 | - |  |
| 20. | деревня Комола | 3 |  | 3 | - |  |
| 21. | деревня Новолоки | - |  | - | - |  |
| 22. | деревня Бунаково | 9 |  | 9 | - |  |
| 23. | деревня Тибекино | 2 |  | 2 | - |  |
| 24. | деревня Мешково | 1 |  | 1 | - |  |
| 25. | деревня Перерушево | 9 |  | 9 | - |  |
| 26. | деревня Александровка -в/ч | 49 |  | 46 | 3 |  |
|  | Итого: | 1374 |  | 1289 | 85 |  |
| МО сельское поселение «Поселок Дугна» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Богданино | 294 |  | 285 | 9 |  |
| 2. | деревня Вишняково | 9 |  | 1 | 8 |  |
| 3. | деревня Глебово | 26 |  | 18 | 8 |  |
| 4. | село Дупли | 31 |  | 24 | 7 |  |
| 5. | деревня Николаевка | 2 |  | - | 2 |  |
| 6. | деревня Судаково | 24 |  | 24 | - |  |
| 7. | деревня Троицкое | - |  | - | - |  |
| 8. | поселок Дугна | 728 |  | 695 | 33 |  |
|  | Итого: | 1114 |  | 1047 | 67 |  |
| МО сельское поселение «Поселок Ферзиково» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | поселок Ферзиково | 4877 |  | 4832 | 45 |  |
|  | Итого: | 4877 |  | 4832 | 45 |  |
| Всего по Ферзиковскому району на 01.01.2013г.: |  |  | 17309 | 16377 | 932 |  |

Доля населенных пунктов, не имеющих населения, так называемые «мертвые поселения» составляет 9% от всех поселений района. Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 60 населенных пунктах проживает от 10 и менее человек.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных пунктов путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

#### III.2.3. Жилой фонд района

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

Общая площадь жилищного фонда Ферзиковского района в 2013 году составляет 451 тыс. м2 , за 2017 год – 508,1 тыс. кв. м. Большая его часть сосредоточена в сельском поселении «поселок Ферзиково» (19 % от общей площади). Помимо него по количеству жилищного фонда лидируют сельские поселения: село Ферзиково и деревня Ястребовка.

Одним из основных приоритетов в развитии социальной сферы является решение жилищной проблемы. В 2013 году в эксплуатацию сдано 105 жилых домов общей площадью 23287 кв. метров, в 2017 введено в эксплуатацию 14461 кв. м жилья.

Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказывают отставание в развитии инженерных сетей и подготовки территорий, где осуществляется наиболее интенсивное строительство жилья.

Среди мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства в районе одним из наиболее важных является реализация стратегического проекта по развитию промышленности строительных материалов.

В настоящее время общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района составляет 25,4 кв. метров на человека.

На территории муниципального района «Ферзиковский район» реализуется подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. В рамках реализации подпрограммы в 2008 году выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья одной молодой семье. В 2009 году таких семей было три. В период с 2011 по 2014 года было выдано по одному свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодой семье за каждый год.

В целях удовлетворения потребности населения в предоставлении земельных участков для ИЖС в целях улучшения жилищных условий граждан администрацией муниципального района «Ферзиковский район» постоянно проводится работа по формированию земельных участков и предоставлению их гражданам для целей ИЖС согласно поданных ими заявлений.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» Советом при Губернаторе Калужской области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» рассмотрен и одобрен к реализации на территории района следующий инвестиционный проект: концепция застройки жилищного строительства в районе с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области.

Площадь жилого фонда

| № п/п | Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 (тыс. м2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Поселок Ферзиково» | 86,3 |
| 2. | Сельское поселение «Поселок Дугна» | 33,6 |
| 3. | Сельское поселение «Село Авчурино» | 26,3 |
| 4. | Сельское поселение «Деревня Аристово» | 13,7 |
| 5. | Сельское поселение «Деревня Бронцы» | 29,1 |
| 6. | Сельское поселение «Село Грабцево» | 29,4 |
| 7. | Сельское поселение «Деревня Зудна» | 23,0 |
| 8. | Сельское поселение «Село Кольцово» | 21,5 |
| 9. | Сельское поселение «Деревня Красный Городок» | 17,8 |
| 10. | Сельское поселение «Село Сашкино» | 16,7 |
| 11. | Сельское поселение «Деревня Сугоново» | 15,9 |
| 12. | Сельское поселение «Село Ферзиково» | 42,5 |
| 13. | Сельское поселение «Деревня Ястребовка» | 37,9 |
| 14. | Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» | 32,9 |
| 15. | Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» | 24,4 |
|  | Итого по району: | 451 |

Уровень износа жилого фонда на ноябрь 2014 года

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 451 | 2,4 | 2,2 |
| из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 260,1 | 0,3 | н\д |
| В многоквартирных жилых домах | 190,9 | 2,1 | 2,2 |
| Число жилых домов, (индивидуально-определенных) ед. | 4980 |  | н\д |
| В них число проживающих, тыс. чел. |  |  | н\д |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 1137 |  | 14 |
| В них число проживающих, чел. |  |  | 0,095 |

В части многоэтажных домов без блокированной застройки МКД 139 домов.

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 451 | 260,1 | 190,9 |
| в том числе в частной собственности: | 418,5 | 259,4 | 159,1 |
| из нее: граждан | 417,4 | 258,8 | 158,6 |
| юридических лиц | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| государственной | - | - | - |
| муниципальной | 32,5 | 0,7 | 31,8 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов всего (сумма граф 2-5) | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одно комнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 3970 | 684 | 1340 | 1589 | 129 |
| в том числе частных квартир | 3231 | 556 | 1128,7 | 1284 | 117 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 190,3 | 19,1 | 68,2 | 90,8 | 11,5 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | - | - | - | - | - |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | - | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 4980 | 2050 | 1998 | 714 | 208 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 260,1 | 77,45 | 82,7 | 54,8 | 27,5 |

Оборудование жилого фонда

|  | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душами) | газом (сетевым, сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 451,4 | 187,8 | 168 | 162 | 130,7 | 252,12 | 68,4 | 79,9 | 31,5 | 154,7 | 355,2 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 958 | 447 | 135,5 |
| Панельные | 80 | 142 | 59,5 |
| Блочные | 32 | 53 | 12,2 |
| Смешанные | 547 | 84 | 34,7 |
| Деревянные | 3283 | 394 | 197,5 |
| Прочие | 70 | 10 | 7,8 |
| По годам возведения: до 1920 | 209 | 6 | 14,1 |
| 1921-1945 | 931 | 78 | 51,8 |
| 1946-1970 | 1654 | 248 | 112,8 |
| 1971-1995 | 1535 | 734 | 188,5 |
| После 1995г. | 651 | 83 | 83,8 |
| По проценту износа: от 0% до 30% | 1546 | 474 | 214,85 |
| от 31% до 65% | 2442 | 572 | 176,9 |
| от 66% до 70% | 601 | 79 | 38,8 |
| Свыше 70% | 464 | 4 | 16,2 |

#### III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров.

#### Образование и воспитание

Дошкольное образование

В настоящее время в Ферзиковском районе услуги дошкольного образования предоставляются 8 дошкольными учреждениями (467 детей) и 3 общеобразовательными учреждениями (55 детей). Всего получают дошкольное образование 522 ребёнка, что составляет 98% от потребности населения района в услугах дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием (на конец года в %)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 45 | 65 | 91 | 94 | 98 | 98 |

Сведения о количестве мест и фактической наполняемости дошкольных учреждений и дошкольных групп

| № | ОУ | Количество мест по СанПиН ам | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 18 |
| 2 | МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа» | 15 | 12 |
| 3 | МОУ «Виньковская начальная общеобразовательная школа» | 35 | 25 |
| 4 | МДОУ «Детский сад «Бебелевский» | 115 | 56 |
| 5 | МДОУ «Детский сад «Бронцевский» | 60 | 52 |
| 6 | МДОУ «Детский сад «Дугнинский» | 25 | 24 |
| 7 | МДОУ «Детский сад «Кольцовский» | 15 | 14 |
| 8 | МДОУ «Детский сад «Октябрьский» | 55 | 57 |
| 9 | МДОУ «Детский сад «Новосёл» | 20 | 10 |
| 10 | МДОУ «Детский сад «Сугоновский» | 15 | 14 |
| 11 | МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» | 240 | 240 |
|  | Всего: | 615 | 522 |

Общее среднее образование

В 2014 году в Ферзиковском районе насчитывается 12 школ, в которых обучается 1502 школьника. За последние 3 года количество учащихся увеличивается в среднем на 4-5 %. При этом мест в данных школах на 50% больше величины фактической наполняемости.

Число учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений (человек)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 1331 | 1360 | 1336 | 1366 | 1419 | 1502 |

Сведения о количестве мест и фактической наполняемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях МР «Ферзиковский район» в 2014 году

| № | МОУ | Количество мест по проекту | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аристовская средняя общеобразовательная школа | 192 | 48 |
| 2 | Авчуринская средняя общеобразовательная школа | 212 | 48 |
| 3 | Бебелевская средняя общеобразовательная школа | 192 | 104 |
| 4 | Бронцевская средняя общеобразовательная школа | 320 | 100 |
| 5 | Грабцевская средняя общеобразовательная школа | 630 | 269 |
| 6 | Виньковская начальная общеобразовательная школа | 70 | 16 |
| 7 | Дугнинская средняя общеобразовательная школа | 162 | 86 |
| 8 | Кольцовская средняя общеобразовательная школа | 240 | 39 |
| 9 | Красногороденская основная общеобразовательная школа | 100 | 32 |
| 10 | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | 200 | 180 |
| 11 | Сашкинская средняя общеобразовательная школа | 100 | 54 |
| 12 | Ферзиковкая средняя общеобразовательная школа | 550 | 526 |
|  | Всего | 2968 | 1502 |

В образовательных организациях Ферзиковского района работает 266 педагогических и 42 руководящих работника. Высшую квалификационную категорию имеют 59 человек (19%), первую – 143 (47%), вторую – 45 чел. (15%). Педагоги, имеющие высшую и первую квалификационные категории, составляют  65 % от общей численности педагогов района. В 2013 - 2014 учебном году 34 педагогических работника нашего района прошли аттестацию, из них 2 человека на высшую квалификационную категорию, 15 – на первую, 27 – на соответствие занимаемой должности.

Отделом образования разработана муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 - 2020 годы», которая состоит из пяти подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Развитие общего образования»;

- «Развитие дополнительного образования детей»;

- «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики»;

- «Создание условий получения качественного образования».

Во всех средних и основных школах района оборудованы кабинеты информатики. Имеется 540 компьютеров и ноутбуков (нагрузка на один компьютер в среднем – 3 человека). Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет. Это предоставляет возможность учителям пользоваться на своих уроках самыми современными разработками в области информационных технологий. Сейчас в школах района 14 кабинетов с современным оборудованием: 3 кабинета географии, 2  кабинета биологии, 5 кабинетов физики, 3 лингафонных кабинета, по одному кабинету химии, истории, мобильные комплексы в Октябрьской и Ферзиковской  школах, модельная библиотека в Ферзиковской школе, 74 интерактивные доски, они имеются в каждой школе и 21 мобильный класс. Также имеется комплект оборудования для дистанционного обучения в Октябрьской средней школе.

Для обеспечения нуждающихся в дошкольном образовании в период с 2011 по 2013 гг. в 6 зданиях дошкольных организаций проведена реконструкция для открытия 7 дополнительных групп: в Дугнинском детском саду – 1 группа на 15 мест;  в Виньковском детском саду – 1 группа на 15 мест, в Бронцевском детском саду – 1 группа на 15 мест, в Ферзиковском детском саду – 2 группы на 40 мест, в Бебелевском детском саду – 1 группа на 20 мест, в Авчуринской школе – 1 дошкольная группа на 20 мест. Прошла реорганизация Аристовского сада в форме присоединения к Аристовской средней школе.

#### Здравоохранение

Социальная политика в сфере здравоохранения основывается на принципах непрерывности лечебно-диагностического процесса и профилактической направленности в деятельности учреждений здравоохранения.

Основная задача здравоохранения района - это выполнение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». В Результате работы в проекте организовано 2 терапевтических, 3 педиатрических участка и один участок врача общей практики в п. Дугна. Проучились 2 врача терапевта, 4 врача педиатра.

Укрепилась диагностическая служба и материально- техническая база ЦРБ. Получен и введен в действие новый рентгенааппарат, 6-канальный ЭКГ, новый реанимобиль повышенной проходимости ГАЗ.

Иммунизация населения против гепатита «В» выполнена на 100%, против краснухи на 100%, против гриппа на 100%. Дополнительная диспансеризация работников бюджетной сферы проведена на 68,3%. Низкий процент из-за отсутствия в районе необходимых специалистов и медицинского оборудования.

Дополнительная диспансеризация работников промышленных предприятий и работников администраций выполнена на 100% (подлежало 700 человек, осмотрено 700 человек).

Начала работу Октябрьская врачебная амбулатория, с врачом общей практики и медицинским персоналом.

Основными целями национального проекта являются: укрепление здоровья  населения, снижение  уровня заболеваемости, инвалидности и смертности.

Положительными моментами реализации приоритетного проекта на территории Ферзиковского района за три года являются:

1) Заболеваемость:

669 на 1000 населения в 2006 году,

684 на 1000 населения в 2007 году,

745 на 1000 населения в 2008 году.

2) Первичный выход на инвалидность:

в 2006 году –67,9% (61 чел.)

в 2007 году – 25,1% (32 чел.)

в 2008 году – 24,7% (28 чел.).

3) Реабилитация инвалидности:

в 2007 году: полная – 50, частичная – 17,

в 2008 году: полная – 23, частичная – 15

4) При проведении дополнительной диспансеризации выявлено 262 случая с впервые установленным диагнозом в 2006 году, 453 случая в 2007 году, 129 случаев в 2008 году, что позволило начать лечение на ранних этапах болезни.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных коек ( на конец года; единиц) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число больничных коек на 1000 человек населения (на конец года; единиц) | 63.7 | 64.1 | 64.1 | 63,9 | 63,8 | 62,6 |
| Численность населения на одну больничную койку (на конец года; человек) | 157 | 156 | 156 | 156,3 | 156,7 | 159,6 |

Заболеваемость на 1000 человек населения

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 563,3 | 617,2 | 542,4 | 614,5 | 662,5 | 566,7 | 664,9 | 684,7 | 644,98 |

Заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней в 2008  г.

( зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

|  | Инфекционные и паразитные болезни | Новообразования | Болезни системы кровообращения | Болезни органов дыхания | Болезни органов пищеварения | Болезни кожи и подкожной клетчатки | Болезни мочеполовой системы | Травмы и отравления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 34,9 | 8,0 | 24,3 | 296,3 | 29,1 | 74,8 | 36,0 | 58,9 |

#### Учреждения культуры

В муниципальном районе «Ферзиковский район» созданы учреждения культуры:

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального района «Ферзиковский район» «Культурно-досуговое объединение», в которое входят 14 клубных учреждения района.

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального района «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система», в которое входят 16 общедоступных сельских библиотек района с книжным фондом в 147 тыс. экземпляров.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковская детская музыкальная школа».

Ферзиковский поселковый дом культуры не входит в структуру районного учреждения МКУК «КДО».

С 2006 года в районе функционирует Детско-юношеская спортивная школа.

Библиотеки Ферзиковского района

| № | Наименование библиотеки | Адрес | Кол-во фонда (экз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная библиотека | пос. Ферзиково, ул. Карпова,23а | 20213 |
| 2 | Детская библиотека | пос. Ферзиково, ул. Карпова,25 | 14474 |
| 3 | Дугнинская библиотека | пос. Дугна | 20734 |
| 4 | Авчуринская библиотека | с. Авчурино | 7568 |
| 5 | Аристовская библиотека | дер. Аристово | 6915 |
| 6 | Бебелевская библиотека | дер. Бебелево | 10082 |
| 7 | Грабцевская библиотека | с. Грабцево | 8320 |
| 8 | Октябрьская библиотека | пос. Октябрьский | 7892 |
| 9 | Желябужская библиотека | пос. Желябужский | 5010 |
| 10 | Зуднинская библиотека | дер. Зудна | 5350 |
| 11 | Ковровская библиотека | дер. Бронцы | 6514 |
| 12 | Кольцовская библиотека | с. Кольцово | 5603 |
| 13 | Красногороденская библиотека | дер. Красный Городок | 6579 |
| 14 | Сашкинская библиотека | с. Сашкино | 6951 |
| 15 | Сугоновская библиотека | дер. Сугоново | 7467 |
| 16 | Ястребовская библиотека | дер. Ястребовка | 7467 |
|  | Всего |  | 147139 |

Список учреждений культуры района по территориальному местонахождению

| № п\п | Наименование сельского поселения | Наименование учрежд. культуры | Адрес учреждения | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Село Авчурино» | Авчуринский СДК | с. Авчурино, ул. Центральная, д.21\а | 320 |
|  |  | Авчуринский библиотечный филиал | с. Авчурино, ул. Центральная, д.17. | 50 |
| 2 | СП «Деревня Аристово» | Аристовский СДК | дер. Аристово, д. 19 | 312 |
|  |  | Аристовский библиотечный филиал |  | 70 |
| 3 | СП «Бебелевский сельсовет» | Бебелевский СДК | дер. Бебелево, ул. Центральная. д.32 | 414 |
|  |  | Бебелевский библиотечный филиал |  | 80 |
| 4 | СП «Деревня Бронцы» | Бронцевский СДК | дер. Бронцы, ул. Вишневая, д.10. | 230 |
|  |  | Ковровский. библиотечный филиал |  | 25 |
| 5 | СП «Село Грабцево" | Воскресенский СК | с. Воскресенское, д. 86. | 120 |
|  |  | Грабцевский. библиотечный филиал |  | 50 |
| 6 | СП «Поселок Дугна» | Богданинский СДК | дер. Богданино, д.89 | 136 |
|  |  | Дугнинский ГДК | пос. Дугна, ул. Советская, д.1 | 200 |
|  |  | Дугнинский библиотечный филиал | пос. Дугна, ул. Больничная. д.11. | 100 |
| 7 | СП «Деревня Зудна» | Зуднинский СДК | дер. Зудна, ул. Центральная. д.32 | 770 |
|  |  | Зуднинский библиотечный филиал | дер. Зудна, ул. Лесная. Д.10. | 40 |
| 8 | СП «Село Кольцово» | Кольцовский СДК | с. Кольцово, ул. Центральная д.2 | 380 |
|  |  | Кольцовский библиотечный филиал |  | 40 |
| 9 | СП «Деревня Красный городок» | Красногород. СДК | дер. Кр. Городок, ул. Коммунаров, д.15 | 370 |
|  |  | Красногороденский библиотечный филиал |  | 25 |
| 10 | СП «Октябрьский сельсовет» | Октябрьский СДК | пос. Октябрьский д. 4\б | 960 |
|  |  | Октябрьский библиотечный филиал |  | 100 |
| 11 | СП «Село Сашкино» | Сашкинский СДК | пос. Новосел, ул. Центральная. д.1 | 150 |
|  |  | библиотечный филиал | с. Сашкино, д. 5. | 50 |
| 12 | СП «Деревня Сугоново» | Сугоновский СДК | дер. Сугоново д.59 | 380 |
|  |  | Сугоновский библиотечный филиал | дер. Сугоново д.51 | 60 |
| 13 | СП «Деревня Ястребовка» | Желябужский СДК | пос. Желябужский, ул. Сенная, д.15 | 223 |
|  |  | Желябужский библиотечный филиал | пос. Желябужский, ул. Школьная, д.12 | 25 |
|  |  | Ястребовский библиотечный филиал | дер. Ястребовка, д. 23/3 | 63,4 |
| 14 | СП «Поселок Ферзиково» | Ферзиковский ПДК | пос. Ферзиково, ул. Карпова д. 20 | 1022 |
|  |  | Ферзиковская центральная библиотека | пос. Ферзиково, ул. Карпова д. 25\а | 289 |
|  |  | Ферзиковская детская библиотека | пос. Ферзиково, ул. Карпова д. 27 | 102 |
|  |  | Ферзиковская ДМШ | пос. Ферзиково, ул. Советская, д. 13. | 100 |

#### Туризм

На территории района имеется 5 субъекта агротуризма:

Туристические имения «Голубка» и «Под липами» дер. Мешково, базы отдыха «Дом рыбака» в с. Воскресенское, КФХ «Песочинка» в дер. Песочня, «Алешкины пруды» дер. Бебелево.

Также туристический кластер района представлен площадкой «Высокие берега», которая открыта в 2009 году в рамках инвестиционного проекта по созданию рекреационного комплекса возле деревень Воронино и Кольцово Ферзиковского района Калужской области. Участок расположен на высоком берегу реки Ока, в уникальных природных условиях Калужско-Алексинского каньона; на территории природного парка «Сергиевское», недалеко от Кольцовских пещер. Главной задачей организаторы проекта считают сохранение и бережное использование естественного природного ландшафта, а также организация туризма.

На территории природного парка «Сергиевское» проводятся различные мероприятия в формате «open-air». Среди них: фестиваль «Пустые холмы», («Город золотой»), молодежный форум «Высокие берега», «Иван купала», международный фестиваль системных администраторов, «Калужские встречи в парке Сергиевское» и многое другое.

В 2014 году проводился Экологический музыкальный фестиваль «Кабанник», фестиваль восточных культур «Ориенталия», фестиваль системных администраторов «Кампус», фестиваль «Суперлуния», слет байкеров с общим количеством участников более 12 тысяч человек.

«Высокие берега» — это еще и туризм выходного дня. Активный отдых на природе с использованием ресурсов Центра культуры и туризма: фестивальная площадка, кемпинг (палаточный городок), прокат инвентаря, спортивные площадки, Интернет-подключение, транспортная инфраструктура; в том числе организация свадебных банкетов и корпоративных «уик-эндов». Организация постоянно действующего молодежного лагеря в период школьных и студенческих каникул и отпускного сезона.

#### Торговля

Торговая сеть Ферзиковского района представлена 127 торговыми предприятиями,  в том числе 93 магазина стационарной торговой сети, 32 павильона и 2 автомагазина (5167,35 кв.м. торговой площади). Обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. жителей торговой площадью составила 306,20 кв.м или 96.3 % к нормативу.

На 1000 человек населения приходится в среднем 7 торговых точек.

В августе 2014 года в пос. Ферзиково открылся федеральный сетевой магазин «Магнит», в конце 2013 года в пос. Ферзиково открылся магазин «Дикси».

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 902 127 тыс. руб., что на 123 577 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. Продажа товаров в расчете на одного жителя составила 50 704 руб. В 2014 году планируется, что оборот розничной торговли составит 1 030 000 тыс. руб., а индекс физического составит 106,3%.

Объем платных услуг в 2013 году составил 46 372 тыс. руб. В сфере платных услуг, оказываемых населению, видовая структура не потерпит изменений – по-прежнему доминируют услуги жилищно-коммунальной сферы.

Сфера объектов общественного питания на потребительском рынке района представлена 5 предприятиями общественного питания (общедоступные столовые: дер. Бебелево, пос. Октябрьский, дер. Красный Городок, пос. Ферзиково; кафе: пос. Ферзиково)  на 205 посадочных мест, а также 12 столовыми при общеобразовательных школах на 809 посадочных мест. Оборот общественного питания увеличился по сравнению с 2012 годом на 1 564 тыс. руб. и составил 17 380 тыс. руб. В 2014 году планируется, что оборот  общественного питания составит 19 520 тыс. руб., в 2015 году – 21 130 тыс. руб., в 2016 году – 22 660 тыс. руб.

### III.3. Транспортная инфраструктура

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Внешние транспортно-экономические связи МО «Ферзиковский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Транспортное обслуживание населения района осуществляют МП «Ферзиковское АТП», ООО «Эгоном-3» и структурное подразделение Московкой железной дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги» Тульского отделения. Внутрирайонная маршрутная сеть это 7 маршрутов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 587 километров, из них федерального значения 19 км, областного значения 197 км, местного значения 371 км.

#### III.3.1. Железнодорожный транспорт

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

По территории района проходит одна магистральная железнодорожная линия Калуга-Тула с одним главным путем неэлектрофицированная протяженностью в пределах района 56 км.

Железнодорожный транспорт обслуживает одна промежуточная грузовая станция Ферзиково 4 класса. Годовой грузооборот за последние 5 лет в среднем составил 500 вагонов в год, в т.ч. транзит

По железнодорожной линии осуществляются пассажирские перевозки местного значения.

Отправлено пассажиров за год (за последние 5 лет – по годам) всего 25 тыс. пассажиров, в т.ч. в сообщении:

прямом 	– 2 тыс.:

местном 	–1тыс.;

пригородном – 22  тыс.

На станции Ферзиково есть железнодорожный вокзал единовременной вместимостью 30 человек.

#### III.3.2. Автомобильные дороги

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

На территории района имеется сеть автомобильных дорог:

- областного значения – 196,704 км

- местного значения – 198,9 км

- внутригородские дороги – 137,83 км

По территории района проходят дороги:

1Р 132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань»

«Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов»

Окружная г. Калуга

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ферзиково-Кольцово | 9,4 | а/б |  |
| 2. | Ферзиково-Сугоново | 21,0 | а/б | 2/118,4 |
| 3. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино | 7,78 | а/б |  |
| 4. | Калуга -Ястребовка | 4,4 | а/б |  |
| 5. | Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов | 39,868 | а/б | 2/82,4 |
| 6. | «Ферзиково-Дугна-1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» | 20,220 | а/б | 1/108 |
| 7. | 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Зудна | 3,0 | а/б |  |
| 8. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Красный Городок | 4,34 | а/б |  |
| 9. | 1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Октябрьский | 0,7 | а/б |  |
| 10. | «Ферзиково-Дугна-1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»-Бронцы | 3,6 | щеб. |  |
| 11. | Окружная г. Калуга | 1,76 | а/б | 1/71,25 |
| 12. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Староселиваново | 9,2 | а/б,щ |  |
| 13. | «Ферзиково-Дугна-«Калуга-Тула»-Борщевка | 7,325 | ПГС |  |
| 14. | «Ферзиково-Дугна-«Калуга-Тула»-Богимово | 10,840 | а/б,щ | 1/41,1 |
| 15. | Кольцово-Михайловка | 3,92 | щ |  |
| 16. | «Ферзиково-Сугоново»-Русиново | 8,7 | жбп/ПГС/г |  |
| 17. | Желябужский-сад.тов. «Надежда» | 6,36 | Пгс |  |
| 18. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Перцево | 1,140 | щ |  |
| 19. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Желябужский | 7,4 | щ |  |
| 20. | «Калуга-Тула» - Кутьково-Грязново-Октябрьский | 15,441 | а/б |  |
| 21. | «Калуга-Грабцево»-Воскресенское | 3,49 | а/б |  |
| 22. | Бебелево-Болдасовка | 3,520 | а/б,щ | 1/56,2 |
| 23. | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Жиливки | 3,3 | щ |  |
|  | Итого: | 196,704 |  | 8/477,35 |

Автомобильные дороги местного значения (в границах сельских и городских поселений)

| № п/п | Наименованиеавтодорог | Общаяпротяженность, км. | Типпокрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП "Село Авчурино" | 7,500 |  |
| 1 | "Калуга-Таруса"-Авчурино-Сухининки | 1,500 | грунт |
| 2 | Авчурино-Анненки | 3,000 | грунт |
| 3 | "Калуга-Таруса"-Малая Слободка-Красотынка | 3,000 | щебень |
|  | СП "Деревня Аристово" | 4,000 |  |
| 4 | "Ферзиково-Сугоново"-Русиново"-Богородское | 1,500 | грунт |
| 5 | "Ферзиково-Сугоново"-Андроново | 0,500 | грунт |
| 6 | Аристово-Устиновка | 2,000 | грунт |
|  | СП "Поселок Дугна" | 12,700 |  |
| 7 | "п.Ферзиково-Дугна"-"Калуга-Тула"-Троицкое"-Глебово | 1,500 | грунт |
| 8 | "п.Ферзиково-Дугна"-"Калуга-Тула"-Троицкое"-Михайловка | 3,000 | грунт |
| 9 | "Ферзиково-Дугна"-"Калуга-Тула"-Троицкое-Михайловка"-Семеновка | 1,000 | грунт |
| 10 | Михайловка-Николаевка | 2,500 | грунт |
| 11 | Михайловка-Вишняково | 3,500 | грунт |
| 12 | "Ферзиково-Дугна"-"Калуга-Тула"-Судаково | 1,200 | грунт |
|  | СП "Деревня Красный Городок" | 3,000 |  |
| 13 | "Калуга-Таруса"-Красный Городок"-Угрюмово | 2,000 | ПГС+грунт |
| 14 | "Калуга-Таруса"-Тиньково | 1,000 | а/б |
|  | СП "Деревня Ястребовка" | 30,000 |  |
| 15 | "Калуга-Таруса"-Желябужский"-Покровское-Некрасово | 2,000 | ПГС |
| 16 | Некрасово-Богдановка | 4,500 | грунт |
| 17 | "Калуга-Таруса"-Желябужский"-Воинка | 2,000 | грунт |
| 18 | "Калуга-Ястребовка"-Литвиново | 1,000 | ПГС+грунт |
| 19 | Ястребовка-Песочня-Выселки-Усадье | 10,000 | ж/б плиты+ПГС+грунт |
| 20 | "Ястребовка-Песочня"-Андреевское | 6,000 | ПГС |
| 21 | "Ястребовка-Песочня-Андреевское"-Филенево | 1,000 | грунт |
| 22 | Андреевское-Желябужский | 3,500 | ПГС |
|  | СП "Деревня Зудна" | 25,200 |  |
| 23 | Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково | 9,000 | а/б+ПГС+грунт |
| 24 | "Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково"-Висляево | 4,000 | грунт |
| 25 | "Зудна-Марухта-Борщевка-Огарково"-Висляево"-Ладыгино | 3,000 | грунт |
| 26 | "Дугна-Борщевка"-Лущихино | 2,000 | грунт |
| 27 | 23. Зудна-Виньково | 2,000 | грунт |
| 28 | 24. "Калуга-Тула"-Широково | 1,000 | грунт |
| 29 | 26. "Калуга-Тула"-Босарево-Глушонки | 4,200 | грунт |
|  | СП "Село Кольцово" | 15,000 |  |
| 30 | "Ферзиково-Кольцово"-Алферьево-Шахово-Кашурки | 3,500 | грунт |
| 31 | "Ферзиково-Кольцово"-Пышково | 3,500 | грунт |
| 32 | Кольцово-Воронино | 1,000 | ПГС |
| 33 | Кольцово-Деревня Новая | 3,500 | грунт |
| 34 | "Кольцово-Михайловка"-Тимофеевка | 1,000 | грунт |
| 35 | "Кольцово-Михайловка"-Караваинки | 2,500 | ПГС+грунт |
|  | СП "Деревня Бронцы" | 13,500 |  |
| 36 | Ферзиково-Кривцово | 2,000 | грунт |
| 37 | "Ферзиково-Кривцово"-Чудненки | 1,000 | грунт |
| 38 | Бронцы-Станы | 2,000 | грунт |
| 39 | "Ферзиково-Дугна"-Юркино | 1,500 | щебень |
| 40 | "Ферзиково-Дугна"-Бронцы"-Раевское | 1,000 | щебень |
| 41 | "Ферзиково-Дугна"-Меревское-Богдановское-"Ферзиково-Дугна"-Бронцы" | 4,000 | Щебень |
| 42 | "Ферзиково-Дугна"-Степановское | 2,000 | щебень |
|  | СП "Село Сашкино" | 8,500 |  |
| 43 | "Калуга-Таруса"-Русино | 1,500 | а/б |
| 44 | Жиливки-Лобаново | 2,000 | грунт |
| 45 | "Калуга-Таруса"-Асеевки | 2,000 | ж/б плиты |
| 46 | Ферзиково-Богимово-Спешиловка-Михайловка | 3,000 | грунт |
|  | СП "Деревня Ферзиково" | 24,700 |  |
| 47 | "Калуга-Таруса"-Староселиваново"-Комола | 2,500 | щебень |
| 48 | Староселиваново-Мешково | 2,000 | грунт |
| 49 | Староселиваново-Бунаково | 2,000 | грунт |
| 50 | Староселиваново-Новолоки | 2,500 | грунт |
| 51 | "Калуга-Таруса"-Петровка | 1,000 | грунт |
| 52 | "Ферзиково-Сугоново"-Елькино | 1,000 | ПГС |
| 53 | "Ферзиково-Сугоново"-Каменка | 1,500 | грунт |
| 54 | "Ферзиково-Сугоново"-Мосеевка | 1,000 | грунт |
| 55 | "Калуга-Таруса"-Наумово | 1,200 | грунт |
| 56 | "Калуга-Таруса"-Максимово | 2,000 | грунт |
| 57 | "Ферзиково-Богимово"-Максимово | 1,500 | щебень |
| 58 | "Ферзиково-Богимово"-Китаево | 1,500 | грунт |
| 59 | "Ферзиково-Богимово"-Александровка | 2,000 | грунт |
| 60 | "Ферзиково-Богимово"-Криворезово-Меклешово | 3,000 | грунт |
|  | СП "Деревня Сугоново" | 29,800 |  |
| 61 | "Ферзиково-Сугоново"-Искра | 2,000 | грунт |
| 62 | Сугоново-Степановка-Горчаково-Алексеевка-п.Алексеевский | 13,500 | грунт |
| 63 | Сугоново-Чкалово | 4,800 | щебень |
| 64 | Чкалово-Желовижи | 2,000 | грунт |
| 65 | Чкалово-Соболево | 1,500 | грунт |
| 66 | Чкалово-Каменка | 3,000 | грунт |
| 67 | "Ферзиково-Сугоново"-Губино-Анашково | 3,000 | грунт |
|  | СП "Село Грабцево" | 6,500 |  |
| 68 | "Грабцево-Воскресенское"-Каптевка | 1,500 | щебень |
| 69 | "Калуга-Грабцево"Горневская Слобода | 1,000 | грунт |
| 70 | "Калуга-Грабцево"-Воскресенское"-Фелисово | 4,000 | грунт |
|  | СП "Октябрьский сельсовет" | 12,000 |  |
| 71 | "Калуга-Тула"-Кутьково-Грязново-Октябрьский"-Поздняково-Ильино | 2,000 | грунт |
| 72 | Грязново-Стаино | 3,000 | грунт |
| 73 | Верховое-Меньшиково | 2,000 | грунт |
| 74 | "Калуга-Тула"-Титово | 2,500 | ж/б плиты+грунт |
| 75 | "Калуга-Тула"-Плюсково | 2,500 | грунт |
|  | СП"Бебелевский сельсовет" | 6,500 |  |
| 76 | "Калуга-Таруса"-Петрово-Незымаево | 3,000 | ПГС |
| 77 | "Калуга-Таруса"-Катенево | 1,000 | грунт |
| 78 | Болдасовка-Митюково | 1,500 | грунт |
| 79 | Болдасовка-Баютино | 1,000 | грунт |

#### III.3.3. Автомобильный транспорт

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное межобластное, междугородное внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,км | 188 | 201 | 209 | 212 | 217 | 235 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Количество грузовых автомобилей на 1000 населения (на конец года),единиц | 43.9 | 48.0 | 45.1 | 47.5 | 44.6 | 43.9 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики, млн. т-км. | 3.8 | 2.4 | 117.3 | 2.7 | 1.4 | 4.3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности, тыс. тонн | 150 | 43 | 167 | 54 | 46 | 106 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями, на 1000 населения, ед. | 109 | 111 | 119 | 122 | 142 | 160 | н.д. | н.д. | н.д. |

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- |
| Ферзиково-Дугна | 16 | 3650 |
| Ферзиково-Зудна | 35 | 600 |
| Ферзиково-Кольцово | 12 | 2190 |
| Ферзиково-Бронцы | 7 | 2920 |
| Ферзиково-Сугоново | 22 | 2190 |
| Ферзиково-Клишино | 16 | 520 |

Маршруты «Школьного автобуса»

| № п/п | Маршрут |
| --- | --- |
| 1 | пос. Ферзиково-Богимово |
| 2 | Бебелево-Староселиваново-Болдасовка |
| 3 | Бебелево-Новая Деревня |
| 4 | Бронцы-Меревское-Коврово-Дугна |
| 5 | Октябрьский-Верховое-Кутьково-Грязново |
| 6 | Октябрьский-Поздняково |
| 7 | Октябрьский-Зудна |
| 8 | Октябрьский Титово |

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовой объём перевозок (за последние 5 лет по годам тыс.пасс. | 200.3 | 751.1 | 435.9 | 602.3 | 670.7 | 305.9 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. Пассажирский оборот тыс. пасс/км | 1513.5 | 6674.4 | 9582.8 | 9148.5 | 14217.9 | 5210.0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. Количество автобусов по маркам | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4. Коэффициент выпуска на линию | 1.6 | 1.8 | 1.84 | 1.86 | 1.9 | 1.98 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5. Режим работы в сутки, час. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | н.д. | н.д. | н.д. |

Характеристика работы общественного пассажирского транспорта.

1. Годовой объем перевозок на автобусе тыс. пасс. 305.9;

2. Количество автобусов по маркам:

-  ПАЗ 3205 R гос.№ АА 557

-  ПАЗ 3205 R гос.№ АА 559

- ПАЗ 3205 R гос.№ АА 569

- ПАЗ 3205 R гос.№ АА 571

- ИКАРУС 200 гос.№ АА 554

- ИКАРУС 255 гос.№ АА 558

ИТОГО автобусов: 6 (шесть)

3. Коэффициент выпуска на линии:0,9;

4. Режим работы в сутки (час): 12

5. Эксплуатационная скорость(км/час): 60

6. Маршрутная сеть и наименование маршрутов:

Ферзиково - Дугна (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Зудна; (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Кольцово; (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Бронцы; (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Сугоново; (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Клишино; (пригородный внутрирайонный);

Ферзиково - Серпухов (междугородний межобластной).

7. Единовременная вместимость пассажиров (чел.): 42.

Характеристика автовокзалов и автостанции.

Ферзиковская автостанция: п. Ферзиково  имеет единовременную вместимость - 20 чел.

В прошедшем году Ферзиковское муниципальное автотранспортное предприятие обслуживало 7 социально значимых маршрутов во внутрирайонных пределах.

### III.4. Инженерная инфраструктура

#### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Ферзиковского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

| Водозаборы | Местоположение | Производительность, м2/час | Зона санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 Скважина № 3 | пос. Ферзиково | затомпонированы |  |
| Скважина № 2 | пос. Ферзиково, ул. Калинина | 25 | 50×60 |
| Скважина № 4 | пос. Ферзиково, ул. Строителей | 16 | 25×30 |
| Скважина № 5 | пос. Ферзиково, ул. Афонина | 10 | 30×30 |
| Скважина № 6 | пос. Ферзиково, ул. Суворова | 10 | 10×20 |
| Скважина № 7 | пос. Ферзиково, ул. Победы | 6,3 | 36×36 |
| Скважина № 8 | пос. Ферзиково, ул.Калужская | 10 | 30×30 |
| Скважина | пос. Дугна | 16 | 30×30 |
| Скважина | с. Богданино | 10 | отсутствует |
| Скважина | дер. Бронцы | 10 | 30×30 |
| Скважина | пос. Новосел | 10 | 30×20 |
| Скважина | с. Сашкино | 16 | 30×30 |
| Скважина № 1 Скважина № 2 | дер. Сугоново | 10 | 50×50 резервная |
| Скважина № 1 Скважина № 2 | с. Авчурино | 6,3 10 | отсутствует |
| Скважина № 4 | дер. Ястребовка | 4 | отсутствует |
| Скважина № 10 | дер. Андреевское | 10 | отсутствует |
| Скважина № 10 | с. Ферзиково | 10 | отсутствует |
| Скважина № 10 | с. Кольцово | 10 | отсутствует |

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 221,35 тыс. м3/год, производственные – 77,91 тыс. м3/год. Качество воды в источниках водоснабжения соответствует  ГОСТ.

Магистральные водопроводные сети

| Местоположение | Протяженность, км | Техническое состояние (износ, %) |
| --- | --- | --- |
| пос. Ферзиково | 57,038 | 75 |
| пос. Дугна | 4,12 | 80 |
| пос. Новосел | 2,5 | 40 |
| с. Богданино | 2,4 | 85 |
| дер. Бронцы | 2,0 | 90 |
| дер. Зудна | 4,55 | 75 |
| с. Сашкино | 4,075 | 70 |
| с. Кольцово | 2,15 | 75 |
| дер. Сугоново | 4,7 | 75 |
| дер. Аристово | 7,0 | 70 |
| дер. Ястребовка | 1,65 | 60 |
| с. Авчурино | 4,0 | 70 |
| дер. Андреевское | 2,1 | 65 |
| дер. Глебово | 1,0 | 70 |

Обеспеченность жилищного фонда в целом по району составляет 90 %.Среднесуточное водопотребление на 1 человека - 0,15 м3/сут.

Разведанные запасы месторождений подземных вод утверждены с лимитом для предприятия – 299,26 тыс. м3/год.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из утвержденных запасов в кол-ве – 77,91 тыс. м3/год.

Система водоснабжения объектов животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Ферзиковского района

| Наименование хозяйства |  |
| --- | --- |
| СПК «Нива» | 2 скважины: 1. дер. Красный городок, на ферму подаем 2. дер. Натальино - на жилой сектор |
| ООО «Моиолит-Агро» | 2 скважины в с. Авчурино, глубинный насос, муниципальные, обеспечивают фермы |
| СПК «Аристово» | 2 скважины, в дер. Аристово действует одна, вторая не подключена, глубинный насос подает до объектов. На балансе хозяйства. |
| СПК «Сугоново» | 2 скнажины:1 скважина подает на животноводческие фермы / на балансе хозяйства/, 2-ая на деревне-мупиципальная, на жилой сектор |
| ООО «Бебелево» | Муниципального значения 4 скважины: 1- дер. Болдасовка, 2.- Новая деревня, 3- 2 скважины дер. Бебелево - для снабжения населения и животноводческих помещений. |
| ОАО «П/з Октябрьский» | 1- дер. Шейкино - обеспечивают население 2- дер. Титов 3- дер. Кутьково 4- дер. Поздняково 5- дер. Ильино 6- дер. Дупли 7- дер. Верховое |
| ЗАО «СП «Сашкино» | 2 скважины: дер. Клишино и дер. Асеевки |
| ЗАО «Кольцово» | 2 скважины: 1. скважина дер. Поливаиово-производствениого значения, 2-ая с. Кольцово - жилой фонд |
| СПК «Ферзиковский» | 1 скважина в с. Ферзиково - гл. насос, башня, жилой фонд передано «Водоканалу» дер. Старо-Селиваново - скважина-гл. насос, башня, питает население. |
| ООО «Виньковское» | 1 скважина - гл. насос, башня, жилой фонд и фермы, запроектировано бурение новой скважины и отпущены денежные средства. Будет питать жилой фонд и фермы, и закольцовано в существующую систему. |
| ЗАО «Рассвет» | 1 скважина - дер. Меревское - гл. насос, башня, на балансе хозяйства |
| ООО «К-з им. Карпова» | 1 скважина - дер. Ястребовка, гл. насос, башня, передана «Водоканалу», питает жилой фонд и ферму. |

Запланирована реконструкция водопроводной сети дер. Зудна со строительством новой артезианской скважины, водонапорной башни, водопроводной сети, протяженностью 300 п.м.; строительство новой скважины в дер. Красный Городок.

Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Водоотведение

Канализационные магистральные сети

| Местоположение | Протяженность | Техническое состояние (износ, %) |
| --- | --- | --- |
| пос. Ферзиково | 2,5 | 70 |
| дер. Сугоново | 1,7 | 80 |
| дер. Аристово | 2,4 | 75 |
| с. Авчурино | 1,6 | 95 |
| дер. Бронцы | 2,3 | 90 |
| с. Кольцово | 1,0 | 85 |

Очистные сооружения канализации

| Местоположение | Производительность, м3/сут | Технология очистки | Место сброса очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Ферзиково | 200 | очистными сооружениями биологической очистки | ручей Безымянный - р. Мышега |
| дер. Бронцы | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | р. Камолу |
| с. Кольцово | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | ручей Безымянный - р. Ока |
| дер. Сугоново | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | р. Таруса |
| дер. Аристово | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | ручей Безымянный - р. Таруса |
| с. Авчурино | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | ручей Безымянный - р. Ока |

Обеспеченность жилищного фонда магистральными водопроводными сетями и канализацией

| Наименование населённого пункта | Водопроводные сети | Обеспеченность (%) |
| --- | --- | --- |
| Пос. Ферзиково Село Ферзиково Селиваново Грабцево Дугнинское зверохозяйство Ст. Желябужская Черкасово Новосёл |  | 70 |
|  | имеется | 60 |
|  | имеется | 30 |
|  | имеется | 60 |
|  | имеется | 20 |
|  | имеется | 30 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 40 |
| Дугна Богданино Дупли Глебово | имеется | 40 |
|  | имеется | 40 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 10 |
| Октябрьский Грязново Кутьково Поздняково Титово Ильино | имеется | 90 |
|  | имеется | 30 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 10 |
| Виньково Зудна Володарское Лущихино | имеется | 80 |
|  | имеется | 80 |
|  | имеется | 10 |
|  | - | - |
| Кольцово Воронино | имеется | 50 |
|  | - | - |
| Бронцы Коврово Мереевское | имеется | 70 |
|  | имеется | 30 |
|  | имеется | 15 |
| Бебелево Новая деревня | имеется | 90 |
|  | имеется | 50 |
| Аристово Устиновка | имеется | 70 |
|  | - | - |
| Авчурино Криуша Красотынка | имеется | 80 |
|  | - | - |
|  | - | - |
| Сугоново Губино Искра | имеется | 70 |
|  | - | - |
|  | - | - |
| Сашкино Богимово Русино | имеется | 60 |
|  | имеется | 10 |
|  | имеется | 10 |
| Красный Городок | имеется | 70 |

Система канализации объектов животноводства

сельскохозяйственных предприятий Ферзиковского района

| Наименование хозяйства |  |
| --- | --- |
| СПК «Нива» | В отстойный колодец |
| ООО «Монолит-Агро» | На комплексе - в специальные ямы / отстойник/, на других фермах- 2 раза в день отвозят на тележке |
| СПК «Аристово» | Специальные ямы |
| СПК «Сугоново» | Течет самотеком |
| ООО «Бебелево» | Вывозят в телеге |
| ОАО «П/з Октябрьский» | Удаляется в галерею, далее на пушку и вывозят трактором |
| ЗАО «СП Сашкино» | Удаляется на площадки, по мере необходимости вывозится на поле |
| ЗАО «Кольцово» | В отстойный колодец |
| ЗАО «Рассвет» | дер. Меревское - в отстойный колодец |
| ООО «Виньковское» | Отстойные колодцы |
| ООО «К-з им. Карпова» | Отстойные колодцы |
| СПК «Ферзиковский» | Отстойные колодцы |

Выводы: В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Очистные сооружения п.  Ферзиково нуждаются в увеличении мощности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции. В первую очередь необходимо строительство или расширение очистных сооружений п. Ферзиково.

#### III.4.2. Теплоснабжение и газоснабжение.

(В ред. утв. утв. реш. Районного Собрания от 08.04.2015 № 255)

Теплоснабжение

На территории района действуют 12 газовых котельных (Котельные Администрации СП «Бебелевский сельсовет», МОУ «Бронцевская средняя школа», МДОУ «Детский сад «Бронцевский», МОУ «Дугнинская средняя школа», МОУ «Красногороденская основная общеобразовательная школа», МОУ «Сашкинская средняя школа», МДОУ ЦДТ дер. Сугоново, администрация СП «Октябрьский сельсовет», МОУ «Грабцевская средняя школа», МОУ «Аристовская средняя школа», МОУ «Авчуринская средняя школа», «Ферзиковские тепловые сети»).

Новые газовые котельные  – пос. Ферзиково, пос. Октябрьский, дер. Аристово и с. Авчурино.

Основными потребителями вырабатываемой тепловой энергии являются соцсфера и население (30 многоквартирных жилых домов в пос. Ферзиково; школы, детские сады, бюджетные организации).

Подключенная нагрузка для населенных пунктов с централизованным теплоснабжением не превышает установленной тепловой мощности.

Помимо котельных на балансе предприятия находятся теплотрассы, обшей протяженностью 6,5 км в двухтрубном исчислении:

- Ферзиково - 3,5 км

- Бронцы - 0,3 км

- Дугна – 0,3 км

- Сугоново – 0,1 км

- Крапсный городок - 0,4 км

- Сашкино - 0,3 км

- Октябрьский - 0,6 км

- Бебелево – 1 км

Из общей протяженности тепловых сетей ветхие - 0,6 км.

Количество потребителей тепловой энергии - 44

Объем потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием муниципальный район «Ферзиковский район» за 2013 год:

- Электроэнергия 33018 тыс. кВтч

- Теплоэнергия  13401 тыс. Гкал

- Вода 438,8 тыс. куб. м

- Газ 12962,8 тыс. куб. м

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» в 2013 году органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» были разработаны и утверждены схемы теплоснабжения по всем сельским поселениям, входящим в состав муниципального района «Ферзиковский район».

Ежегодно в рамках Государственной программы «Энергосбережение и энергоэффективность в Калужской области» проводятся мероприятия с учатием средств областного бюджета на:

-строительство, модернизацию и ремонт отопительных котельных с применением энергосбрегающих оборудования и технологий;

- реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий иматериалов;

-приобретение автономных резервных источников.

Газоснабжение

По состоянию на 01.04.2006 г. в эксплуатации находятся газопроводы:

- распределительные газопроводы – 175,3 км.,

- высокое давление – 101,3 км, в том числе межпоселковые газопроводы -101,3 км;

- среднее давление – 0,8 км;

- низкое давление – 73,2 км;

- подземно – 164,4;

- П.Э-80 – 27,4 км;

- надземно – 10,9 км;

- газопроводы-вводы – 16,9 км;

Газоснабжение населенных пунктов района развивается на базе природного и сжиженного газа (СУГ). Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция (ГНС). Значительная доля в топливном балансе приходится на природный газ, и в первую очередь на нужды энергетики и населения газифицированных населённых пунктов. Расход природного газа по Ферзиковскому району составил:

транспортировка газа                                         12795901.00 м3

транзит газа                                                         12795901.00 м3

транспортировка до конечных потребителей  13006196.00 м3

промышленные предприятия                            565579.00 м3

комбыт-предприятия                                          2718368.00 м3

население                                                             9511954.00 м3

Расход сжиженного газа за 2005 год составил 130.0 тон; 2006 год - 45.0 тон.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

Важнейшим направлением социального и экономического развития всегда была и остается газификация, уровень которой на начало 2014 года составил 78%. Так в 2013 году было введено в эксплуатацию более 22 км газопроводов, газифицировано 223 домовладения.

Реестр подведомственных Заказчику организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета и организаций, обеспечивающих поставку тепловой энергии населению и бюджетным учреждениям, финансируемых за счет средств местного бюджета

| Наименование потребителей | Всего |  | Объем газа на 2006 год. |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | население |  | соц. сфера |  | население |  | соц. сфера |  | население |  | соц. сфера |  | население |  | соц. сфера |  | население |  | соц. сфера |  |
|  | тыс. куб. м. | тыс. куб. м. | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м |
| МО Ферзиковский район | 1266,7 | 2388,8 | 28,3 | 53,4 | 1238,4 | 2335,4 | 12 | 22,6 | 581,3 | 1096,3 | 4,3 | 8. 1 | 146,8 | 276,8 | 0 | 0 | 71,6 | 135 | 12 | 22.7 |  |  |
| Теплоснабжающие организации | 1217,2 | 2295,5 | 28,3 | 53,4 | 1188.9 | 2242,1 | 12 | 22,6 | 560,3 | 1056,6 | 4,3 | 8,1 | 140,4 | 264,8 | 0 | 0 | 67,1 | 126,5 | 12 | 22,7 |  |  |
| МП Ферзиковские ТС | 1127,2 | 2425,8 | 28,3 | 53,4 | 1098,9 | 2072,4 | 12 | 22,6 | 537,8 | 1014,2 | 4,3 | 8,1 | 117,9 | 222,4 | 0 | 0 | 44,6 | 84,1 | 12 | 22,7 |  |  |
| ОАО «П/з Октябрьский» | 90 | 169,7 | 0 | 0 | 90 | 169,7 | 0 | 0 | 22,5 | 42.4 | 0 | 0 | 22,5 | 42,4 | 0 | 0 | 22,5 | 42,4 | 0 | 0 |  |  |
| Прямые договора | 49,5 | 93,3 | 0 | 0 | 49,5 | 93,3 | 0 | 0 | 21 | 39,7 | 0 | 0 | 6,4 | 12 | 0 | 0 | 4,5 | 8,5 | 0 | 0 |  |  |
| МУП «БПП» | 18,8 | 35,5 | 0 | 0 | 18,8 | 35,5 | 0 | 0 | 5,4 | 10,2 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 4 | 7,6 | 0 | 0 |  |  |
| Бронцевская с/адм | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 1,8 | 3,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Аристовская с/адм | 6 | 11,3 | 0 | 0 | 6 | 11,3 | 0 | 0 | 3 | 5,7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 |  |  |
| Кольцовская с/адм | 3,5 | 6,6 | 0 | 0 | 3,5 | 6,6 | 0 | 0 | 1,8 | 3,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Кольцовский д/сад | 17,2 | 32,4 | 0 | 0 | 17,2 | 32,4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

В 2006 году велась работа по строительству газопроводов пос. Ферзиково: улица Садовая, Лесная, Труда, Вишневая. Проложен межпоселковый газопровод Аристово-Сугоново, протяженностью 7.6 км.

В 2007 году работа по газификации будет  продолжена в пос. Ферзиково, начнется строительство газовой котельной в школе в дер. Сугоново, межпоселковых газопроводов: Ждамирово-Тиньково-Перцево, Аристово-Сугоново.

Уровень газификации по району на 2008 год 70,9%, на 2009 год запланирован - 74,5 %, в 2010 году 78,6%, в 2011 г.-80,3%. За период 2008-2011 года запланировано строительство 57,4 км. межпоселковых газопроводов, 111,6 км уличных газопроводов, 11 штук автономных модульных газовых котельных для теплоснабжения объектов социального назначения.

Выводы:

Анализируя современный уровень  газификации природным газом следует отметить:

- высокий  уровень обеспеченности газом в городских поселениях;

- недостаточная обеспеченность в сельских населённых пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом;

- низкие темпы строительства газопроводов сетевого газа.

#### III.4.3. Электроснабжение

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Электроснабжение потребителей Ферзиковсого района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Перечень электроподстанций  Ферзиковского района:

- п/с 35/110 «Ферзиково»;

- п/с 35/110 КВ "Сугоново";

- п/с 35/110 "Богданино";

- п/ст 35/110 КВ "Грабцево";

- п/с 35/110 "Бебелево";

- п/с 35/110 "Шейкино";

По территории Ферзиковского района проходят транзитные линии электропередачи: напряжением 220кВ – Спутник-Калужская 1,Спутник-Калужская 2,Черепеть-Спутник, Орбита-Спутник.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ. Потребители района получают электроэнергию от 1 подстанции напряжением 110 кВ и от 5 подстанций напряжением 35 кВ.

#### III.4.4. Связь

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Телефонная связь

Телефонная связь Ферзиковского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. Порядка 90% территории района охвачено сотовой радиотелефонной связью.

Телефонная сеть общего пользования Ферзиковского района включает в себя 12 телефонных станций КФ ОАО «ЦентрТелеком» общей монтированной емкостью 2556 номеров (задействованная емкость - 2258 номеров).

| № п/п | Наименование населенных пунктов, где расположены АТС и выносные концентраторы | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аристово | 60 |
| 2 | Авчурино | 70 |
| 3 | Сугоново | 63 |
| 4 | Кольцово | 32 |
| 5 | Бронцы | 75 |
| 6 | Красный городок | 28 |
| 7 | Бебелево | 96 |
| 8 | Сашкино | 44 |
| 9 | Ферзиково | 1362 |
| 10 | Октябрьский, д. 4 б | 161 |
| 11 | Зудна | 61 |
| 12 | Дугна | 185 |

Протяженность междугородных кабельных линий по территории района составляет 27,5 км.

Обеспеченность населения телефонами по Ферзиковскому району

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов на 01.01.2009 |
| --- | --- |
| Ферзиково | 1246 |
| Ферзиково | 84 |
| Селиваново | 10 |
| Тибекино | 1 |
| Грабцево | 0 |
| Дугнинское зверохозяйство | 4 |
| ст. Желябужская | 12 |
| Черкасово | 3 |
| Новосел | 16 |
| Дугна | 147 |
| Богданино | 37 |
| Дупли | 1 |
| Глебово | 0 |
| Октябрьский | 151 |
| Грязново | 4 |
| Кутьково | 1 |
| Поздняково | 1 |
| Титово | 2 |
| Ильино | 2 |
| Виньково |  |
| Зудна | 61 |
| Володарское | 1 |
| Лущихино | 0 |
| Кольцово | 52 |
| Воронино | 1 |
| Бронцы | 69 |
| Коврово | 4 |
| Меревское | 2 |
| Бебелево | 90 |
| Новая деревня | 6 |
| Аристово | 60 |
| Устиновка | 1 |
| Авчурино | 70 |
| Криуша | 0 |
| Красотынка | 1 |
| Сугоново | 58 |
| Губино | 1 |
| Искра | 4 |
| Сашкино | 27 |
| Богимово | 1 |
| Русино | 2 |
| Красный городок | 26 |
| ВСЕГО по району | 2258 |

Количество телефонизированных населенных пунктов – 150, количество основных телефонных аппаратов – 2233.

Телефонная плотность на 100 жителей по Ферзиковскому району на 01.01.2009

|  | пос. Дугна | Всего |
| --- | --- | --- |
| Ферзиковский район | 25,1 | 13.8 |

Количество установленных таксофонов универсальных услуг связи - 152, (сельских населенных пунктов, а районе 155), т.е. таксофонами обеспечены 98% сельских населенных пунктов. Универсальные таксофоны дают возможность соперщать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Список таксофонов Ферзиковского района

| Адрес установки | Количество |
| --- | --- |
| с. Авчурино. ул. Центральная, ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Александровка, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Алексеевка (на стойке) | 1 |
| дер. Алферьево (на стойке) | 1 |
| дер. Андреевское, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Анненки, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Аристово, ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Асеевки (на стойке) | 1 |
| дер. Баютино (на стойке) | 1 |
| дер. Богданово, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Богдановское (на стойке) | 1 |
| дер. Болдасовка, д.2 (на стойке) | 1 |
| дер. Борщевка, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Босарево, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Бронцы. ул. Центральная. д.11 ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Букреевка, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Бунаково (на стойке) | 1 |
| дер. Бутырки, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Верховое, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Виньково (на стойке) | 1 |
| дер. Висляево, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Вишняково, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Воинка,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Володарское. д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Воронино (на стойке) | 1 |
| дер. Выселки, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Высоцкое (на стойке) | 1 |
| дер. Глебово, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Глушонки, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Горневская слобода, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Городня (на стойке) | 1 |
| дер. Горчаково, д.1 | 1 |
| дер. Грязново (на стойке) | 1 |
| дер. Дупли (на стойке) | 1 |
| дер. Дурасово (на стойке) | 1 |
| дер. Елькино (на стойке) | 1 |
| дер. Желяково (на стойке) | 1 |
| дер. Жиливки, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Зудна ( на стойке) | 1 |
| дер. Ивашево (Бебелевский с/с) (на стойке) | 1 |
| дер. Ивашево (Аристовский с/с) (на стойке) | 1 |
| дер. Ильино (на стойке) | 1 |
| дер. Искра (на стойке) | 1 |
| дер. Каменка | 2 |
| дер. Караваинки, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Катенево, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Кашурки (на стойке) | 1 |
| дер. Китаево, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Клишино, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Коврово, ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Козловка (на стойке) | 1 |
| дер. Комола, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Каптевка, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Красный Городок, ул. Коммунаров. 2А, ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Красотынка (на стойке) | 1 |
| дер. Криворезово (на стойке) | 1 |
| дер. Кривцово, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Криуша, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Кросна, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Кутьково,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Ладыгино, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Литвиново (на стойке) | 1 |
| дер. Лабаново ( на стойке) | 1 |
| дер. Лущихино, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Максимово (на стойке) | 1 |
| дер. Малая Слободка (на стойке) | 1 |
| дер. Марухта, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Меклешево (на стойке) |  |
| дер. Меньшиково, д.1 (на стойке) |  |
| дер. Меревское (на стойке) | 1 |
| дер. Мешково (на стойке) | 1 |
| дер. Михайловка (Кольцовский с/с) середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Мосеевка (на стойке) | 1 |
| дер. Натальино (на стойке) | 1 |
| дер. Наумово (на стойке) | 1 |
| дер. Незымаево,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Некрасово ( на стойке) | 1 |
| дер. Николаевка | 2 |
| дер. Никольское,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Новая Деревня | 2 |
| дер. Новоселки,1 ( на стойке) | 1 |
| дер. Огарково середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Переделки середина деревни ( на стойке) | 1 |
| дер. Перерушево | 2 |
| дер. Перцево (на стойке) | 1 |
| дер. Песочня (на стойке) | 1 |
| дер. Петровка (на стойке) | 1 |
| дер. Петрово ( на стойке) | 1 |
| дер. Плюсково (на стойке) | 1 |
| дер. Поздняково (на стойке) | 1 |
| дер. Поливаново,1 (на сойке) | 1 |
| дер. Пышково,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Раевское (на стойке) | 1 |
| дер. Русиново | 1 |
| дер. Русино | 1 |
| с. Сашкино, д.26 ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Соболево,1 (на стойке) | 1 |
| дер. Спешиловка (на стойке) | 1 |
| дер. Стаино, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Старо-Селиваново | 1 |
| дер. Степановка (на стойке) | 1 |
| дер. Степановское,д.1 | 1 |
| дер. Стопкино (на стойке) | 1 |
| дер. Сугоново, 51, ОПС (на стойке) | 2 |
| дер. Судаково, 1 (на стойке) | 1 |
| дер. Сухининки, 1 (на стойке0 | 1 |
| дер. Тибекино (на стойке) | 1 |
| дер. Тиньково, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Троицкое, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Угрюмово (на стойке) | 1 |
| дер. Усадье (на стойке) | 1 |
| дер. Устиновка (на стойке) | 1 |
| дер. Фелисово (на стойке) | 1 |
| с. Ферзиково (на стойке) | 1 |
| дер. Фитинино (на стойке) | 1 |
| дер. Хомяково, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Черкасово, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Чкалово, 1 ( на стойке) | 1 |
| дер. Чудненки, середина деревни (на стойке) | 1 |
| дер. Шахово, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Шейкино, д.1 (на стойке) | 1 |
| дер. Широково (на стойке) | 1 |
| дер. Ястребовка, 1 (на стойке) | 1 |
| пос. Алексеевский (на стойке) | 1 |
| пос. Дугнинское зверохозяйство (на стойке) | 1 |
| пос. Новосел (на стойке) | 1 |
| пос. Октябрьский | 1 |
| пос. Октябрьский, 4 А ОПС (на улице) | 1 |
| с. Рожковское Лесничество (на стойке) | 1 |
| пос. Ферзиково | 2 |
| пос. Дугна, ул. Советская, 1 (механический з-д, проходная), ул. Центральная | 2 |
| с. Андроново (на стойке) | 1 |
| дер. Бебелево, ул.Калужская, д.33 ОПС (на стойке) | 1 |
| с. Богданино (на стойке) | 1 |
| с. Богимово, 1 (на стойке) | 1 |
| с. Богородское, 1 (на стойке) | 1 |
| с. Воскресенское, д.1 | 1 |
| с. Грабцево, ул. Курсантов, д.7 | 1 |
| с. Желовижи (на стойке) | 1 |
| пос. Желябужский, ул. Некрасова, д.13а | 1 |
| с. Кольцово, ул. Центральная, 6, ОПС (на стойке) | 1 |
| дер. Петровка (на стойке) | 1 |
| дер. Титово, строение 4 (на стойке) | 1 |
| дер. Филенево | 1 |

Населенных пунктов с УКВ ЧМ вещанием - 155, с проводным радиовещанием - 1.

На территории Ферзиковского района функционируют базовые станции следующих операторов сотовой связи;

КФ ОАО «Мобильные ТелеСистсмы» (МТС) - 6 базовых станций;

КФ ЗАО «Вымпелком-регион» (Билайн) - 3 базовые станции;

Калужского отделения ЗАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) - 4 базовые станции.

На территории района техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «НТВ», «СИНЕ», «СТС», «ТНТ», «ТВЦ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника РМ», «Авторадио», «Дорожное радио», «Европа плюс».

#### III.4.5. Ритуальное обслуживание населения

(В ред. утв. реш. Районного Собрания от 17.05.2010 № 23)

Перечень действующих и не действующих кладбищ на территории

МР «Ферзиковский район»

| № п/п | Наименование поселений | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Поселок Дугна», из них: дер. Дугна дер. Дупли с. Троицкое д. Вишняково | Всего 4 1 1 1 1 |
| 3. | Сельское поселение «Село Авчурино», из них: с. Авчурино дер. Криуша | Всего 2 1 1 |
| 4. | Сельское поселение «Деревня Аристово», из них: с. Андроново дер. Богородское | Всего 2 1 1 |
| 5. | Сельское поселение «Деревня Бронцы», из них: дер. Бронцы с. Богдановское | Всего 2 1 1 |
| 6. | Сельское поселение «Село Грабцево», из них: с. Воскресенское дер. Бутырки дФелисово | Всего 3 1 1 1 |
| 7. | Сельское поселение «Деревня Зудна», из них: дер. Борщевка дер. Висляево | Всего 2 1 1 |
| 8. | Сельское поселение «Село Кольцово», из них: с. Кольцово | Всего 1 1 |
| 9. | Сельское поселение «Деревня Красный Городок», из них: дер. Кр. городок | Всего 1 1 |
| 10. | Сельское поселение «Село Сашкино», из них: с. Богимово с. Сашкино | Всего 2 1 1 |
| 11. | Сельское поселение «Деревня Сугоново», из них: дер. Сугоново дер. Губино дер. Каменка дер. Желовижи дер. Алексеевка | Всего 5 1 1 1 1 1 |
| 12. | Сельское поселение «Село Ферзиково», из них: с. Ферзиково дер. Селиваново дер. Комола дер. Николаевка дер. Меклешево | Всего 5 1 1 1 1 1 |
| 13. | Сельское поселение «Деревня Ястребовка», из них: дер. Андреевское дер. Покровское | Всего 2 1 1 |
| 14. | Сельское поселение Октябрьский сельсовет, из них: дер. Ильино дер. Грязново дер. Кутьково дер. Титово пос. Октябрьский | Всего 5 1 1 1 1 1 |
| 15. | Сельское поселение Бебелевский сельсовет, из них: дер. Бебелево | Всего 2 1 |
| 16. | Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» | 1 |
|  | Всего | 38 |

Строительство новых кладбищ не предусматривается.

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).

- Градостроительный кодекс РФ. (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ)

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ).

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ.

- Закон Калужской области от 01.07.2004 г. № 328-ОЗ. «Об охране окружающей среды на территории Калужской области» (ред. от 26.10.2006 №245-ОЗ).

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2006 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2007 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.