- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| №№ п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание тома | 2 |
|  | Состав проектной документации | 3 |
|  | Свидетельство СРО | 4 |
|  | Гарантийная запись ГИПа и состав исполнителей | 7 |
| 1 | Исходные данные для проектирования | 8 |
| 2 | Введение | 8 |
| 3 | Климат | 10 |
| 4 | Современное использование территории проектирования | 11 |
| 5 | Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории | 12 |
| 5.1 | Архитектурно-планировочные решения | 12 |
| 5.2 | Объемы жилищного строительства. | 12 |
| 5.3 | Социальная инфраструктура. | 14 |
| 6 | Размещение объектов капитального строительства | 14 |
| 6.1 | Характеристика планируемого развития территории | 14 |
| 6.2 | - Улично-дорожной сеть и транспортное обслуживание. | 15 |
| 7 | Инженерно-техническое обеспечение. | 15 |
| 8 | Природоохранные и санитарные мероприятия. | 17 |
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | 18 |
| 10 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. | 19 |
| Приложение: |  |  |
|  | Постановление Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Ястребовка» Калужской области №87 от 24 октября 2014г. |  |
|  | Техническое задание на разработку проекта планировки территории. |  |

Гарантийная запись главного инженера и состав исполнителей.

Проект планировки разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

- Главный инженер проекта ____________________ Д.В. Савенко

- В разработке проекта принимали участие:

| Исполнитель | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.В. Савенко |  |
| Главный архитектор проекта | Н.Н.Зудин |  |
| Инженер раздела ГП | П.В. Агеев |  |
| Специалист по инженерной подготовке | М.М.Савкина |  |

- Исходные данные для проектирования.

1.Постановление Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Ястребовка» Калужской области №87 от 24 октября 2014г.

2.Техническое задание на разработку проекта планировки территории.

- Введение

Проект планировки массовой малоэтажной застройки "Ландыши" на территории сельского поселения "Деревня Ястребовка" выполнен на основании Постановления Администрации №87 от 24 октября 2014г.

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011)

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании"

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ N 50, 1995, ст. 4872).

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах»

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")

Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 N 318 (ред. от 23.11.2010) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области"

Приказ Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах"

Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010)

"СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88)

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

- СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги"

СП 31.13330.2011 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

- СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (вводится в действие с 20 мая 2011 года (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N789))

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778)

СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"

"МДС 30-2.2008. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов"

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- Климат.

Рассматриваемая территория расположена на северо-западе Средне-Русской возвышенности, в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженными временами года, холодной зимой и умеренно-теплым летом.

В течение года преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт, обуславливающие ясную и теплую погоду летом и умеренно холодную зимой. Для переходных сезонов характерен западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, пасмурной с осадками погодой. Частая смена воздушных масс создает неустойчивость погоды, особенно в осенне-зимний период.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,8˚С.

Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10˚С, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6˚С.

Минимальная температура воздуха --39˚С, а максимальная -  +35,9˚С.

Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 75,2˚С, что говорит о континентальности климата.

Участок работ находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 720 мм осадков, из них — 458 мм приходится на теплый период года и 262 мм — на холодный.

Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а  самый «сухой» - март (44 мм осадков).

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 29 ноября, а разрушения 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом составляет 139. высота снежного покрова в среднем 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см.

Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля — начале марта.

Ветровой режим характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным направлениям. Небольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую — северо-западные, северные и северо-восточные (9-11%).

В зимний период преобладают ветры юго-западного направления, в летний — западные, северные и северо-восточные ветры.

Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра 4,0 м/с и более — это период с ноября по март включительно. В ноябре средняя скорость ветра составляет 4,3 м/с. Снижение скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5,0 м/сек), в летний период — при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Одним из показателей качества окружающей среды является акустическая характеристика территории. В данном случае существующие показатели уровня шума на территории соответствуют санитарным нормам.

Электромагнитные излучения, производимые ЛЭП и подстанциями не выходят за пределы нормативов. Вследствие этого по фактору электромагнитного излучения от них дополнительных (кроме нормативных) зон не требуется.

Радиационная обстановка в пределах нормы.

- Современное использование территории проектирования

Рассматриваемая в проекте массовая малоэтажная застройка "Ландыши" на территории сельского поселения "Деревня Ястребовка" находится в Калужской области «Ферзиковского р-она, в непосредственной близости от д. Литвиново».

С севера территория свободна от застройки,

С запада территория граничит с д. Литвиново,

С юга и востока территория ограничена лесным массивом,

Территорию участка с южной стороны пересекают высоковольтные линии электропередач.

Площадь территории составляет около 20 га.

Планировочные ограничения развития территории проектирования.

- Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона линии электропередач – 10 кВ, 35 кВ, 110кВ -  территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль линии электропередач:

- 10 кВ-10м,

- 35 кВ-15м,

- 110 кВ – 20м.

- Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Данный проект выполнен на основании задания заказчика на проектирование и проектных решений.

5.1. Архитектурно-планировочная организация территории

При разработке архитектурно-планировочной структуры, в проекте планировки территории,  учитывались следующие факторы:

-     обеспечение устойчивого развития данной территории;

-     расположение участка в живописном месте;

- целесообразность формирования выразительного объёмно-пространственного силуэта застройки;

-  определение  границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства;

Предлагаемая планировочная структура учитывает высокие требования к среде, создаваемой для проживания населения.

В проекте предлагается организация функциональных зон:

жилая зона  Ж 2, с застройкой индивидуальными домами до 3-х этажей;

Под строительство индивидуальных жилых домов выделены участки площадью  0,1 га.

На территории предусматривается строительство детского сада, торгового центра и ФАП со встроенным аптечным пунктом.

Строительство современных зданий предлагается разработать по индивидуальным проектам. Поселок представляет собой, органически вписанную в природный ландшафт, сетку улиц.

Застройка и озеленение проектируемого участка обеспечивает:

-создание гармоничного архитектурно-ландшафтного ансамбля;

-организацию удобного, комфортного и безопасного проживания на проектируемой территории;

Создание сети внутренних проездов и улиц позволяет осуществить подъезд к участкам индивидуальной застройки, общественным зданиям и сооружениям.. Проезды и улицы предусмотрены шириной 5.5 и 6 метров с устройством асфальтобетонного покрытия.  Вдоль проездов запроектированы тротуары с газонами.

Озеленение территории застройки предполагается осуществить на свободной территории путем устройства газонов, посадкой деревьев и кустарников.

5.2. Объемы жилищного строительства.

Площадь территории участка — 20 га.

Основным типом застройки для данной территории станут индивидуальные жилые дома с количеством этажей до 3-х.

Общее количество индивидуальных домов -124 шт.

Общая площадь жилого фонда намеченного к размещению в проектируемом поселке определена в количестве — 18661.44 м2

Технико-экономические показатели

Общая площадь поселка  - 20 га

- территория жилой зоны  - 12,19 га

- территория в границах поселка, попавшая в санитарно-защитную зону -  2,82 га

- зона общего пользования - 1,72 га

- улицы, проезды, тротуары — 3,27 га

Численность населения в индивидуальных жилых домах определена с  учетом коэффициента семейности 2.6.

124 х 2.6  = 322 человек.

Общая численность населения  составляет: 322 человек

Плотность населения на территории составляет: 322 чел. : 12,19 га (S жилой зоны) =

= 26 чел/га.

Плотность жилищного фонда составляет:  18661.44 (общая  S квартир) : 20 га = 933.07м2/га.

Характеристика жилой застройки

| № п/п | Жилые дома | Количество |  | Общая площадь квартир, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зданий | квартир |  |  |
|  | Планируемые: |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные дома | 124 | 124 | 18661.44 |  |
|  | Всего : | 124 | 124 | 18661.44 |  |

5.3. Социальная инфраструктура.

Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территории жилой застройки определено на основании задания заказчика на проектирование.

| Учреждения | Потребности по региональным нормативам (таблица 30) |  |  | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатель на 1000 жит. | ед.изм. | Потребность по проекту (на 322 чел.) |  |
| Продовольственные товары | 100м2 торг.пл. | м2 | 32 | 90 м2 |
| Промышленные товары | 180м2 торг.пл. | м2 | 57 | 100 м2 |
| Аптека | м2 общей площади | м2 | 50 | 70 м2 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 55 мест | место | 17 | 20 мест |
| Общеобразовательные учреждения | 115 мест | место | 37 | В пределах радиуса обслуживания |
| Отделения связи | 1 | объект | 1 | В пределах радиуса обслуживания |
| Отделения банка | 1 | объект | 1 | В пределах радиуса обслуживания |

- Размещение объектов капитального строительства.

  - Характеристика планируемого развития территории.

- Планируемая территория расположена в Ферзиковском районе Калужской области юго-западнее  д. Ястребовка.

- Площадь территории проектирования  составляет 20 га.

- Композиционно-пространственное решение строится на создании максимально удобной и        благоустроенной территории  для проживания.

- На территории проектирования расположено здание общественного назначения в состав которого будут входить такие объекты социального и культурно-бытового назначения как: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптека, ФАП .

- Здание детского сада располагается непосредственно на территории проектирования и полностью соответствует требования всех государственных норм, правил и стандартов.

- Территория оснащена всеми инженерными коммуникациями(согласно техническому заданию на проектирование).

- К основным линиям градостроительного регулирования территории относятся:

- -красные линии;

- -линии застройки;

- -границы санитарно-защитных зон

  - Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.

Рассматриваемая в проекте территория находится в Ферзиковском районе Калужской области, на территории сельского поселения "Деревня Ястребовка".

Улично-дорожная сеть в границах территории проектирования состоит из: улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных, проездов и поселковых дорог.

Улицам и переулкам расположенным на территории проектирования предполагается присвоить названия в честь выдающихся деятелей изобразительного искусства: ул. Левитана, ул. Поленова, ул. Соврасова, ул. Шишкина, ул. Васнецова, ул. Айвазовского, ул. Репина и переулок Левитана. Предлагаемая нумерация владений выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по присвоению адресов объектам градостроительной деятельности Калужской области»

Проектируемые проезды и улицы имеют ширину от 5,5м до 6м, радиусы закругления проезжей части к кромке тротуара не менее 5 м и тротуары шириной 1 и 1.5м. Покрытие поселковых дорог V категории, предполагается в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» щебеночным или гравийным.

Въезды и выезды на территорию проектирования предполагается по проектируемым 2-х полосным поселковым дорогам V категории примыкающим к существующей дороге проходящей через д. Литвиново и автодороге индустриального парка «ГРАБЦЕВО». В дальнейшем проект планировки территории предусматривает примыкание к улично-дорожной сети малоэтажного комплекса «PARK TOWN».

Ближайший маршрут общественного транспорта проходит северо-западнее участка территории проектирования, расстояние до ближайшей проектируемой остановки общественного транспорта составит не более 500 м.

Расчет стоянок автомобилей произведен согласно  СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

1. Расчетное число автостоянок индивидуальных легковых автомобилей для планируемых индивидуальных жилых домов с расчётным количеством жителей – 322 человек определено исходя из 1 м/м на 1 индивидуальный жилой дом.

2. Гостевые автостоянки определены из расчёта 40 м/мест на 1000 жителей

40:1000х322чел. = 13 м/мест.

Гостевые автостоянки расположены в северной части планируемой территории

3.Магазин торговая площадь 190кв.м,

т.е.необходимое количество машино-мест составит:

190:100х5х0.7=6 м/м;

Всего  необходимо разместить:

124+13+6=143 м/м.

По проекту планировки размещено 143 м/м, которые располагаются: по всей площади участка,

Жители массовой малоэтажной застройки "Ландыши" в полном объёме обеспечены площадками для парковки автотранспорта.

- Инженерно-техническое обеспечение.

Газоснабжение

Расчёт расхода газа на регулировку и настройку газового оборудования перед вводом его в эксплуатацию

Расход газа необходимый для осуществления продувки участка газопровода высокого давления , ГРПШ-"ВОЛСАР"-С546, расчёт технологических потерь на ежегодные регламентные работы по ГРПШ по объекту: Сети газоснабжения КП "Ландыши" расположенного по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-н, район д.Литвиново.

Расчёт произведён согласно методике РД 153-39.4-079-01 .и СП 42-101-2003

1.Расчёт фактического расхода газа на регулировку и настройку ГРПШ-"ВОЛСАР"-С546 (время продувки 12 минут) (согласно РД 153-39.4-079-01 п.5.3.3)

Qрег=9,24⋅d2⋅τ⋅(РГρ)0,5⋅(Ра+РГ)273+tГ

Qрег=9,24⋅0,022⋅0,2⋅(22000,73)0,5⋅(101320+2200)273+15=14,59м3

2. Продувка газопровода высокого давления(согласно РД 153-39.4-079-01 п.5.3.1)

Qрег=0,0029⋅Vс⋅k⋅(Ра+РГ)273+tГ

Qрег=0,0029⋅3,49⋅1,25⋅(101320+100000)273+15=8,85м3

3. Расчёт расхода газа связанного с регламентной разгерметизацией оборудования (согласно РД 153-39.4-079-01 п.5.3.2)

Qрег=0,0029⋅Vс⋅(1+k)⋅(Ра+РГ)273+tГ

Qрег=0,0029⋅0,02⋅(1+1,25)⋅(101320+2200)273+15=0,04м3

4. Количество газа подлежащее сбросу ПСК.

Сброс газа в атмосферу будет производиться при эксплуатации газопровода периодичностью 1 раз в год в объёме 0,01 (ПЗК перед регулятором давления отсутствует, регулятор с золотниковыми клапанами) от производительности ГРУ (согласно СП 42-101-2003 п.5.40).

Q≥0.01⋅Qd

Q=0,01⋅419,46=4,1946м3

5. Утечки газа, связанные с негерметичностью фланцевых и резьбовых соединений, G, г/с, определяются по формуле

G=3,57⋅0,278⋅10−5⋅η⋅Ризб⋅m⋅V⋅MT

При Ризб(факт)=0,28МПа

G=3,57⋅0,278⋅10−5⋅2⋅280000⋅0,002⋅3,493⋅16293=0,009074гсек

Годовое количество утечки газа

Gгод=0,009074⋅24⋅3600⋅365=286149,83ггод=391,99м3год

Водоснабжение.

Водоснабжение согласно техническому заданию на проектирование будет осуществляться из индивидуальных артезианских скважин.

Водоотведение.

Ввиду отдаленности от сетей хозяйственно-бытовой канализации, водоотведение от индивидуальных жилых домов и общественных зданий расположенных на территории проектирования предполагается  в индивидуальные очистные сооружения – септики.

Электроснабжение.

По степени надежности электроснабжения, проектируемые объекты относятся ко II категории,  кроме электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других, отнесенных к I категории.

Электроснабжение малоэтажной застройки осуществляется от трансформаторной подстанции, расположенной в деревне Литвиново. Техническое присоединение индивидуальных жилых домов к линии 0,4 кВт осуществляется согласно технических условий.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение объектов расположенных на территории проектирования будет автономным , от настенных двухконтурных газовых котлов для отопления и горячего водоснабжения.

- ПРИРОДООХРАННЫЕ И САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Норма накопления бытовых отходов принята по СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с проектом планировки численность населения составит 322 человека.

Норма накопления ТБО имеет тенденцию к росту в пределах 0,6-1,2 % в год по объему образования и в перспективе, исходя из существующей нормы накопления в городе, составит 1,5 м3/чел. в год с учетом охвата общественных помещений, объектов торговли и сервиса.

В соответствии с прогнозируемой нормой накопления ТБО - 1,5 м3 на человека в год и численностью населения - 322 чел., общее количество ТБО в пределах жилой застройки составит около 483 м3/год.

Удаление мусора должно проводиться регулярно на всей территории.

Размещение и устройство мусоросборных площадок обеспечивают чистоту территории, свободный подъезд контейнерных машин и создание условий для погрузочно-разгрузочных работ.

Площадки для сбора мусора удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Они ограждены зелеными насаждениями или другими (кирпичное, бетонное и т.п.) ограждениями.

Для сбора крупногабаритных отходов предусмотрены специальные площадки (размером до 2 м2).

Для вывоза отходов используется мусоровоз средней вместимости (16-26 м3) типа КО-427.

Крупногабаритные отходы предлагается транспортировать на специальных машинах со съемными бункерами, поднимающимися и опускающимися с помощью гидравлического опрокидывающего устройства - ЗИЛ-ММЗ-49525 с вместимостью кузова 8 м3 или на машинах со сменными кузовами ЗИЛ-МСК-ТП, ГАЗ-МСК и ГАЗ-МСК-Т.

Свободная территория озеленяется путём высаживания деревьев различных пород и декоративных кустарников, устраиваются газоны.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет наблюдаться как в период строительства, так и в период эксплуатации. Целью экологического прогнозирования является выявление последствий взаимодействия объекта и элементов окружающей природной среды. По результатам анализа, выявлены следующие факторы, которые могут оказать воздействие на элементы окружающей среды:

- Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха от проектируемых домов являются: временные парковки, внутренние проезды автотранспорта. В период строительства объекта основными процессами, связанными с поступлением загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: работа двигателей автотранспорта и дорожно-строительных машин(в наиболее неблагоприятный период проведения строительных работ).

При выезде машин с территории и возврате в атмосферный воздух не организованно выделяются продукты неполного сгорания топлива. Загрязнение воздушного бассейна территории при эксплуатации и строительства объекта, согласно проведенным расчетам, ниже уровня предельно допустимых концентраций для всех загрязняющих веществ, выброс которых имеет место. Приземные расчетные концентрации ЗВ не превышают 0,1 ПДК на границе жилой застройки. Объект не является источником загрязнения атмосферного воздуха.

- Мусор и бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации проектируемого объекта, собираются в мусороконтейнеры и своевременно вывозятся на свалку.

При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП.

Складирование отходов, образующихся при строительстве осуществляется на территории площадки проведения строительно-монтажных работ. Вывоз отходов осуществляется 1 раз в неделю, что не позволит допустить захламления территории. Вывоз контейнеров с ТБО осуществляется ежедневно в летнее время. Территория строительного городка обеспечивается площадкой для размещения мусорного контейнера, согласно норм накопления отходов.

- Источниками шума проектируемого объекта являются: проезд автотранспорта, вент. оборудование, технологическое оборудование. Шум на границе жилой застройки нормируется согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Допустимый уровень звукового давления на границе жилой застройки составляет 45дБ (ночь), 55 дБ (день).

- На территории земельного участка, отведенного под строительство, отсутствуют водные объекты. Нарушения водного режима прилегающей территории нет. Сброс жидких бытовых стоков на рельеф отсутствует. Отведение ливневых стоков и бытовых стоков осуществляется  в систему городской ливневой канализации. В процессе строительства проектируемый объект не окажет влияния на поверхностные и подземные воды. В период строительства предусматриваются мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения.

- Плодородный слой почвы срезается и складируется во временные штабеля, а по окончании строительства часть грунта используется при благоустройстве территории строительства, а остальная часть вывозится на благоустройство городских территорий и в отход не идет.

Таким образом, учитывая все приведенные в данном разделе выводы, можно считать уровень воздействия на окружающую среду и здоровье человека при осуществлении строительства и эксплуатации объекта допустимым.

9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система противопожарной защиты и предотвращения возникновения пожара, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ № 123.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Производство строительно-монтажных работ вести согласно требований «Правил противопожарного режима в РФ».

Расстояния между проектируемыми зданиями и сооружениями предусмотрены в соответствии с требованиями раздела 4, п. 4.3 СП 4.13130.2009, табл. 35 СП 4.13130.2009:

- расстояние от проектируемых жилых зданий II степени огнестойкости, класса СО до зданий и сооружений II степени огнестойкости, класса СО составляет не менее 6м;

- расстояние между проектируемыми жилыми зданиями II степени огнестойкости, класса СО составляет не менее 6м;

- расстояние от проектируемых жилых зданий II степени огнестойкости до открытой парковки автомашин (до 10 м/мест) составляет не менее 10м.

- расстояние от проектируемых жилых зданий II степени огнестойкости, класса СО до трансформаторной подстанции II степени огнестойкости, класса СО составляет не менее 9м.

10 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы

Характер опасных природных процессов

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона  области, являются:

•  Грозы;

• Сильные морозы;

•  Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

• Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

•  Град с диаметром частиц более 20 мм;

•  Гололед при толщине стенки не менее 5 мм;

•  Сильные ветры со скоростью более 20 м/с (ураганы).

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в  таблице

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, уничтожение материальных ценностей, человеческие жертвы. |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, снежные заносы, обрывы проводов, поражение людей, человеческие жертвы. |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды, пожары, гибель людей. |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций. |

Строительство жилого микрорайона находится вне  зоны опасных сейсмических воздействий.

Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных процессов

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья. Однако они могут нанести ущерб самим зданиям или технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта. Поэтому, в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием, устройством отмостки и планировкой территории с уклонами.

Для отвода поверхностных талых и дождевых вод с территории проектируемого микрорайона предусмотрено устройство закрытой сети ливневой канализации в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

Ветровые нагрузки.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы и конструкции зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок. При поступлении сигнала штаб ГО города оповещает население о надвигающейся опасности, предполагаемом маршруте, интенсивности и разрушительной силе (штормовое предупреждение). Оно передается по местному радио для населения и по телефону администрации предприятий. При этом необходимо всем  работникам и посетителям  укрыться в здании, закрыть форточки, вентиляционные отверстия, окна и двери, отключить электроприборы, выключить освещение слушать и выполнять все рекомендации, передаваемые по местному радио или устные - от администрации предприятия. Когда ветер стих, при выходе из здания необходимо осмотреться и убедиться в отсутствии нависающих предметов, оборванных проводов.

Выпадение снега.

Конструкции кровли рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

Гололед.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда для посыпания пешеходных дорожек, ведущих к зданиям, необходимо предусмотреть дополнительные емкости для песка.

Сильные морозы.

Теплоизоляция помещений зданий выбрана в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса.

Производительность системы отопления рассчитана исходя из температуры наружного воздуха – 28° в течение наиболее холодной пятидневки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Молниезащита

Молниезащита проектируемого объекта осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО-153-34.21.122-2003 по II (для Т/П)  или IY уровням защиты, посредством систем из грозозащитных контуров заземления.

Противорадоновая защита

Основная часть радона может поступать в помещения из залегающих под зданием грунтов. Перенос радона из грунта в помещения происходит за счет диффузии через ограждающие конструкции и, главным образом, за счет конвективного воздухообмена через трещины, щели, полости и проемы в ограждающих конструкциях.

Понижение содержания радона во внутреннем воздухе помещений может быть достигнуто за счет:

- применения ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунта в здание;

- удаления радона из воздуха внутри помещений.

Возможность снижения концентрации радона в воздухе помещений за счет их вентиляции наружным воздухом ограничена максимальной допустимой (или экономически оправданной) величиной кратности воздухообмена. Поэтому вентиляцию следует рассматривать только как вспомогательное средство, дополняющее другие решения. Интенсификация вентиляции ведет к увеличению затрат энергии на отопление зданий.

Проектом предусмотрено применение ограждающих конструкций, препятствующих проникновению радона из грунтов в здание. Предусмотрено устройство герметизируемых стыков элементов ограждающих конструкций, а также узлов их пересечения трубами, кабелями. Узлы пересечения доступны для ремонта и контроля в процессе эксплуатации, а уплотнение зазоров в узлах из-за неизбежной подвижки элементов вследствие температурных деформаций и осадки должно производиться нетвердеющими или упругими материалами.

Приемка зданий в эксплуатацию должна быть проведена с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений.

Входной радиационный контроль строительных материалов

Результаты исследования радиационной обстановки должны показать, что уровень гамма – фона в районе проектируемого объекта соответствуют естественному для данной местности фону и не должны превышать нормативные уровни МЭД внешнего гамма – излучения, регламентируемые НРБ-96 (п.п. 8.2 и 10.10) и МГСН 2.02-97 (п. 4.1).

Согласно ст.15 Федерального закона «О радиационной безопасности» должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием класса сырья:

1 класс – материал годен для жилых и общественных зданий. Для чего Аэфф (эффективная удельная активность) не более 370 Бк/кг;

2 класс - материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в населенных пунктах Аэфф не более 750 Бк/кг.

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-экологический паспорт. Контроль за точностью занесенной в него информации поручено проводить представителям Госсанэпиднадзора.

По окончании строительных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию, Заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик среды внутри зданий и на участке застройки требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.

Мероприятия по предупреждению  чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На проектируемом объекте не хранятся и не перерабатываются в значительных количествах взрыво-, пожароопасные вещества, а также химические и радиационно-опасные вещества.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность персонала (при его строительстве) и посетителей и жителей, будут являться пожары и аварии на сетях  энерго- и теплоснабжения, обрушение основных конструкций, обесточивание объекта, внешнее воздействие на объект (террористический акт).

Обеспечение пожарной безопасности проектируемого объекта

Вокруг зданий обеспечивается круговой объезд пожарных машин. Двери лестниц должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Отделка путей эвакуации выполнена из негорючих материалов.

Строительные и отделочные материалы приняты согласно «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом СССР» (М: МЗ СССР, № 3859-85, 1985).

Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями  и другими зданиями и сооружениями, в том числе стоянками автотранспорта,  должны удовлетворять требованиям приложения 1 СНиП 2.07.01-89.

Конструктивно-планировочные решения здания обеспечивают в случае возникновения пожара безопасную эвакуацию людей из помещений. Конструктивные решения путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 2.08.01-89:

- удаленность дверей из помещений от выхода наружу не превышает 25 м;

- ширина дверей принята не менее 0,8 м.

В случае возникновения пожара проектом предусмотрена система внутреннего и наружного пожаротушения.

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, находящихся на сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В проекте предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- не распространение пожара на рядом расположенные здания.

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. В проектируемом объекте каждый выход предусматривает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в здании. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованием СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». На путях эвакуации нет винтовых лестниц, а также лестниц с различной шириной проступи и высотой ступени в пределах марша и лестничной клетки.

Строительные конструкции применены с расчетом, не допускающим скрытого распространения пожара.

Противопожарные разрывы между проектируемым объектом и другими зданиями и сооружениями, в том числе стоянками автотранспорта предусматриваются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

На наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода устанавливается пожарные гидранты.

Электробезопасность

Для защиты людей от поражения электрическим током и в качестве противопожарных мероприятий проектом предусмотрено:

- повторное заземление нулевого проводника на вводах «ВРУ»

- заземление стационарных и переносных электроприемников путем присоединения к заземляющему проводнику «РЕ»

- применение силовых кабелей и кабелей освещения с двойной изоляцией

- выбор степени защиты электрооборудования в соответствии с условиями класса помещения.

Внезапное обрушение зданий

Полное или частичное обрушение зданий – это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступления от проекта при ведении строительных работ, нарушение правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания с крупными недоделками, а также вследствие природной или техногенной ЧС. Обрушению здания может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильная эксплуатация бытовых газопроводов, неосторожное обращение с огнем, хранение в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость необходимо как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение необходимо спускаться по лестнице, а не на лифте. Не поддаваться панике, не устраивать давку в дверях при эвакуации, не прыгать с балконов и окон выше 1-ого этажа. Оказавшись на улице не стоять вблизи здания, необходимо отойти от него на открытое пространство.

Если отсутствует возможность покинуть здание, необходимо занять самое безопасное место: проемы капитальных дверей углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Необходимо держаться подальше от окон, электроприборов, немедленно надо отключить воду, электричество.

Использовать телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей.

Решения по снижению тяжести последствий при чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Важную роль по снижению тяжести последствий играет своевременное оповещение населения о случившейся или прогнозируемой чрезвычайной ситуации.

В чрезвычайных ситуациях времени доведение сигналов  до людей, находящихся на проектируемом объекте, осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения области с использованием передвижных средств ГГС, сирен и громкоговорителей, а также - средствами телефонной связи, телевизионных и радиоприемников. Оповещение предусматривается как в мирное, так и в военное время. На проектируемом объекте предусматривается устройство системы телефонизации и  радиотрансляции.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии положением о системах оповещения гражданской обороны (Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,  от 25 июля  2006  года  № 422/90/376).

Речевая информация передается с перерывом программ вещания длительностью не более 5 мин.

В некоторых чрезвычайных ситуациях возникает необходимость в проведении эвакуационных мероприятий с целью вывода или вывоза людей из опасных зон  и сведения потерь до минимума.

Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного   характера

В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:

- недостаточная компетенция и/или безответственность должностных    лиц;

- нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;

- нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений;

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований;

-  злой умысел (террористический акт).

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожара, создание условий для эвакуации людей, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожара в постоянной готовности.

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет в большинстве случаев исключить причину возгорания.

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации и с помощью организационных мер.

Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают систему контроля за соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации проектируемого объекта. Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам неправильных действий должностных лиц.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Проектируемый объект не относится к объектам с повышенной опасностью. В его помещениях согласно проекту не должны размещаться потенциально опасные производства, не должны использоваться и/или храниться химические, взрыво- и пожароопасные вещества, но он является объектом с массовым пребыванием людей.

Категория объекта по гражданской обороне

Проектируемый объект не подлежит категорированию по гражданской обороне.

Размещение объекта относительно зон возможных опасностей

Проектируемый объект – микрорайон примыкает к границе категорированного по ГО г. Калуга и размещается в зонах возможных разрушений и опасного радиоактивного заражения (загрязнения), предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

Функционирование проектируемого объекта в особый период

В особый период, проектируемый объект  не находится в эксплуатации и  не используется по прямому назначению, а также не является объектом,  необходимым для устойчивого функционирования экономики города в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Эвакуация людей производится с целью вывода людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. Количество людей, подлежащих эвакуации, определяется с учетом рекомендаций Главного Управления МЧС России по Калужской  области.

Решения по системам оповещения и управления ГО объекта

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени доведение сигналов до людей, находящихся на проектируемом объекте, осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения области с использованием передвижных средств ГГС, сирен и громкоговорителей, а также - средствами телефонной связи, телевизионных и радиоприемников. Оповещение предусматривается как в мирное, так и в военное время. На проектируемом объекте запроектирована система телефонизации. На объекте  предусматривается также использование системы радиофикации  в качестве средства  информации и оповещения.  Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать передачу  предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому сигналу все обязаны немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения штаба гражданской обороны.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с положением о системах оповещения населения (Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,  от 25 июля  2006  года  № 422/90/376).

Речевая информация передается с перерывом программ вещания длительностью не более 5 мин. Допускается 3-х кратное повторение передачи речевой информации. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Эвакуационные мероприятия

Население, оказавшееся в опасной зоне, необходимо эвакуировать или укрыть. Ответственность за это несут органы местного самоуправления.

Эвакуацию по месту жительства (из жилых домов) при угрозе разрушения зданий и жизни жильцов осуществляют оперативные группы микрорайона, специально создаваемые при жилищных органах (как при любой чрезвычайной ситуации).

Ответственность за эвакуацию персонала объекта несет его руководитель. Проводит эвакокомиссия объекта по распоряжению его руководителя.

Население или персонал объекта эвакуируется на безопасное расстояние от места возникновения чрезвычайной ситуации (обнаружение ВОП, химически опасных или отправляющих веществ и др.). Оно определяется руководителем эвакуации по согласованию с лицом, осуществляющим руководство аварийно-спасательными работами в зоне ЧС. При обнаружении ВОП учитываются количество взрывчатого вещества и его характер (на предмет образования осколков при взрыве).

Эвакуация в любом случае должны проводиться без прохода людей через зону возможного поражения.

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта развита и достаточна для осуществления эвакуационных мероприятий. Между проектируемыми зданиями проектом  предусмотрены проезды с твердым покрытием, которые увязаны с существующими проездами и улицами, создавая единую сеть транспортных путей.  Проезды   имеют ширину 5 м., тротуары – шириной 1,5-4,0 м.

Беспрепятственная эвакуация людей из помещений здания обеспечена конструктивно-планировочными решениями, включающими в себя выполнение:

- ширины проходов не менее 1,05 м,

- ширины дверей не менее 0,8 м,

- высоты проходов по путям эвакуации не менее 2,0 м.

Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из здания.

Планами Управления МЧС России по  Калужской  области определяются  места размещения сборных эвакуационных пунктов, ПУСО, районы эвакуации и рассредоточения, а также - маршруты движения к ним.

Решения по укрытию населения в защитных сооружениях

Помещения, приспосабливаемые под противорадиационные укрытия в соответствии со  СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.51-90  должны выполнять следующие  требования:

- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений  должны   обеспечивать необходимую кратность ослабления гамма-излучения;

-  проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия;

- помещения должны  располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.

Светомаскировочные мероприятия

В соответствии со  СНиП 2.01.51-90  Калужская область не входит в зону  светомаскировки. Необходимо провести только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Документы по организации и ведению ГО на проектируемом объекте

Документацию по организации и ведению ГО в мирное и военное время на проектируемом объекте разрабатывать не требуется.

Оценка возможного радиационного заражения

В случае возникновения радиационного заражения основными способами защиты являются: укрытие в защитных сооружениях или в других сооружениях в конкретных ситуациях, эвакуация из зоны аварии, использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств.

Средние значения коэффициента ослабления дозы радиации (Косл).

| Наименование укрытия и транспортных средств | Коэффициент ослабления |
| --- | --- |
| Открытое расположение на местности Зараженные открытые траншеи, окопы, щели Дезактивированные окопы, щели Перекрытые участки траншей, щели Противорадиационные укрытия (ПРУ) Убежища Автомобиль, автобус, тягачи Железнодорожные платформы Крытые вагоны Пассажирские вагоны Производственные одноэтажные здания (цеха) Производственные и административные здания | 1 3 20 50 100 и более 100 и более 2 1,5 2 3 7 6 |

При угрозе нападения противника оповещение происходит по месту работы или жительства. В этих случаях постоянно должны быть включены радиоточки, радиоприемники, телевизор для приема сигналов ГО.

Лучшую защиту дают помещения, не имеющие окон или отгороженные от улицы двойными стенами, например- внутренние коридоры.  На верхних этажах излучение ослабляется в несколько раз больше, чем на первых. Защитные свойства зданий можно усилить, заложив оконные проемы кирпичом, мешками или ящиками с песком.

Таким образом, важным фактором является обучение персонала и жителей способам защиты при радиоактивном загрязнении, организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения об опасности поражения РВ и своевременная эвакуация людей с объекта.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:

-противорадиационная (ПРЗ) – от воздействий ионизирующих излучений;

-противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых  веществ;

-противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;

-медицинская (МЗ);

-противопожарная (ППЗ) – от пожаров.

Одной из важнейших задач комплекса мероприятий по ликвидации ЧС является проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР).

К аварийно-спасательным работам относятся:

- действия по спасению людей, материальных и культурных   ценностей;

- защита природной среды в зоне ЧС;

- локализация ЧС и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия опасных и вредных факторов.

Другие неотложные работы при ликвидации ЧС охватывают деятельность по обеспечению аварийно-спасательных работ, оказание населению медицинской и других видов помощи, создание условий для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание их работоспособности.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:

- разведку маршрутов движения и участков (объектов) работ;

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;

- извлечение из-под завалов пострадавших и оказание им помощи;

- вскрытие ЗС и спасение находившихся в них людей;

- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;

- оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в медицинские учреждения;

- эвакуацию населения в безопасные районы;

- санитарную обработку людей и ветеринарную обработку животных;

- дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды;

- обеззараживание территории, сооружений, продовольствия, фуража и воды.

Другие неотложные работы включают в себя:

- прокладывание колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных и технологических сетях;

- укрепление или обрушивание конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ;

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей;

- обнаружение, обезвреживание или уничтожение не взорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.

АСиДНР характеризуются большим объемом работ и ограниченностью времени на их проведение, поэтому их выполнение возложено на специально обученные и технически оснащенные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав МЧС России.